ქ. თბილისი, სამგორის რაიონი, სადგური ლილოს მიიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 01.19.15.005.061) შპს „სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმის“

გათხევადებული ნახშირწყალბადიანი აირის საცავის  პროექტი

შპს „სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმის“ თხევადი გაზის ამვსები სადგურის პროექტი განთავსდება ქ. თბილისში,  იოსებ ალავერდელის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე ს/კ01.19.15.005.061.

1. ობიექტის დახასიათება:

პროექტით გათვალისწინებულია შპს „სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმის“ თხევადი გაზის ამვსები სადგურის განთავსება ზემოთ აღნიშნულ ტერიტორიაზე. ტერიტორიაზე განთავსებულია:

o	ხანძარსაწინააღმდეგო სატუმბო სადგურის შენობა;

o	გათხევადებული ნახშირწყლიანი აირის სატუმბო სადგური;

o	რკინიგზის ჩამომსხმელი ესტაკადა;

o	თხევადი გაზის სარეზერვუარო პარკი ტევადობით V=1100 მ3;

o	დიზელ გენერატორის ბაქანი;

o	სახანძრო წყლის სამარაგო ავზები ტევადობით V=500 მ3  და V=700 მ3  ;

o	ზედაპირული წყლების მიწისქვეშა სალექარი;

o	დაბინძურებული წყლების მიწისქვეშა გამწმენდი ნაგებობა;

o	ავტოცისტერნებში გნა-ს გამცემი სვეტები 4 ც.;

o	ჯიხური ოპერატორებისათვის;

2. სამშენებლო მოედნის დახასიათება

სამშენებლო მოედანი განთავსებულია სამრეწველო ზონაში. იგი ხასიათდება შემდეგი კლიმატურ სეისმური ფაქტორებით:

o	სეისმურობა 8 ბალი რეზერვუარების (დაყენებისას ყველაფერი გაითვალოს 9 ბალზე);

o	ქარის დაწოლა 70 კგ/ძმ2;

o	თოვლის საფარი 50 კგძ/მ2;

o	ზამთრის საანგარიშო ტემპერატურა -120C;

o	გრუნტის გაყინვის სიღრმე 0 სმ;

o	გრუნტი განეკუთვნება II კატეგორიას;

o	საინჟინრო გეოლოგიური დასკვნით უბანი მდგრადია და მშენებლობისათვის დამაკმაყოფილებელ  პირობებში  იმყოფება.

პროექტი შესრულებულია თანახმად NFPA 58 თხევადი ნავთობის გაზის კოდექსი.  რეზერვუარების საერთო მოცულობა შეადგენს 1100 მ3=1100000 ლიტრს ანუ 1100000:3,8=289,373 გალონს და განიხილება ცხრილი 22.4.1.5-ით, 22.4.2.1.

სადგურის ტექნოლოგიური ციკლი შედგება შემდეგი მოქმედებებით: თხევადი გაზის ბაზაში გაზის მიღება მომწოდებლისაგან ხორციელდება რკინიგზის სპეციალური ვაგონ-ცისტერნებით.

ვაგონ ცისტერნები ტერიტორიაზე შემოდის თბომავლის საშუალებით, რომელსაც ვაგონები შეჰყავს რკინიგზის ესტაკადაზე, ჩაეხსნება და გადის დეპოში. ვაგონებს ჩაებმება არსებული ჯალამბარის ტროსი და მისი საშუალებით მოხდება ვაგონების გათრევა საჭიროებისამებრ.

ესტაკადაზე მოხდება ვაგონ ცისტერნების დაერთება თხევადი და აირადი ფაზის გაზსადენებთან, სატუმბო საკომპრესორო სადგურში დამონტაჟებული ტუმბოებისა და კომპრესორების საშუალებით მოხდება ესტაკადიდან სარეზერვუარო პარკში თხევადი გაზის გადატუმბვა. ცარიელი ვაგონცისტერნები თბომავლის საშუალებით გაიყვანება ტერიტორიიდან.

სარეზერვუარო პარკიდან თხევადი გაზის გაცემა ხდება ავტოცისტერნებში ოთხი გამცემი პუნქტით, რომლის შემდეგაც შევსებულ რეზერვუარიანი ავტომანქანები მიდიან ავტო სასწორზე,  იწონებიან  და  ტოვებენ ტერიტორიას, რის შემდეგაც ციკლი დამთავრებულია.

ობიექტი შემოღობილია, პერიმეტრის განათება ხორციელდება ლამპიონებით. ყველა ხელსაწყო დანადგარები დამიწებულია. ობიექტი დაცულია მეხის პირდაპირი დაცემისაგან მეხამრიდებით.

ობიექტზე მოწყობილია ხანძარქრობისათვის სატუმბო სადგური და 2 ცალი წყლის ვერტოკალური ცილინდრული რეზერვუარი საერთო ტევადობით 1200 მ3.

ტერიტორიაზე ხანძარქრობისათვის მოეწყობა მილსადენების ქსელი და სპეციალური სტაციონალური ცეცხლმაქრი ლულები და სახანძრო ჰიდრანტები.

სამარაგო რეზერვუარები და თხევადი გაზის მილსადენები დაცულია გადამგდები სარქველებით. წნევის მომატების შემთხვევაში სისტემის მუშა წნევა შეადგენს P=1.6 მპა (16 კგ/სმ2).

განმარტებითი ბარათი ტექნოლოგიურ ნაწილზე

ობიექტის  სარეზერვუარო პარკი დაპროექტებულია თანახმად NFPA 58-სა კანონი ადვილად აალებადი და წვადი სითხეების შესახებ 2012 წლის გამოშვება. სარეზერვუარო პარკი დაპროექტებულია თავი - სითხეების შენახვა რეზერვუარებში-მიწისზედა საცავი რეზერვუარები.

პროექტირებისას გამოიყენება ფიქსირებული მიწისზედა ჰორიზონტალური რეზერვუარები რომლებიც აღემატება 60 გალონს ანუ 230 ლიტრს, ლითონის მიწისზედა საცავისრეზერვუარები განლაგებულია კერძო საკუთრების ობიექტის გამყოფი ზოლების, საზოგადოებრივი გზის და მნიშვნელოვანი შენობებიდან უსაფრთხოების მანძილების გათვალისწინებით. რეზერვუარების მუშა წნევა არ აღემატება მანომეტრულ წნევას 2,5 PSI (17KPA)-ს.

22.4.1.3 და 22.4.1.1 (ბ) ცხრილების შესაბამისად დაცულია მოცილებები სარეზერვუარო პარკიდან ტერიტორიის საზღვრამდე და შენობა ნაგებობებამდე.

ამ შემთხვევაში მიწისზედა ჰორიზონტალური რეზერვუარები მაღალი წნევისაა ვინაიდან ისინი გათვალისწინებულია თხევადი გაზის შესანახად, რეზერვუარის სამუშაო წნევა შეადგენს 1,6 მპა (16 კგ/სმ2) – 1 პროდუქტი მიეკუთვნება II კლასს. იგი განთავსებულია უახლოესი მნიშვნელოვანი შენობის პარალელურად .

22.4 რეზერვუარების მოცილება შენობა-ნაგებობიდან 150 ფუტი (45 მ-ია).

რეზერვუარის საყრდენების დამონტაჟება.

რეზერვუარის საყრდენები შესრულდეს თანახმად პ.22.5 ქ.პ. 22.5.1, 22.5.1.1, 22.5.1.2, 22.5.1.3,22.11.2.5(3) მანძილი რომელიმე რეზერვუარის კორპუსსა და დამბის(შემოზვინვის) კედლის შიდა ფუძეს შორის არ უნდა იყოს 5ფუტზე (1,5 მ)-ზე ნაკლები. ამ შემთხვევაში 3,5 მ-ია. 22.11.2.7 წყლის დრენირებისათვის შემოღობილი ზონიდან უნდა მკაცრად კონტროლდებოდეს, რათა სითხემ არ შეაღწიოს: წყლის ბუნებრივ წყაროებში, საზოგადოებრივ კანალიზაციაში ან საზოგადოაბრივ წყალსარინებში. დრენირების კონტროლი ხელმისაწვდომი უნდა  იყოს ხანძრის პირობებში დამბის(შემოზვინვის) გარედან.

22.11.3 შეტბორვა. რეზერვუარების ირგვლივ დახურული შემოღობვის მეშვეობით ასეთი სისტემები უნდა აკმაყოფილებდეს 22.11.3.1 ÷ 22.11.3.4 პუნქტების მოთხოვნებს. 22.11.3.1* შემოღობილი ზონის მოცულობითი  ტევადობა  არ უნდა  იყოს  ნაკლები სითხის იმ  უდიდეს ოდენობაზე რომელიც შეიძლება  გამოშვებული იქნას შემოღობილი ზონის უდიდესი რეზერვუარიდან, თუ დაუშვებთ რომ რეზერვუარი სავსეა.

22.11.4.5 უზრუნველყოფილი უნდა იქნას საშუალებები გადავსების პრევენციისათვის, ხმოვანი სიგნალიზაციის მეშვეობით როდესაც სითხის დონე რეზერვუარში მიაღწევს მოცულობის 85 %.

22.11.4.6 დაშორება ერთმანეთის მიმდებარე რეზერვუარებს შორის არ უნდა იყოს

3 ფუტი (0,9 მ)-ზე ნაკლები.

22.11.4.8    რეზერვუარები აღჭურვილია ავარიული ჰაერგამომშვები სისტემებით(გადამგდები სარქველებით).

22.12.5 კონსტრუქციები როგორიცაა კიბეები სავალი ბილიკები საყრდენები მილებისა და აპარატურისათვის, რომლებიც განლაგებულია დისტანციური შეტბორვის დამბით შემოღობილ ზონაში დამზადებული უნდა იქნას  არაფეთქებადი   მასალებისაგან.

22.13.2 თითოეული შეერთება სითხის დონეზე დაბლა აღჭურვილი უნდა იქნეს სითხეგაუმტარი  საკეტით, როგორიცაა საქველი, საცობი ან  მათი კომბინაციით.

თხევადი ფაზის გაზსადენზე მოეწყოს გადამგდები სარქველი, ხოლო ორთქლის ფაზის გაზსადენი შეიფუთოს და მიეცეს დახრა კონდენსატ შემკრებისაკენ i=0.03 მ.

22.14.2 მიწისზედა ჰორიზონტალური რეზერვუარები რომლებიც განლაგებულია შეტბორვის   ზონაში,  სადაც რეზერვუარის შენახვის მოცულობის 70% ჩაიძირება დატბორვის დადგენილ დონეზე დაბლა, დაცულ  უნდა იქნეს შემდეგიდან ერთ-ერთი მეთოდით:

1. საიმედოდ  დაფიქსირებული   მოძრაობისადმი  მდგრადობის   მიზნით;

2. დამაგრებული  რკინა ბეტონის საფუძველზე  რომელსაც  საკმარისი წონა  აქვს იმისათვის, რომ სითხისაგან ცარიელი რეზერვუარი დაამძიმოს და დაიცვას ამოტივტივებისაგან.

22.16 ქარხნულ მიწისზედა რეზერვუარებს თან უნდა ერთვოდეს ინსტრუქციები რეზერვუარის ტესტირებისა და ჩვეულებრივი ჰაერგამომშვებების (დამცავი სარქველების) დასამონტაჟებლად.

თავი 22 სითხეების შენახვა რეზერვუარებში - მიწისზედა საცავ რეზერვუარებში რომელთა   მოცულობა აღემატება 60 გალონს (230 ლიტრს).

22.2.3 დაცული მიწისზედა რეზერვუარი შეფასებული ფიზიკური დაზიანებისადმი გამძლეობაზე როდესაც რეზერვუარი ექვემდებარება ნახშირწყალბადოვანი საწვავის ალის  ზემოქმედებას (ნახშირწყალბადოვან საწვავს მიეკუთვნება თხევადი ნავთობროდუქტების  საწვავი ავტოტრაქტორების, საავიაციო, საქვაბის და ნახშირწყალბადოვანი გაზები ეთანი, ბუტანი, პროპანი  და  მათი  ბუნებრივი შენაერთები).