- პროდუქტი: რეზერვირების დისკური მოწყობილობა

- რაოდენობა: 1 ცალი

მინიმალური ტექნიკური მოთხოვნები:

| რეზერვირების დისკური მოწყობილობის ტექნიკური მოთხოვნები |  |
| --- | --- |
| ფორმ ფაქტორი | Rack Mountable (უნდა იყოს უზრუნველყოფილი სასერვერო კარადაში განთავსებისათვის საჭირო კომპლექტით) |
| გამოყენებადი სივრცე | მინიმუმ 40 TB (RAID-6 დაცვით) გაფართოებადი მინ. 170 ტბ-მდე დისკების დამატებით ან/და შესაბამისი ლიცენზიის გააქტიურებით. |
| დაცვის ტექნოლოგია | RAID-6 და Hot-Spare |
| ჩასატვირთი დისკები და აქსელერაცია | უპირატესობა მიენიჭება გადაწყვეტილებას: მინიმუმ 2 ცალი SSD Raid-1 დაცვით, ოპერაციული სისტემის ჩასატვირთად; მინიმუმ 2 ცალი SSD დისკი ქეშირებისთვის; |
| Front-End პორტები | - მინ. 4 ცალი 10Gb Ethernet Base-T პორტი - მინ. 4 ცალი 10Gb Ethernet SFP+ პორტი, შესაბამისი ტრანსივერებით |
| კაბელები და ტრანსივერები | - მინ. 2 ცალი 5-მეტრიანი UTP Cat6 პატჩ კორდი - მინ. 2 ცალი 5-მეტრიანი Multimode OM3 LC/LC ოპტიკური პატჩ კორდი - მინ. 2 ცალი 10Gb Ethernet Short-Range SFP+ ტრანსივერი (თავსებადი არსებულ Dell EMC PowerSwitch S4148F-ON-ებთან) |
| პროტოკოლების მხარდაჭერა | CIFS, NFS, Backup Exec Open Storage (OST) |
| დედუბლიკაცია | - ყველა მხარდაჭერილი პროტოკოლიდან მიღებული მონაცემების გლობალური დედუბლიკაცია - ცვლადი დედუბლიკაციის ბლოკის ზომა |
| მაქს. ჩაწერის სიჩქარე | არანაკლებ 25 TB/საათში |
| ლიცენზირებული ფუნქციონალი | - სისტემის ცენტრალიზებული მართვა GUI და CLI მეშვეობით - მონაცემების In-Line დედუბლიკაცია და კომპრესია - Open Storage (OST) პროტოკოლის გამოყენების საშუალება - მონაცემების ასინქრონული რეპლიკაცია ყველა ლიცენზია უნდა იყოს უვადო (perpetual) და იმავე მწარმოებლის, რაც რეზერვირების დისკური სისტემა. |
| კვება და გაგრილება | სრულად დუბლირებული კომპონენტები |
| გარანტია | მწარმოებლის 3 წლიანი მხარდაჭერის სერვისი 24 სთ x 7 დღე რეჟიმში მხარდაჭერით სრულ აპარატურულ-პროგრამულ კომპლექსზე; |

შესასრულებელი სამუშაოები

- ახალი აპარატურის ფიზიკური ინსტალაცია, დაკაბელება და მარკირება;

- ახალი აპარატურის  პირველადი კონფიგურაცია, არსებულ ქსელურ ინფრასტრუქტურასთან ინტეგრაცია და Firmware-ების ბოლო სტაბილურ ვერსიამდე განახლება;

- რეზერვირების დისკური სისტემის ინტეგრაცია არსებულ რეზერვირების პროგრამულ უზრუნველყოფასთან.