თბილისი მოლის პარკინგზე იატაკის ზედაპირის საფარველის შეკეთება

ტექნიკური მოთხოვნები

შინაარსი:

- ზოგადი ინფორმაცია---------------------------------------------------------------------3

- ტექნიკური დავალება------------------------------------------------------------------––4

- სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი---------------------------------------------------------5

- უსაფრთხოების ნორმები-----------------------------------------------------------------5

- განფასება-----------------------------------------------------------------------------------5

- ტექნიკური მონაცემები-------------------------------------------------------------------6

- ფოტო და გეგმები--------------------------------------------------------------------------7

- ზოგადი ინფორმაცია

სავაჭრო ცენტრი „თბილისი მოლის“ შენობა მდებარეობს დავით აღმაშენებლის ხეივნის N 213

შენობა 4 სართულიანია და შედგება სამი ბლოკისაგან (A, B და C ბლოკებისგან), რომლებიც ერთმანეთისგან გამოყოფილია სეისმური ნაკერებით.

არსებული ტექნიკური მოთხოვნები ითვალისწინებს ძირითადად. მოლის –1, -2 და -3 პაკინგის დონეებზე, იატაკის ზედაპირზე, ორკომპონენტიანი ეპოქსიდური საფარველის ლოკალურ შეკეთებას.

განსაკუთრებული მოცულობა შეადგენს -1 პარკინგზე შესასვლელთან და -2 დონეზე შესასვლელ პანდუსთან და ასევე რამოდენიმე ადგილზე, რომლებიც მითითებული იქნება მთლიან პარკინგის ფართში.

- ტექნიკური დავალება

ა) მოეწყოს ორკომპონენტიანი ინდუსტრიული ეპოქსიდური საფარველი

მოწყობა ითვალისწინებს:

- შემოიღობოს საშენებლო არე შესაბამისი ზღუდარებით, სასურველია გადასაადგილებელი კონტრასტული ღობით და ამკრძალავი ნიშნებით;

- მითითებულ საზღვრებში მოიხსნას არსებული დაზიანებული საფარველი და გასუფთავდეს ზედაპირი ნაგვისგან;

- მოსამზადებელი სამუშაოები: ზედაპირის მოხვეწა და გაწმენდა გამხსნელით;

- ბზარების და დაზიანებული ადგილების დამუშავება სარემონტო მალალებით;

- ზედაპირის დამუშავება ეპოქსიდური გრუნტით (პირველი ფენა);

- დაეტანოს კვარცის ქვიშა (0.3-0.8) ფრაქციის;

- დაეტანოს ეპოქსიდური ზედა საფარველი (მეორე ფენა);

- დაეტანოს ეპოქსიდური ზედა საფარველი (მესამე ფენა);

- ეპოქსიდური საფარველის ფენები უნდა იყოს დატანილი სრული ტექნოლოგიური პროცესის დაცვით.

- სრული გამყარების შემდეგ მოიხსნას ზღუდარები და გადავიდეს შემდეგ ზონაზე.

შენიშვნა:

- ყველა სამუშაო უნდა იყოს შესრულებული მაღალი ხარისხით და პროფესიონალურად.

- საფარველი უნდა დაიტანოს თანაბრად, ტალღების გარეშე;

- სამუშაოთა მწარმოებელმა უნდა მოიტანოს ყველა საჭირო იარაღი თუ სამუშაო საშუალება, რაც საჭიროა სამუშაოს შესრულებისთვის.

- კონტრაქტორი ვალდებულია მოაწყოს ყველა ბარიერი და დატანილი ფენის დასაცავი საშუალებები, რათა არ მოხდეს არამშრალ ზედაპირებზე მტვერის, საგნების ან წყლის წვეთების მოხვედრა.

- სამშენებლო მოედანი უნდა იყოს დასუფთავებული ყოველი სამუშაო დღის დასრულებისთანავე. დაუშვებელია სამშენებლო მოედანზე სამშენებლო ნაგვის დაგროვება/დატოვება შენდეგი დღისთვის.

- ეპოქსიდური საფარველის ფერი RAL-7040

- სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი

პროექტში წარმოდგენილი სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი უნდა შეიცავდეს:

- სამუშაოთა დასახელებას, სასურველია მათი შესრულების რიგითობით;

- შესაბამისი სამუშაოების დაწყება/დამთავრების დროს. გრაფიკულად;

- სამუშაოს შესასრულებლად საჭირო მოწყობილობების გამოყენების დროს, როგორიცაა ხარაჩო, სახვრეტი/სანგრევი ინსტრუმენტები და ა.შ.;

- მასალის და სამშენებლო დანადგარების მოლში შემოტანის დროს;

ჩვენი მხრიდან იქნება მოწოდებული ინფორმაცია როდის (დროის რა მონაკვეთში) შეიძლება სამუშაოების წარმოება.

შენიშვნა: დაფარულ სამუშაოებზე უნდა შედგეს შესაბამისი აქტი, რომელიც ასახავს ობიექტზე, იმ დროისთვის ზედაპირების რეალურ მდგომარეობას.

- უსაფრთხოების ნორმები

- ყველა სამუშაო რომელიც იწარმოებს მოლში და მის გარშემო ტერიტორიაზე უნდა აკმაყოფილებდეს შრომის და პირადი უსაფრთხოების ნორმებს.

- სამუშაოთა დაწყების წინ მოლის უსაფრთხოების მენეჯერი კონტრაქტორების შემადგენლობას გააცნობს უსაფრთხოების ნორმებს.

- სამუშაოთა წარმოება დაშვებული იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში როცა იქნება ხელმოწერილი დოკუმენტი, მომუშავე პერსონალისა და მოლის უსაფრთხოების მენეჯერის მიერ

- განფასება

განფასებაში უნდა იყოს მითითებული ყველა სახის დანახარჯი რაც საჭირო იქნება პროექტის სრული შესრულებისთვის, გადასახადების ჩათვლით.

მოლის ადმინისტრაცია უფლებას იტოვებს, საგარანტიო პერიოდის გასვლამდე, დაიტოვოს პროექტის საერთო ღირებულების 5%, რომელიც პრობლემის არარსებობის შენთხვევაში, საგარანტიო პერიოდის გასვლისთანავე გადეხდება კონტრაქტორს.

- გარანტია

გარანტია შესრულებულ სამუშაოზე არის 3 წელი. ამ დროის განმავლობაში მოლის ხელმძღვანელობა უფლებას იტოვებს მოსთხოვოს შემსრულებელ კონტრაქტორს არავანდალური და არამექანიკური დაზიანებების აღმოფხვრა.

- ტექნიკური მონაცემები:

- საერთო ფართი რომელიც საჭიროებს რეაბილიტაციას არის 900 კვ.მ.

- ბზარების საერთო სიგრძე, დაახლოებით 400მმ

- ეპოქსიდური მასალა უნდა იყოს: BASF MasterSeal® TC 373 (Formerly known as MASTERTOP® TC 473) ან იგივე ტიპის ეპოქსიდური ზედა საფარველი. RAL-7040

- ფოტო