ტექნიკური დავალება

პროექტის დასახელება

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, სოფელი კოლაგის ტერიტორიაზე, ალაზანი 2 ჰესის, გამყვანი არხის ბოლოს, ჩამქრობი აუზის, შესწავლისა და რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტის (პროექტი) მომზადება.

არსებული სიტუაციის აღწერა

საპროექტო ობიექტი მდებარეობს, გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, სოფელი კოლაგის ტერიტორიაზე.

აღნიშნული ობიექტი წარმოადგენს ჰიდროკვანძს, რომელიც მოიცავს: სათავე (წყალმიმღები) კვანძი, წყალსაგდები გალერეა, გამრეცხი გალერეა, უქმი წყალსაგდები არხი, სადაწნეო სადერევაციო მილსადენი, ჰესის შენობა (საგენერატორო) და გამყვანი არხი.

გამყვანი არხის კედლები რამდენიმე უბანზე დაბზარულია, რომელთაგან ორის სიგანე 1-3 სმ-ია, ხოლო მესამის სიგანე 1-2 მმ. ბზარების წარმოქმნა უკავშირდება გრუნტების ჯდენით დეფორმაციებს, რაც გამოწვეულია საფუძვლის ამგები დანალექების გამორეცხვითი პროცესების უარყოფითი ზემოქმედებით.

გამყვანი არხის ბოლოს, ჩამქრობი აუზის ირგვლივ ფერდობებზე, ასევე განვითარებულია წარეცხვითი და ეროზიული პროცესები.

იხილეთ დანართის სახით მოწოდებული ფოტოსურათები.

შასასყიდი დოკუმენტის შინაარსი და შემადგენლობა

აღნიშნული გარეომოებების გათვალისწინებით უნდა მომზადდეს  საპროექტო დუკუმენტაცია, კერძოდ:

1. კვლევა-ძიება, რომელიც უნდა მოიცავდეს შემდეგს:

1 - ტერიტორიის გეოდეზიური აზომვა;

2 - არხის კონსტრუქციული დასკვნა;

3 - დეტალური გეოლოგიური კვლევა;

2. წინასაპროექტო კონცეფცია.

1 - ზოგადი ჰიდროტექნიკური შეფასება;

2 - წინასაპროექტო სქემები;

3 - სავარაუდო ხარჯთაღრიცხვა;

აღნიშნულ ეტაპზე, დოკუმენტი უნდა შეთანხმდეს დამკვეთთან და მხოლოდ მას შემდეგ უნდა მოხდეს სრული საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.

3. სრული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტი.

1 - განმარტებით ბარათს (არს. მდგომარეობას, საპროექტო გადაწყვეტას, ჰიდრავლიკურ ანგარიშს და მოდელირებას, სამშენებლო ორგანიზაციის პროექტს);

2 - გენერალური პროექტი (მუშა ნახაზები, გეგმები, ჭრილები, სპეციფიკაციები, ხარჯთაღრიცხვა);

საპროექტო დოკუმენტი უნდა შეთანხმდეს რომელიმე აკრედიტირებულ საექსპერტო ორგანიზაციასთან (საექსპერტო ხარჯებს უზრუნველყოფს დამკვეთი).

- საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტის საბოლოო ვერსია უნდა შესრულდეს 3 ეგზემპლარად ფერად ტონებში, ელექტრონული ვერსია მოწოდებული უნდა იქნეს DWG და PDF ფაილებში დამკვეთის მიერ მიწოდებულ ელექრონულ ფოსტაზე.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტები, ანალოგიური სამუშაოების შერულების შესახებ, მინიმუმ ბოლო 5 წელიწადში.