განმარტებითი ბარათი

შპს „დიპლომატ ჯორჯია“-ს დაკვეთით სასაწყობე შენობის სამშენებლო სამუშაოებისთვის

1.1 არსებული მდგომარეობა:

საპროექტო ტერიტორიების მისამართია შპს „დიპლომატ ჯორჯია“-ს საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთი:

- ქალაქი თბილისი, თენგიზ ჩანტლაძის ქ. # 10, I შესახვევი (ს/კ 01.19.17.001.044);

დასაპროექტებელი საწყობის შენობისთვის გამოყოფილი ნაკვეთის ფართობია 20.000 კვ.მ. რელიეფი ძირითადად სწორია.   ნაკვეთზე განთავსებულია არსებული სასაწყობე შენობა საოფისე ფართით (5.900 კვ.მ.), ცალკე მდგომი საოფისე შენობა, სადარაჯო შენობები,  აუზი, რომელთა განაშენიანების ფართობი შეადგნს- 8.294 კვ.მ.. ნაკვეთზე აგრეთვე განთავსებულია ავტოსადგომი და მთლიანად შემოღობილია ლითონის კონსტრუქციით. არსებული სასაწყობე შენობის სიმაღლე 15 მ-მდეა, ხოლო სიგანე მიშენების მხარეს 74 მ-მდე.

1.2 საპროექტო შენობა

წინამდებარე მოცემულობით, იგეგმება არსებული სასაწყობე შენობის გვერდით, ახალი სასაწყობე ფართის მიშენება. საპროექტო საწყობის შენობა წარმოადგენს რკინაბეტონის საძირკვლიან, ლითონ კონსტრუქციის შენობას, რომელიც შეიფუთება სენდვიჩ პანელებით.

საპროექტო სასაწყობე შენობის ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები:

- განაშენიანების ფართობი - 3921.5 მ2;

- საერთო ფართობი - 3741.57 მ2;

- აქედან, სასაწყობე ფართობი - 3696.13 მ2;

- დამხმარე ფართობი - 45.44 მ2.

- სამშენებლო მოცულობა: 62705.2 კუბ.მ

- აქედან, +0.00 ნიშნულს ზევით - 58060 კუბ.მ

- +0.00 ნიშნულს ქვევით - 4645.2 კუბ.მ

- შენობა-ნაგებობის კონსტრუქციული სიმაღლე: 18.2 მ

- აქედან, +0.00 ნიშნულს ზევით - 15.2 მ

- +0.00 ნიშნულს ქვევით - 3 მ

ფართების გადანაწილება დანართი N1 შესაბამისად:

- მშრალი სასაწყობე სივრცე კონტროლირებადი ტემპერატურით;

- მშრალი სასაწყობე სივრცე არაკონტროლირებადი ტემპერატურით - ჩამოსატვირთი სივრცე დოკებთან;

- * სამაცივრე ოთახები ტემპერატურით 40C;

- * სამაცივრე ოთახები ტემპერატურით -180C;

- დამხმარე და ტექნიკური ოთახები;

- სველი წერტილები და გასახდელი.

- შენობის გარეთ, მეტალის ბაქანი საინჟინრო დანადგარებისთვის N1 – 81.77 კვ.მ;

- შენობის გარეთ, მეტალის ბაქანი საინჟინრო დანადგარებისთვის N2 – 153.40 კვ.მ;

- პარკინგი, ასევე საპროექტო შენობის მიმდებარე გზის და ტერიტორიის კეთილმოწყობა;

- სატუმბი სადგურის შენობა;

- შენობის გარეთ, ტერიტორიაზე შესასვლელი საკონტროლო გამშვები პუნქტის და პანდუსის მშენებლობა.

* შენიშვნა: სამაცივრე ზონისთვის გასათვალისწინებელია მხოლოდ ბეტონის იატაკი. მშრალ სასაწყობე და სამაცივრე ზონებში იატაკებს შორის სხვაობაა 0.30 მეტრი (სამაცივრე ზონაში დათბუნებისთვის საჭირო მანძილი). სამაცივრე ზონის სენდვიჩ-პანელებით მშენებლობა და მისი გამართვა არ შედის წინამდებარე მოცემულობაში.

1.3 ზოგადი მოთხოვნები დასაპროექტებელი შენობის მიმართ:

ობიექტი წარმოადგენს გაგრძელებას არსებული სასაწყობე შენობისა და იმეორებს მის პარამეტრებს (სიგანე, სიმაღლე) და სტრუქტურულ წყობას.

სეისმური ნაკერის მოწყობის კვანძი შეთანხმდეს დამკვეთთან. შენობების გადაბმის ადგილზე დაცული უნდა იყოს სანიტარულ-ჰიგიენური პირობები.

ობიექტის კლასი: III კლასი.

1.3.1 სახურავის კონსტრუქციები

საპროექტო ობიექტის სახურავზე გათვალისწინებული იქნება მზის პანელების მოწყობის შესაძლებლობა. ასევე, გათვალისწინებული იქნება მზის პანელებისთვის აუცილებელი ტექნიკური მოწყობილობის მონტაჟის შესაძლებლობა.

სახურავებთან მიერთების კვანძი შეთანხმდეს დამკვეთთან.

1.3.2 კედლები

საწყობის კედლები მოეწყობა სენდვიჩ პანელებით, არსებული შენობის ანალოგიურად.

სათავსების გატიხვრის სქემა და ტიხრის ტიპი (ლითონკონსტრუქცია ცხაურით, სენდვიჩპანელი ან/და სხვა) განისაზღვრება  დამკვეთის მოთხოვნის შესაბამისად, წინამდებარე მოცემულობით, გათვალისწინებულია სენდვიჩ-პანელის კედლები.

კედლები და კოლონები დაცული უნდა იყოს შეჯახების საწინააღმდეგო საშუალებებით.

საინჟინრო კომუნიკაციების გათვალისწინებით დამუშავდეს კედლის ღიობების ჩახურვის კვანძები.

კედლებთან მიერთების კვანძი შეთანხმდეს დამკვეთთან.

1.3.3 იატაკები

საწყობებში იატაკების სისწორე უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნებს - DIN 18202.

საპროექტო შენობაში იატაკები მოეწყოს არსებულის ანალოგიურად - მოპრიალებული ბეტონი.

იატაკის დატვირთვა მშრალ და სამაცივრე სასაწყობე ზონებში:

- ავტოდამტვირთველი, ტვირთთან ერთად - 6 ტონა;

- სასაწყობე თარო 110*210 სმ - 18 ტონა;

იატაკის და კედლის შეერთების ადგილები მოპირკეთდეს პლინტუსით.

შენობაში შესასვლელების წინ არსებული კიბეების, ბაქნების და პანდუსების იატაკი მოპირკეთდეს ყინვაგამძლე მასალით, მოცურების საწინააღმდეგო ნაკვეთებით.

პლინტუსის კვანძი შეთანხმდეს დამკვეთთან.

1.3.4 კარები

კარების რაოდენობა და ტიპი განისაზღვროს დამკვეთის მოთხოვნის შესაბამისად ან/და  გათვალისწინდეს პროექტში დამკვეთის მიერ მოწოდებული ტიპები და სპეციფიკაციები.

ფოლადის გალვანზირებული კარის ჩარჩოები სტანდარტული RAL ფერით, საწყობებისთვის. სახანძრო ტიპის სახელურები ყველა სახანძრო გასასვლელისთვის.

კარების სამონტაჟო კვანძები შეთანხმდეს დამკვეთთან.

სტანდარტული კარის ქვემოდან გასათვალისწინებელია ქეჩა. გასათვალისწინებელია ავტომკლავები და ხედვის სიმაღლეზე ფანჯარა. კარის სტანდარტული სიმაღლეა 2.20 მეტრი (ყველა ზომაში იგულისხმება გაღებული კარის ღიობის ზომები).

დანართი N1 მონიშნულ ადგილებში კარის წინ მოეწყოს PVC ფარდები მთლიანი კარის ღიობისთვის;

ელქტრონულ ფორმატში მოცემული დანართი N1-ის შესაბამისად, შენობაში გათვალისწინებული კარის ღიობის ზომები მოცემულია მასშტაბში. ავტოდამტვირთველების სამოძრაოდ კარის ღიობში მოძრავი ფრთის მონტაჟის შემდეგ დარჩენილი სუფთა სიგანეა 3 მეტრი, სიმაღლე - 5 მეტრი.

1.3.5 მოთხოვნები საპროექტო შენობის ( მიშენების ) კონსტრუქციული სტრუქტურის მიმართ:

კონსტრუქციულად მიშენება უნდა იმეორებდეს არსებული შენობის სტრუქტურულ წყობას. ტემპერატურული (სეისმური) ნაკერის  მოწყობა უნდა განხორციელდეს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების მიხედვით. გათვალისწინებული  უნდა იქნეს არსებული და საპროექტო შენობების შიგა სივრცეების გაერთიანების შესაძლებლობა (არსებული შენობის კედლის სენდვიჩ პანელების დემონტაჟი).

1.4 სტანდარტები

შემუშავებული საპროექტო გადაწყვეტები უნდა იყოს შესაბამისი საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნებთან:

- საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის N41 დადგენილებასთან „შენობების უსაფრთხოების წესების“ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ;

- საქართველოს მთავრობის დადგენილება N255. 2019 წლის 31 მაისი სამშენებლო ნებართვის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ;

- საქართველოს მთავრობის დადგენილება N59. 2014 წლის 15 იანვარი თბილისი. ტექნიკური რეგლამენტი - „დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების ძირითადი დებულებების დამტკიცების თაობაზე“.

მშენებლობა უნდა შესრულდეს საქართველოს კანონმდებლობით აღიარებული და საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით, რომლებიც მოისაზრებს და არ შემოიფარგლება:

Earthquake resistant construction (PN 01.01-09);

Foundations of the building and structure (PN 02.01-08);

• Concrete and reinforced concrete structures (PN 03.01-09);

• Climatology of Georgia (PN 01.05-08);

• External water supply and sewer networks and structures (PN 07.01-09);

• Building heat engineering (PN 01.4-06);

• SNiP 41-01-2003. Heating, ventilation and air conditioning;

• SNiP 2.04.01-85*. Internal water supply and sewerage of buildings;

• SP 31-110-2003. Design and installation of electrical installations of residential and public buildings;

• PUE Rules for the installation of electrical installations;

• SP 1.13130.2009, SP 2.13130.2012, SP 4.13130.2009. Fire Protection Systems;

• SP 52.13330.2011. Natural and artificial lighting Updated version of SNiP 23-05-95*;

• SNiP II-25-80. WOODEN STRUCTURES;

• SNiP 2.01.07-85. LOADS AND IMPACTS;

• SNiP 2.07.01-89. URBAN PLANNING PLANNING AND DEVELOPMENT OF URBAN AND RURAL SETTLEMENTS;

• Guidelines for the design of single storey steel frame buildings in seismic areas;

• GOST 25772-83. Steel railings for stairs, balconies and roofs;

• SNiP 2.02.03-85. pile foundations;

• SNiP 2.02.05-87. Foundations for equipment with dynamic loads;

• SNiP 2.03.11-85. Protection of building structures against corrosion;

• SNiP 2.03.13-88. floors;

• SNiP 2.04.08-87 *. Gas supply;

• SNiP 2.04.09-84. Fire automation of buildings and structures;

• SNiP 2.09.03-85. Buildings of industrial facilities;

• SNiP 2.09.04-87. Administrative and residential buildings;

• SNiP II-12-77. Noise protection;

• SNiP II-22-81*. Stone and reinforced masonry structures;

• SNiP II-23-81 *. Metal constructions;

• SNiP II-25-80. Wooden structures;

• SNiP II-26-76. roofs;

• SNiP II-35-76 *. Boiler installations;

• SNiP II-89-80. Master plans for production facilities;

• SNiP III-4-80 *. Safety in construction;

• SNiP IV-16-84¹. Rules for determining expenditure rates and prices in construction.

შენიშვნა: შემსრულებელს ეძლევა უფლება გამოყენებულ იქნას რუსული სტანდარტები (SNIP) მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ცალკეული ნორმატიული პარამეტრი არ აუარესებს საერთაშორისო სტანდარტებით მოცემულ მაჩვენებელს.

1.5 გასაწევი  მომსახურების  აღწერა - ჩამონათვალი:

- მოსამზადებელი სამუშაოები, რომლებიც დაკავშირებულია სამშენებლო მოედნის მოწესრიგებასთან, მათ შორის არსებული ნაგებობების დაშლასთან და სამშენებლო ნაგვის მოცილებასთან, შესანარჩუნებელი მწვანე ნარგავების დაცვასა და მიწისქვეშა საინჟინრო კომუნიკაციების გადატანასთან;

- შენობა-ნაგებობის გრუნტზე დაკვალვა და ძირითადი ღერძების დაფიქსირება;

- შენობა-ნაგებობის მიწის სამუშაოები;

- შენობის რკინა-ბეტონის საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები;

- შენობ-ნაგებობის ნულოვანი ციკლის დასრულება;

- ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა შენობა-ნაგებობის ნულოვან ნიშნულამდე;

- შენობა-ნაგებობის ნულოვანი ნიშნულიდან ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის (არამზიდი კონსტრუქციების ჩათვლით) მოწყობა;

- შენობის გარე და შიდა პერიმეტრის შემომზღუდავი სენდვიჩ-პანელის კედლების, სახურავის და გადახურვის მოწყობა;

- შიდა სარემონტო სამუშაოები;

- ტერიტორიაზე შესასვლელი საკონტროლო გამშვები პუნქტის და პანდუსის მშენებლობა;

- სატუმბი სადგურის მშენებლობა;

- ვერტიკალური გეგმარება, გარე ტერიტორიის და გზის კეთილმოწყობა.

1.6 დამატებითი მოთხოვნები:

მშენებლობის მიმდინარეობის პროცესში მშენებელმა  უნდა აღნუსხოს  და მუშა ნახაზებში შეიტანოს მშენებლობისას განხორციელებული ყველა ცვლილება, კორექტირება ან დაზუსტება  და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში გადასცეს დამკვეთს საბოლოო საშემსრულებლო ნახაზი.

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია უნდა იყოს წარმოდგენილი ქართულ ენაზე, ელექტრონული სახით. აგრეთვე ალბომის სახით. ეგზემპლარების რაოდენობა - 3 ეგზემპლარი.

სამშენებლო ეტაპებიდან გამომდინარე  უნდა შედგეს სამუშაოების წარმოების დეტალური კალენდარული გრაფიკი.

შემსრულებელმა უნდა აწარმოოს მშენებლობის ეტაპების ჩაბარება ადმინისტრაციულ ორგანოებში.

1.7 დანართების ჩამონათვალი:

დანართი N1 - საპროექტო შენობის გეგმები, ფასადები, ჭრილები;

დანართი N2 - რენდერები;

დანართი N3 - ტოპო და გენგეგმა;

დანართი N4 - არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტოები;