ტექნიკური დავალება

ჭის ჩარჩოსა და ხუფს  მოეთხოვება შემდეგი კრიტერიუმები:

- განსხვავებული წარწერები უნდა ქონდეს, რომ ხუფის გახსნის გარეშე შესაძლებელი იყოს  წყალმომარაგება და წყალარინების ქსელის იდენდიფიკაცია

- ჩარჩო ხუფზე უნდა იყოს დატანილი წარმოების წელი

- უნდა იყოს დამზადებული სხმული თუჯისგან „ჩუგუნი“ GJS 400-15

- ევროპული სტანდარტის EN 124 კლასი D400, სამანქანო და საფეხმავლო გზებზე გამოყენებისათვის ყველა ტიპის სატრანსპორტო საშუალებისათვის

- მოსაწოდებელი მასალა გამოიყენება ა/მ სავალი გზებისთვის, ამიტომ უნდა ჰქონდეს ტვირთგამძლეობა 40 ტონა (დადასტურებული შესაბამისი დოკუმენტაციით, რომლებიც წარმოდგენილი უნდა იქნეს სხვა დოკუმენტებთან ერთად და უნდა აკმაყოფილებდეს ამ სფეროში არსებულ საქართველოს და საერთაშორისო სტანდარტებს და ნორმებს.

- წონა - მინიმუმ 65 კგ

- ჩარჩო ხუფს უნდა ქონდეს ჩამკეტი

- მომჭერი („შპილკა“) უნდა იყოს ფოლადის

- ჩარჩო ხუფს უნდა ქონდეს რეზინა, საკმაოდ სქელი რათა ჯდომის შედეგად არ გამოიწვისოს ხუფის ხმაური

- ყოველგვარი ხარვეზი რაც განპირობებული იქნება ჩარჩო ხუფის არასათანადო ხარისხით საგარანტიო პერიოდსი აღმოფხვრილი უნდა იყოს მომწოდებლის მიერ

- მომწოდებელმა უნდა ჩაატაროს ინსტრუქტაჟი/ტრენინგი რათა სწორად განხორციელდეს ხუფების მონტაჟი

- საქონელზე უნდა ვრცელდებოდეს 10 წლიანი გარანტია

- ჭის ხუფის სიმაღლე უნდა იყოს 100მმ ±4%

- ქვევით მოცემულ ნახაზზე მითიტებულია GWP-ის ანალოგიური ხუფის დიზაინი, ჩვენ გვესაჭიროება იდენტური მხოლოდ წარწერით- RWC