ქ. რუსთავის წყალმომარაგების პირველი აწევის მდინარე ხრამის მარცხენა სანაპირო,

ქვემო ქართლი, მარნეულის მუნიციპალიტეტი, ნაკვეთი ს/კ  83.07.11.512; 83.07.11.515, სოფ. დიდი მუღანლო

ტექნიკური  დავალება

შესავალი:

ლოკაცია: სოფელ ლეჟბადინი, მარნეულის მუნიციპალიტეტი, რუსთავის წყალი, ხრამის II-აწევის სატუმბო სადგური.

მისამართი: იგივე

დოკუმენტის ტიპი:

ტექ.დავალება, რუსთავის წყალმომარაგების პირველი აწევის მდინარე ხრამის სანაპირო, ქვემო ქართლი, მარნეულის მუნიციპალიტეტი, ნაკვეთი ს/კოდი  83.07.11.512; 83.07.11.515, სოფ. დიდი მუღანლო, წყალაღების ჭაბურღილების მოწყობა.

ავტორი: გიორგი ქავთარაძე; მობ: 599 88 36 82

არსებული მდგომარეობა:

- ჭაბურღილები ექსპლუატაციაში შევიდა გასული საუკუნის 60 - 70 წლებში.

- გარკვეული ერთეული ჭაბურღილი გამოიყენებოდა N6 და N7 შახტური ჭების დებეტის შესავსებად (გამოსულია ექსპლუატაციიდან)

- რიგი ჭაბურღილები ამორტიზირებულია და წყლის მოპოვება აღარ ხორციელდება (შევსებულია ქვებით დანგრეულია თავმორთულობა)

- ჭაბურღილების რიგ რაოდენობას აქვს დებეტის ნაკლებობა, რამაც განაპირობა მათი ექსპლუატაციიდან გამოყვანა (ფიზიკურად დგას)

ჭაბურღილების ტექნიკური მონაცემები

- საბადოს ტერიტორიაზე სულ გაყვანილია 35 ჭაბურღილი. 24 განლაგებულია მდ. ხრამის მარჯვენა მხარეს (ე.წ ხაზოვანი წყალამღები); 24 ჭაბურღილიდან ექსპლუატაციაშია მხოლოდ 4 ჭაბურღილი - ## 1, 2, 5 და 6’.

- 8 ჭაბურღილი მოწყობილია მდინარის მარცხენა მხარეს, 3 ჭაბურღილი - მდ. ხრამსა და მდ. დებედას შორის (ე.წ ახალი წყალამღები); აქედან, ექსპლუატაციაშია მდინარის მარცხენა მხარეს განლაგებული 3 ჭაბურღილი - ## 6, 7 და 8.

- გამოუყენებელი ჭაბურღილების უმრავლესობა ამორტიზებულია - არ გააჩნიათ თავმორთულობა, ამოვსებულია ქვებითა და სხვადასხვა საგნებით.

- ექსპლუატაციაში არსებული ჭაბურღილებს ## 1, 2, 5, 6 და 6,’ გააჩნიათ ბეტონის სახურავით გადახურული, დამცავი პავილიონები, მაგრამ არ აქვთ მეტალის ჩამკეტი კარი; ჭაბურღილები - ##6, 7 და 8 დაუცველია (პავილიონი არ გააჩნიათ) და ღია ცის ქვეშ ფუნქციონირებენ.

- ჭაბურღილებში ჩაშვებული ელექტროტუმბოები იმართება პავილიონებში დამონტაჟებული ელექტროკარადებიდან; ელექტროკარადები საჭიროებენ რეაბილიტაციას. წყალი სატუმბ სადგურს მიეწოდება სპეციალური პიეზომეტრული მილებით. წყლის რაოდენობა აღირიცხება ჯამური მრიცხველის მეშვეობით.

- ჭაბურღილების კოორდინატები (UTM) # წყალპუნქტი X Y

- ჭაბურღილი N:1 494885 4581509

- ჭაბურღილი N:2 494838 4581526

- ჭაბურღილი N:5 494695 4581574

- ჭაბურღილი N:6 494647 4581589

- ჭაბურღილი N:7 496715 4580806

- ჭაბურღილი N:8 496632 4580845

- ჭაბურღილი N:9 496551 4580882

5. ჭაბურღილების გეომეტრიული და ტექნოლოგიური მონაცემები

ჭაბურღილების სიღრმე 40 მ-ია. მიწის სიღრმეში გაშვებულია დ-300 მმ პერფორირებული ფოლადის მილი ექსპლუატაციაში მყოფ თითოეულ ჭაში, დამონტაჟებულია ელექტროჩასაძირი 45 კვ სიმძლავრის ტუმბო. ტუმბოს წარმადობა შეადგენს 160 მ3/სთ.

6. ტექნიკური დავალებით შესასრულებელი სამუშაოების კოსეფცია

1. წყალაღების არეალის გეოლოგიურ ჰიდრავლიკური კვლევა.

2. არსებული ამორტიზირებული ჭაბურღილების გეოლოგიურ

ჰიდრავლიკური მდგომარეობის შესწავლა.

3. მოსაწყობი ჭაბურღილის გეოდეზიური წერტილის განსაზღვრა.

4. ახალი ჭაბურღილის გაბურღვა/მოწყობა.

მითითება:

შემსრულებლის მიერ, ტექნიკური დავალებით სამუშაოების წარმოების დროს გათვალისწინებული უნდა იქნეს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი სამშენებლო წესების და ნორმების მოთხოვნები.

დასკვნა:

კონკრეტულ წყალაღების საბადოზე უნდა იქნას დაცული, უსაფრთხოების პირობები, სანიტარული ნორმები და წესები СНиП 3.05.04-85-ი სა და დირექტივა 98/83/ЕС-ის შესაბამისად.