პროექტის შემადგენლობა

1. განმარტებითი ბარათი

2. გრაფიკული დანართი

- ტოპოგრაფიული რუკა       მასშტაბი 1:3000

- ლითოლოგიური ჭრილი    მასშტაბი 1:3000

- ტოპოგრაფიული რუკა, პირველი საფეხურის დამუშავებისათვის

გადახსნილი ფართის ჩვენებით    მასშტაბი 1:3000

- ჭრილი საფეხურის გადახსნის ჩვენებით     მასშტაბი 1:3000

- საპროექტო გზის სიტუაციური გეგმა

- პირველი საფეხურის გადასახსნელი ქანების კონტურის გეგმა მასშტაბი 1:2000

განმარტებითი ბარათი

დედოფლისწყაროს კირქვის საბადოს  ჩრდილო-დასავლეთი უბანი მდებარეობს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში ქალაქის ცენტრიდან ჩრდილოეთით 2,0 კმ. მანძილზე უსახელო ქედის თხემურ ნაწილში.

საბადო აგებულია მასიური და ბრექჩირებული კირქვებით. ობიექტის ტერიტორია მოიცავს ტექნოგენურად სახეცვლილი ზედაპირის მქონე 10-150 დახრილ ფერდობებს. მაქსიმალური სიმაღლის ნიშნულია 950 მ. უბნის საზღვრებში ჰიდროქსელი სუსტად არის განვითარებული. ფერდობებზე წყაროს გამოსავალი არ არის.

სასარგებლო ნამარხი კირქვა გადაფარულია ფუჭი ქანით. გადასახსნელი ქანები წარმიოდგენილია დელუვიური დანალექით, მოყვითალო-რუხი ფერის, მკვრივი აგებულების. ქვიშიანი თიხის მასით, შეიცავს დაკუთხული ფორმის კირქვის ნატეხებს. დელუვიონის სიმძლავრე 0,0 მ-დან 12,0 მ-მდეა. სამთო გამონამუშევრების ლითოლოგიური აღწერით და ანალიზით, დელუვიონის საშუალო სიმძლავრედ მიღებულია დაახლოებით 2,0 მ.

დელუვიონის ზედა ნაწილი გარდაქმნილია ნიადაგის ფენად სიმძლავრით 0,0 მ-დან 0,9 მ-მდე, საშუალოდ მიღებულია 0,4 მ.

მოსახსნელი ქანების საშუალო სიმძლავრე ორი მეტრია აქედან საშუალოდ 1,6 მ. თიხა მკვრივი ქანების ჩანართებით, 0,4 მ. ნიადაგის ფენა.

საბადოს ტერიტორიაზე გვხვდება მცირე კარსტული სიცარიელეები.

ობიექტი დაფარულია მცირე ზომის ხე-მცენარეებით და ბუჩქნარით.

გადასახსნელი მკვრივი ქანები, დელუვიური ქვიშიან თიხა კირქვის ნატეხების ჩანართებით, მიეკუთვნება IV კატეგორიის ქანს მოცულობითი წონაა 2,0 ტ/მ3.

ნიადაგის ფენა არის II კატეგორიის ქანი მოცულობითი წონით 1,2 ტ/მ3.

გადასახსნელი ქანები ექსკავაციის სირთულის მიხედვით მიეკუთვნება III ჯგუფს.

შპს „თერჯოლა კარიერისათვის“ საბადოს ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში (მესამე უბანი), ლიცენზიით გამოყოფილია 237400 მ2 ფართობი. აქედან დაახლოებით 17000 მ2 ლიცენზიის გაცემამდე გადახსნილია და ნაწილობრივ გამომუშავებული. გადახსნა ჩატარდება 220400 მ2.

მოსახსნელი ქანები იქნება:

220400 მ2  x 2,0 მ = 440800 მ3

აქედან ნიადაგის ფენა

220400 მ2   x  0,4 მ = 88160 მ3

თიხა ჩანართებით, ფუჭი ქანი

220400 მ2   x 1,6 მ = 352640 მ3

მოპოვებითი სამუშაოების დაწყებისათვის, პირველ საფეხურზე 950 ნიშნულის ქვემოთ გადასახსნელია 48691 მ2 ფართობი. მოსახსნელი ქანები იქნება: - ნიადაგის ფენა საშუალოდ 0,4 მ. სიმძლავრის დაახლოებით 19476 მ3. - მკვრივი თიხა ჩანართებით, ფუჭი ქანი 77905 მ3.

დაზუსტებული მონაცემების მისაღებად, როგორც გეოლოგიური მარაგის კონტურში, ისე მთლიანად სალიცენზიო კონტურში საჭიროა მოსახსნელი ქანების დეტალური შესწავლა, მუშაობის პროცესში დაკვირვება და აღრიცხვა.

მოსახსნელი ქანები: ნიადაგის ფენა და თიხა ჩანართებით,  გადაიზიდება თვითმცლელებით, ცალ-ცალკე სანაყარეზე.

ზიდვის მანძილი, დაპროექტებული გზის გაყვანის შემდეგ იქნება დაახლოებით ორი კილომეტრი.