ტექნიკური დავალება

არსებული ჰიპერ-კონვერგენტული ინფრასტრუქტურის აპარატურულ-პროგრამული კომპლექსის გაფართოება და

არსებული  ჰიპერ-კონვერგენტული ინფრასტრუქტურისთვის მწარმოებლის გარანტიის და მხარდაჭერის სერვისის განახლება

ცხრილი #1 - დამკვეთის საკუთრებაში არსებული ტექნიკის ჩამონათვალი

| Manufacturer | Serial Number / Service TAG | System Model |
| --- | --- | --- |
| DELL | DE600200412833 | VxRail E560F |
| DELL | DE600200412847 | VxRail E560F |
| DELL | DE600200412848 | VxRail E560F |
| DELL | DE600200412849 | VxRail E560F |
| DELL | DE600200412852 | VxRail E560F |
| DELL | DE600200412853 | VxRail E560F |
| DELL | DE600200412854 | VxRail E560F |
| DELL | DE600200412855 | VxRail E560F |
| DELL | JHN0PK2 | POWERSWITCH S4148F |
| DELL | 6XT0PK2 | POWERSWITCH S4148F |
| DELL | GXT0PK2 | POWERSWITCH S4148F |
| DELL | 2YT0PK2 | POWERSWITCH S4148F |
| DELL | FMH7G03 | POWEREDGE T340 |

ცხრილი # 2 - მოთხოვნები შესყიდვის ობიექტზე

| 1 | ცხრილ #1 ში მოცემული ტექნიკისთვის მწარმოებლის გარანტიის და მხარდაჭერის სერვისის განახლება 2025 წლის 31 მაისამდე |
| --- | --- |
| 2 | 2 (ორი) ცალი ახალი VxRail ნოდი არსებული HCI კლასტერის გასაფართოებლად |
| 3 | 2 (ორი) ცალი არსებული VxRail E660F-ნოდის გაფართოება |
| 4 | 8 (რვა) ცალი არსებული VxRail E560F-ნოდის გაფართოება |

ცხრილი #3 - დეტალური ტექნიკური მოთხოვნები თითოეული ახალი ნოდისთვის

| ფორმ ფაქტორი | არანაკლებ 1U - განთავსებადი უნდა იყოს არსებულ სამონტაჟო კარადაში და უნდა მოყვებოდეს მონტაჟისთვის საჭირო ყველა აქსესუარი |
| --- | --- |
| პროცესორი | არანაკლებ 2 ცალი 24-ბირთვიანი, 2.4GHz, 36MB Cache, არაუმეტეს 10nm ლითოგრაფიის |
| მეხსიერება | არანაკლებ 1TB |
| დისკები | - არანაკლებ 2 x 1.6TB SSD NVMe MU - არანაკლებ 6 x 3.84TB SSD SATA |
| ჩასატვირთი (Boot) მოწყობილობა | არანაკლებ 2 ცალი 480GB SSD RAID-1 დაცვით (ESXi ოპერაციული სისტემის ჩასატვირთად) |
| Ethernet ადაპტერი | არანაკლებ 4 x 10/25Gb Ethernet პორტი |
| ტრანსივერები და კაბელები | - საჭიროებისამებრ |
| მართვადობა | არანაკლებ 1 x 1GbE RJ-45 მართვის პორტი (Remote KVM ფუნქციით) |
| კვება და გაგრილება | სრულად დუბლირებული |
| სისტემის ტიპი | შემოთავაზებული სისტემა უნდა წარმოადგენდეს All-Flash არქიტექტურის ჰიპერ-კონვერგენტული ინფრასტრუქტურის სპეციალიზირებულ მოწყობილობას (HCI Appliance). შემოთავაზებული სისტემის (HCI Appliance) მოდელი და შესაბამისი დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს მწარმოებლის ოფიციალურ ვებ გვერდზე. |
| თავსებადობა | სრულად თავსებადი არსებული HCI კლასტერის გაფართოებისთვის, რომელიც აგებულია Dell VxRail HCI Appliance-ების ბაზაზე. |
| ჰიპერვიზორის მხარდაჭერა | VMware vSphere |
| ქარხნულად დაყენებული (pre-installed) პროგრამული უზრუნველყოფა | - ჰიპერვიზორი (VMware ESXi 7) - პროგრამული მონაცემთა სანახი (Software Defined Storage) - HCI Appliance-ის მართვის სისტემა |
| პროგრამული მონაცემთა სანახის (Software Defined Storage) მოთხოვნები | - All-Flash არქიტექტურის - მონაცემების დედუბლიკაციის და კომპრესიის მხარდაჭერა - RAID 5 გამოყენების შესაძლებლობა - უნდა შეეძლოს ორ საიტს შორის გაწელილი კლასტერის (stretched cluster) აგება, მონაცემების სინქრონიზაციის (Mirroring-ის) გამოყენებით. - უნდა შეეძლოს მონაცემების დედუბლიკაცია და კომპრესია - უნდა შეეძლოს Data-at-Rest Encryption ყველა მოთხოვნილი ფუნქციონალი უნდა იყოს ლიცენზირებული |
| მხარდაჭერის სერვისი | 1-წელი. სისტემის შემადგენელი ყველა აპარატურულ და პროგრამულ კომპონენტების ტექნიკურ მხარდაჭერას უნდა ახდენდეს ერთი მწარმოებელი |

ცხრილი #4 - დეტალური ტექნიკური მოთხოვნები არსებული 2 ცალი VxRail ნოდის გასაფართოებლად

| არსებული სისტემა | Dell VxRail E660F Serial Numbers: DE600234395612 DE600234395613 |
| --- | --- |
| მეხსიერების დამატება | მეხსიერების გაზრდა 1TB-მდე (16x 32GB DDR4 3200MHz); |
| დისკების დამატება | მინ. 1 x 1.6TB SSD NVMe MU მინ. 2 x 3.84TB SSD SATA |

ცხრილი #5 - დეტალური ტექნიკური მოთხოვნები არსებული 8 ცალი VxRail ნოდის გასაფართოებლად

| არსებული სისტემა | Dell VxRail E560F Serial Numbers: DE600200412833 DE600200412847 DE600200412848 DE600200412849 DE600200412852 DE600200412853 DE600200412854 DE600200412855 |
| --- | --- |
| დისკების დამატება | მინ. 1 x 1.6TB SSD NVMe MU მინ. 2 x 3.84TB SSD SATA |

მოთხოვნები ინსტალაცია/მონტაჟზე:

- მოწოდებული ჰიპერ-კონვერგენტული ინფრასტრუქტურის სპეციალიზირებული მოწყობილობების (HCI Appliance-ების) ფიზიკური ინსტალაცია, არსებულ ქსელურ ინფრასტრუქტურაში ჩართვა და პირველადი კონფიგურაცია.

- მოწოდებული HCI Appliance-ებით არსებული HCI კლასტერის გაფართოება და ტესტირება.

- არსებული და მოწოდებული HCI Appliance-ების Firmware-ების და პროგრამული უზრუნველყოფის ბოლო სტაბილურ ვერსიამდე განახლება.

- არსებულ HCI Appliance-ებში კომპონენტების დამატება.

- მოწოდებული ლიცენზიების აქტივაცია.

მოთხოვნები პრეტენდენტის მიმართ:

- პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას მწარმოებლის ავტორიზაციის ფორმა (MAF).

- საქართველოში უნდა არსებობდეს შემოთავაზებული საქონლის მწარმოებლის მინიმუმ ორი ავტორიზებული სერვის-ცენტრი. აღნიშნულის დასტურად, პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი ინფორმაცია.

- პრეტენდენტს უნდა ჰყავდეს არსებული ჰიპერ-კონვერგენტული ინფრასტრუქტურის სპეციალიზირებული მოწყობილობის (VxRail-ის) ინსტალაციაზე მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული თანამშრომელი (ინჟინერი). ამის დასტურად, პრეტენდენტმა უნდა წამოადგინოს სერტიფიკატის ასლი და ცნობა დამსაქმებელი კომპანიიდან.