ჰიპერკონვერგენტული ინფრასტრუქტურა

მონაცემთა დამუშავების ცენტრში უნდა განთავსდეს არანაკლებ 4  ერთეული ჰიპერკონვერგენტული სისტემის კვანძისა და მათი საერთო გამოთვლითი და შემნახველი პარამეტრები უნდა იყოს მინიმუმ:

| კატეგორია | სპეციფიკაცია |
| --- | --- |
| პროცესორი | 2 ცალი, თითოეული არანაკლებ მეხუთე თაობის Intel Xeon Gold ტიპის, მინიმუმ 2,2Ghz სიხშირის 28 ბირთვით |
| ოპერატიული მეხსიერების სლოტები | არანაკლებ 24 ცალი / თავისუფალი სლოტები არანაკლებ 8 ცალი 64Gb Memory Speed 4800 Ghz ECC |
| სანახი ოპერაციული სისტემისთვის | არანაკლებ - 2 ცალი Nvme 480GB SSD დისკი RAID 1 დაცვით. |
| სანახი მოცულობა | გადაწყვეტილება აუცილებლად უნდა იყოს დაფუძნებული VMware Vsan ESA-ზე. მინიმუმ 12 ცალი 2.5-inch დისკი NVMe 7.68TB Read Intensive SSD დისკები. თავისუფალი სოლტების რაოდენობა მინიმუმ 50%. |
| ქსელური ინტერფეისები | არანაკლებ - 2 ცალი Dual Port 10/25Gb/s SFP28 ოპტიკური პორტი. (2 დამოუკიდებელი ქსელის ბარათი) |
| მართვის პროცესორი | არანაკლებ - 1 ცალი 100/1000 Mb/s RJ-45 პორტი სრული, მოშორებული მართვის ფუნქციონალით. |
| ელ.კვება და გაგრილება | სრულად დუბლირებული და გათვლილი მაქსიმალური დატვირთვისთვის. ცხელი შეცვლის შესაძლებლობით. |

მოთხოვნები ჰიპერკონვერგენტული სისტემის მიმართ:

- გადაწყვეტილება უნდა იყოს ადვილად გაფართოებადი ონლაინ რეჟიმში და უნდა უზრუნველყოს მონაცემებზე ბლოკური წვდომა გამოთვლით კომპლექსში არსებული ვირტუალური მანქანებისთვის;

- კომპონენტების დაზიანებისა და მწყობრიდან გამოსვლისას, სერვისების შეუფერხებლად მუშაობისთვის და ბიზნეს მონაცემების დაკარგვისგან დასაცავად, სისტემას უნდა გააჩნდეს მაღალმდგრადობის შემდეგი მექანიზმები:

- ყოველი მონაცემთა დამუშავების ცენტრის ფარგლებში მინიმუმ ერთი   გამოთვლითი კვანძის  დაზიანებისგან დაცვა;

- ყოველი მონაცემთა დამუშავების ცენტრის ფარგლებში ერთდროულად მონაცემთა სანახი სისტემის ნებისმიერი 2 დისკის დაზიანებისგან დაცვა;

- მოთხოვნილი მოცულობა უნდა ნარჩუნდებოდეს ნებისმიერი გამოთვლითი კვანძის ან ერთდროულად 2 ნებისმიერი დისკის დაზიანების შემთხვევაშიც;

- უნდა გააჩნდეს დისკური მოცულობის ოპტიმიზაციის შემდეგი მექანიზმები - Compression, Deduplication;

- მთლიანი სისტემის მართვა უნდა ხდებოდეს ცენტრალიზებული ერთი მართვის ვებ კონსოლით.  ცენტრალიზებული ვებ კონსოლიდან უნდა იყოს შესაძლებელი ჰიპერვიზორის მართვა, სანახის მართვა, კლასტერში კვანძის დამატება/გამოკლება. დასაშვებია მართვის ვებ კონსოლში -ში მწარმოებლის მართვის სისტემის plugin-ის გამოყენება;

- ჰიპერვიზორის, სერვერების firmware-ების და მონაცემთა სანახის პროგრამული განახლება უნდა ხორციელდებოდეს ერთიანი მართვის ინტერფეისიდან ავტომატურ რეჟიმში;

- აპარატურული ან პროგრამული პრობლემის აღმოჩენის შემთხვევაში, სისტემას უნდა შეეძლოს მწარმოებელთან შეტყობინების გაგზავნა, რომლის საფუძველზეც ავტომატურად გაიხსნება მხარდაჭერის ქეისი (support case);

დამატებითი ზოგადი მოთხოვნები:

- განიხილება ჰიპერკონვერგენტული სისტემები, როგორც პროგრამულად განსაზღვრული მონაცემთა სანახით (SDS), ასევე ფიზიკური მონაცემთა სანახი სისტემით;

- ჰიპერკონვერგენტულ სისტემაზე და კომუტატორებზე მხარდაჭერას უნდა ახორციელებდეს ერთი მწარმოებელი.

- საქართველოს ტერიტორიაზე უნდა არსებობდეს შემოთავაზებული მწარმოებლის მინიმუმ 2 (ორი) ავტორიზირებული სერვის ცენტრი;

- შემოთავაზებულ სისტემებზე უნდა ვრცელდებოდეს მწარმოებლის არანაკლებ 3 წლიანი გარანტია და მხარდაჭერის სერვისი

- სერვისის მიმწოდებელმა კომპანიამ უნდა წარადგინოს მწარმოებლის ავტორიზაციის ფორმა (MAF);

- საგარანტიო პერიოდში, მოწოდებული საქონლის ნებისმიერი დაზიანების შემთხვევაში (აპარატურის ექსპლუატაციის პირობების დაცის გათვალისწინებით), პრეტენდენტი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით აღმოფხვრას ყველა გამოვლენილი ხარვეზი/დაზიანება

- ტენდერში ყველა მოთხოვნილი კომპონენტი უნდა იყოს ახალი და არ უნდა იყოს მოხსნილი წარმოებიდან;

- მომწოდებელმა ყველა საჭირო ფიზიკური დაერთებისთვის უნდა გაითვალისწინოს საჭირო კაბელების და დამატებითი კომპონენტების არსებობა;