- საპროექტო დავალება

1. პროექტის დასახელება, ადგილმდებარეობა, მასალების სპეციფიკაცია და სამუშაოების ჩამონათვალი:

ბსსტ-ს საკონტეინერო ეზოს რეაბილიტაცია, ჯამში 1200 კვ/მ ფართობის ბეტონის ფილების შეცვლა. ქ. ბათუმი, ბაქოს ქ. 11, ბათუმის საზრვაო-სავაჭრო ნავსადგური, ბათუმის საერთაშორისო საკონტეინერო ტერმინალის ტერიტორია. (41º 38' 45'' N - 41º 39' 38'' E)

2. 	1200 კვ/მ ფართობის ფილების გამოცვლა:

- 230 მმ სისქის, არსებული ფილების დემონტაჟი

- 300 მმ სისქის ღორღის ბალიშის მოწყობა, დაკეპვნა, 15-20 მმ ფრაქციის გამოყენებით

- ბეტონის მომზადების მოწყობა სისქით 100 მმ, ბეტონის კლასი B - 7,5

- არმირების მოწყობა ორი ფენა Ǿ 16 მმ AC500 კლასის არმატურის ბადით, ბიჯით 200 მმ

- ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 450 მმ, ბეტონის კლასით B – 35

- ნარჩენი ბეტონის ტერიტორიიდან გატანა

3. ბეტონის ფილა

- ბეტონის ფილა,  ≥ 30 MPa, w/c ≤0.40

- ჯამური სისქე 450 მმ

- დაწოლა: 120 ტონა

4. საპროექტო ხარჯთაღრიცხვის ფორმაში გასათვალისწინებელი ხარჯები და პირობები;

- მასალების ტრანსპორტირება და მასთან დაკავშირებული სხვა გადასახადი გათვალისწინებული უნდა იქნეს მასალის თვითღირებულებაში.

- მუშათა ხელფასები და და მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი/ყველა გადასახადები გათვალისწინებული უნდა იქნეს სამუშაოთა თვითღირებულებაში.

- შემსრულებელი ვალდებულია თვითონ უზრუველყოს სამუშაოს ჩასატარებლად საჭირო ტექნიკა. ხარჯები გათვალისწინებული უნდა იქნეს „სამუშაოთა ღირებულებაში“.

- პროექტის ხარჯთაღრიცხვა უნდა შეიცავდეს სამუშაოების და მასალების შეფასებას ცალკ-ცალკე

- დამკვეთის ტექნიკის გამოყენება შესაძლებელია და არის ფასიანი.

შპს ბათუმის საერთაშორისო საკონტეინერო ტერმინალის

ტექნიკური მენეჯერი

რევაზ ლეჟავა