ჩვენთვის მისაღები გაბარიტები  განიხილება  შემოთავაზებული ვარიანტები

4ცალი  ( მინისატვირთო)

| თვლების ფორმულა: | 4х2 |
| --- | --- |
| ძრავის მოდელი: | დიზელი, ევრო 2 |
| ძრავის სიმძლავრე, კვტ(ცხ.ძ.): | 75 (102) |
| გადაცემათა კოლოფი: | მექანიკური, 5–საფეხურიანი |
| საჭე: | ჰიდროგამაძლიერებლით |
| სამუხრუჭე სისტემა: | ჰიდრავლიკური, დოლური მექანიზმებით |
| დასაჯდომი ადგილების რაოდენობა (მძღოლის ჩათვლით): | 4 |
| საკუთარი წონა, კგ: | 1900 |
| მთლიანი წონა, კგ: | 3500 |
| ტვირთამწეობა, კგ: | 1600 |
| გაბარიტული ზომები (სიგრძე/სიგანე/სიმაღლე), მმ: | 5300/1900/2075 |
| სატვირთო განყოფილების ზომები (სიგრძე/სიგანე/სიმაღლე), მმ: | 2835/1830/355 |
| თვლების ბაზა, მმ: | 3000 |
| საწვავის ავზის ტევადობა, ლ: | 50-55 |
| საბურავების რაოდენობა: | 6 |
| საბურავების ზომა: | 185 R15 |
| კომპლექტაცია: | გვერდითა მინების ელექტროამწევები, კონდიციონერი |

1ცალი   - ბენზინმზიდი

| ავტომანქანის მოდელი: |  |
| --- | --- |
| ავტომანქანის ტიპი: | ავტოსაწვავგამმართავი |
| შასი: | ? |
| თვლის ფორმულა: | 6x4 |
| ძრავი: | დიზელი, ტურბოჩამბერით |
| ეკოლოგიური კლასი: | Euro III - Euro II |
| ძრავის სიმძლავრე (ცხ.ძ): | 350 |
| გადაცემათა კოლოფი: | მექანიკური, 10-საფეხურიანი |
| კაბინა: | კონდიცირებისა და გათბობის სისტემით |
| ავტოცისტერნის მაქსიმალური დასაშვები წონა (კგ): | 35 000 |
| ცისტერნის მასალა: | ფოლადი სისქით 4-5 მმ, |
| ცისტერნის ნომინალური ტევადობა (მ³): | 23 |
| ცისტერნის სექციათა რაოდენობა: | 2 |
| ტუმბოს წარმადობა (მ³/სთ): | 60 |
| ზედა ჩასხმის მასალა: | 1 ერთეული ლუკი სასუნთქი სარქველებით |
| დაცლის სისტემა: | ფსკერის პნევმატური სარქველიდან |
| მომსახურების მოედანი: | მოცურების საწინააღმდეგო, მოედანზე ასასვლელი კიბე |
| საწვავის გაცემის კვანძი: | აღჭურვილია მრიცხველით, გასაცემი შლანგით და პისტოლეტით |
| საწვავის ავზის ტევადობა (ლ): | 350 |