ვამტკიცებ:

.

_______________________________
(ხელმოწერა)

ობიექტის: „მადნეულის გამამდიდრებელი ფაბრიკის ფლოტაციის უბნის (მე-3 სექციის) მოდერნიზაცია სს "RMG Copper"-ის მიერ“

დაპროექტების ტექნიკური დავალება

| რიგითი № | ძირითადი მონაცემებისა და მოთხოვნების ჩამონათვალი | ძირითადი მონაცემები და მოთხოვნები |
| --- | --- | --- |
|  | ობიექტის დასახელება და ადგილმდებარეობა | გამამდიდრებელი ფაბრიკა „მადნეული“, კაზრეთის დასახლება, საქართველო. |
|  | დაპროექტების საფუძველი | ნარდობის ხელშეკრულება დაპროექტებაზე |
|  | მშენებლობის სახეობა | რეკონსტრუქცია |
|  | დაპროექტების სტადიურობა | РД – სამუშაო დოკუმენტაცია (ერთი სტადია ექსპერტიზის გარეშე). |
|  | პასუხისმგებლობის დონე, ობიექტის სირთულე | I (გაზრდილი) |
|  | გამოსადეგობის გეგმიური ვადა, წელი | 50 წელი |
|  | დაპროექტების მოცულობა ხელშეკრულების მიხედვით | - სამუშაო დოკუმენტაციის დამუშავება: - გრავიტაციის კვანძი დამცავი გაცხავებით (დოლური ცხავი, ჰორიზონტალური ცენტრიდანული კონცენტრატორები (დანართი №3); - კოლექტიური ფლოტაციის კვანძი (7 ფლოტაციური მანქანა, თითოეული 30 მ3 მოცულობით, დაპროექტებულები + არსებულები (3 ცალი 30 მ3 მოცულობისა და 2 ცალი 20 მ3 მოცულობისა); - ЦИМ (ციფრული საინფორმაციო მოდელის)*.nwd დამუშავება დასაპროექტებელი კვანძებისთვის –);PF&D, P&D დამუშავება. - ნაწილი РД-ТХ-1 – ტუმბოების პარკის მოწყობილობების განლაგების მოცულობითი დაგეგმარების გადაწყვეტები. - ნაწილი РД- ТХ-2 – დასაპროექტებელი კვანძების დაკავშირება გამამდიდრებელი ფაბრიკის მოქმედ ინფრასტრუქტურასთან და ტექნოლოგიურ მოწყობილობებთან (პულპის, წყლის, ჰაერის მილსადენები, ჩამკეტ-მარეგულირებელი არმატურა); დავალებების გაცემა მომიჯნავე ნაწილებისთვის: - ნაწილი КР (კონსტრუქციული გადაწყვეტილებები) (КЖ – რკინაბეტონის კონსტრუქციები, КМ – ლითონის კონსტრუქციები); - არასტანდარტული მოწყობილობები. |
|  | დამკვეთის მოთხოვნები | - დასაპროექტებელი კვანძების მწარმოებლურობა 70 ტ/სთ, დამკვეთის ტექნიკურ სამსახურთან შეთანხმებით ინფრასტრუქტურა ოპტიმალურად განთავსდეს მადნეულის გამამდიდრებელი ფაბრიკის არსებულ ფართობზე. - შესრულდეს მილსადენებისა და სატუმბი მოწყობილობების ჰიდრავლიკური გაანგარიშება, შეირჩეს მადნეულის გამამდიდრებელი ფაბრიკაში მშენებლობისთვის არსებულ ფართობზე შეზღუდულ პირობებში მუშაობის ოპტიმალური რეჟიმი. |
|  | არ არის შეტანილი ხელშეკრულების მიხედვით დაპროექტების მოცულობაში | - საპროექტო სამუშაოები დაპროექტების ფარგლების მიღმა. - პროექტის მომიჯნავე ნაწილების დამუშავება დავალებაში მითითებულის გარდა. - დაპროექტების მოცულობები, რომელთა წინასწარი იდენტიფიცირება შეუძლებელია საწყისი სანებართვო დოკუმენტაციისა და "ТХ" (ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებების) შესახებ ინფორმაციის გარეშე. - PF&DPID დამტკიცების შემდეგ დამკვეთის მიერ შეტანილი ცვლილებები. |
|  | ვარიანტული და საკონკურსო დამუშავების მოთხოვნები | დამკვეთის მოთხოვნით და დაპროექტების ფარგლებში ჩატარდეს ვარიანტული დაპროექტება დამუშავების PID სტადიაზე (СЦА – აპარატების წრედების სქემები). |
|  | რიგების, მათ შორის, გამშვები კომპლექსებისა და ეტაპების გამოყოფა, საწარმოს პერსპექტიული გაფართოების მოთხოვნები | - რიგების, გამშვები კომპლექსებისა და ეტაპების გამოყოფა – არ არის გათვალისწინებული. - პერსპექტიული გაფართოების მოთხოვნები – არ არის. |
|  | დაფინანსების ხერხი | - საკუთარი სახსრებით. |
|  | საწყისი მონაცემები დამკვეთისგან | - დამკვეთი იძლევა საწყის ინფორმაციას არსებული ტექნოლოგიური სქემის შესახებ, ასევე, იმ დავალებების, ნაგებობებისა და ქსელების თაობაზე, რომელთა რეკონსტრუქციაც უნდა განხორციელდეს. - დამკვეთი იძლევა საწყის ინფორმაციას არსებული და დასაპროექტებელი ТХ-მოწყობილობების შესახებ (გაბარიტული ნახაზები, ტექნოლოგიური მაჩვენებლები და მისთანები). - დამკვეთი იძლება არსებულ ქსელებთან მიერთების დავაკებას ან ტექნიკურ პირობებს. |
|  | ვადები | - საპროექტო სამუშაოების შესრულების ვადაა 2 თვე. |
|  | პროექტის შეთანხმება, ექსპერტიზა | - "РД" (სამუშაო დოკუმენტაცია) შეთანხმდეს დამკვეთთან. - ექსპერტიზას და სახელმწიფო ორგანოებთან შეთანხმებას არ მოითხოვს. - საავტორო ზედამხედველობას არ საჭიროებს. |