ტექნიკური დავალება

მადნეულის გამამდიდრებელი ფაბრიკის ფლოტაციის  მე-3 სექციის  სადემონტაჟო სამუშაოები

შენობის გეგმა:

ჭრილი:

ფლოტომანქანების წონა შედგენს:

22 სექცია*5410*0,6= 83 314 კგ. (ცვეთის კორექტირების კოეფიციენტი 0,6)

ლითონის კონსტრუქციების წონა (ფლომანქანების საყრდენი კონსტრუქციები):

22*5500*0,9=108 900კგ. (ცვეთის კორექტირების კოეფიციენტი 0,9)

სამუშაოს შესასრულებლად ლითონის საერთო მასა 192 ტონაა.

ФМ-3,2 ფლოტომანქანის ნახაზი:

დემონტაჟის მეთოდი

- მექანიზმები დემონტაჟი ხდება მექანიკურად, მანქანების ნაწილების შენარჩუნებით და გადაეცემა მომხმარებელს.

- ფლოტომანქანების ლითონის კონსტრუქციების დემონტაჟი ხდება მექანიკურად და გაზის ჭრის გზით, იწონება და დასაწყობდება მითითებულ ადგილას.

- ლითონის კონსტრუქციები (საყრდენი და დამჭერი) დემონტაჟი ხდება გაზის ჭრის მეთოდით, იწონება და ინახება მითითებულ ადგილას..

შენიშვნები:

- დამკვეთი უზრუნველყოფს ტვირთამწევი მექანიზმებს სადემონტაჟო  სამუშაოებისთვის (10 ტ ​​ხიდური ამწე);

- დამკვეთი უზრუნველყოფს პერსონალის განლაგების ადგილს (საოფისე ვაგონი 6x2.3მ);

- შემსრულებელი(კონტრაქტორი) სამუშაოს ასრულებს საკუთარი ხელსაწყოებითა და აღჭურვით, ასევე საკუთარი გაზსაჭრელი მოწყობილობებით;

- კატეგორია 3A ჯართი შედგება დიდი ზომების მქონე ნაკეთობებით, მათ შორის ძელები, პროფილების, ფურცლისა და მილების პროდუქტებისგან, აგრეთვე დიდი ზომის ფოლადის წარმოშობის სტრუქტურული ელემენტებისაგან, რომლებიც საჭიროებენ წინასწარ მომზადებას;

- ტექნიკურ-კომერციულ წინადადებაში მიეთითოს სადემონტაჟო სამუშაოების ერთეულის ფასები (ლარი/ტონა), ლითონის კონსტრუქციების მაღალი ცვეთის გამო, დემონტირებული ლითონის კონსტრუქციების ზუსტი წონის დადგენა შეუძლებელია.