Техническое задание

на проектирование, изготовление и монтаж конструкций железобетонных, металлических, для площадок флотационных машин в ОФ Маднеули

Раздел 1:

Подготовительные работы (уточняется при разработке проекта раздела 2):

- Выполнить подготовку (вырезка жб плиты 7,5 х 42 м, толщена плиты 200-300мм);

- Выполнить выемку грунта в объёме 630м3 (вывозку грунта организует заказчик);

- Выполнить замещение грунта в объёме 350м3 (грунт предоставляет заказчик).

Место выемки и замещения грунта

Площадь застройки (7,5х42м) 315м²

План:

Раздел 2:

Железобетонные конструкции «КЖ»:

Для установки металлоконструкций (раздел 3) разработать рабочую документацию и выполнить следующие работы:

- железобетонная плита с отбортовкой, конструктив плиты ЖБ принять исходя из нагрузок на конструкции и условий эксплуатации (строительная сейсмика 9 баллов);

- Отбортовка должна быть высотой 1м от нуля (верх плиты);

- На плите необходимо предусмотреть уклон в одну сторону для сбора проливов 1.5 %;

- Высота подколонников для металлоконструкций 600мм от нуля (верх плиты).

Раздел 3:

Металлический каркас для флотомашин:

Необходимо разработать рабочий проект на конструктив площадок для установки, изготовить и смонтировать металлический каркас.

- Основной вес металлоконструкций принять, согласно конструкторскому расчёту =23т;

Нагрузки на конструкцию:

3D изометрия

Разрез:

Раздел 4:

Дополнительные требования:

- Необходимо обеспечить полную зачистку сварочного шва перед покраской;

- В коммерческом предложении указать стоимость проектирования, изготовления и монтаж, отдельно по каждой позиции;

- В коммерческом предложении должно быть указана расценка как за единичное количество (1 тонну металлоконструкций), так и за весь объем;

- В коммерческом предложении необходимо указать сроки выполнения разделов 1, 2, 3 (график работ);

- Подрядчик должен указать перечень привлекаемой техники и людей для выполнения данных работ;

- Необходимо выполнить двухкомпонентную окраску металлоконструкций после монтажа (грунтовка + эмаль), окраску выполнить только распылительным способом RAL 7042.

- Все работы необходимо вести в стеснённых условия действующей обогатительной фабрики.

- Заказчик предоставляем для монтажных работ кран –мостовой гп 10т.