ტექნიკუი დავალება

მადნეულის გამამდიდრებელი ფაბრიკის ფლოტომანქანების მოედნისთვის  რკინაბეტონის, ლითონის კონსტრუქციების პროექტირება, დამზადება და მონტაჟი

თავი 1:

მოსამზადებელი სამუშაოები (დაზუსტდება მე-2 ნაწილის პროექტის შემუშავებისას):

- მომზადების შესრულება  (რკინა ბეტონის ფილების ამოჭრა 7,5 х 42 მ, ფილის სიქე 200-300);

- გრუნტის ამოღება მოცულობით 630მ3 (გრუნტის გატანას უზრუნველყოფს დამკვეთი);

- გრუნტის ჩანაცვლება მოცულობით 350მ3 (გრუნტს წარმოადგენს დამკვეთი).

ამოღების ადგილი  და გრუნტის ჩანაცვლება

სამშენებლო ფართობი (7,5х42м) 315м²

გეგმა:

თავი 2:

რკინაბეტონის კონსტრუქცია «КЖ»:

ლითონის კონსტრუქციების დასამონტაჟებლად (თავი 3), შემუშავდება სამუშაო დოკუმენტაცია და შეასრულდება  შემდეგი სამუშაოები:

- რკინაბეტონის ფილის ფლანგებით, რკინაბეტონის ფილის დიზაინი უნდა იქნას მიღებული კონსტრუქციაზე დატვირთვისა და ექსპლუატაციის პირობების მიხედვით (სამშენებლო სეისმური 9 ქულა);

- ფლანგი უნდა იყოს ნულიდან 1 მ სიმაღლეზე (ფილის ზევით);

- საჭიროა ფილაზე ერთი მიმართულებით დახრილობის უზრუნველყოფა 1,5%-იანი დაღვრის შესაგროვებლად;

ლითონის კონსტრუქციების სვეტების სიმაღლე ნულიდან 600 მმ-ია (ფილის ზედა ნაწილი).

თავი 3:

ლითონის კარკასი ფლოტომანქანებისთვის:

. აუცილებელია შემუშავდე სამუშაო პროექტი  მოედნის კონსტრუკტივებზე  ლითონის კარკასის დამზადების, დაყენების დამონტაჟებისთვის.

ლითონის ძირითადი წონა  მიიღება, კონსტრუქტორის გამოთვლების მიხედვით, = 23 ტ;

კონსტრუქციაზე დატვირთვა:

3D იზომეტრია

ჭრილი:

თავი 4:

დამატებითი მოთხოვნები

- შეღებვის წინ აუცილებელია შედუღების ნაკერის სრულად გაწმენდა;

- კომერციულ წინადადებაში მიუთითეთ პროექტირების, დამზადების და მონტაჟის ღირებულება, ცალ-ცალკე თითოეული პოზიციისთვის;

- კომერციულ წინადადებაში მითითებული უნდა იყოს განფასება როგორც ერთეული რაოდენობის (1 ტონა ლითონის კონსტრუქციები) ასევე მთლიანი მოცულობისთვის;

- კომერციულ წინადადებაში მითითებული უნდა იყოს 1, 2, 3 თავების შესრულების  ვადები (სამუშაო განრიგი);

- კონტრაქტორმა უნდა მიუთითოს აღჭურვილობისა და ამ სამუშაოების შესასრულებლად ჩართული ადამიანების სია;

- მონტაჟის შემდეგ აუცილებელია ლითონის კონსტრუქციების ორკომპონენტიანი შეღებვა (დაგრუნტვა + ემალი), შეღებვა მხოლოდ RAL 7042 შესხურების მეთოდით.

- ყველა სამუშაო უნდა განხორციელდეს გამამდიდრებელი ფაბრიკის არსებულ  ვიწრო პირობებში.

- დამკვეთი უზრუნველყოფს 10 ტ ხიდური ამწეს სამონტაჟო სამუშაოებისთვის.