დანართი №4

განმარტებიტი ბარათი

პროექტის ძირითადი შინაარსი:

ყველა სამუშაო, რომელიც არის განსაზღვრული აღნიშნული პროექტით უნდა შესრულდეს საერთაშორისო ან/და საქართველოში მოქმედი ტექნიკური ნორმების შესაბამისად. ყველა ცალკეული მოწყობილობის მონტაჟი უნდა განხორციელდეს დასამონტაჟებელი მოწყობილობის ან/და კომპონენტის ქარხანა მწარმოებლის მიერ დადგენილი თანამიმდევრობით და წესების ზუსტი დაცვით. სამუშაოების მიმდინარეობისას უნდა იყოს დაცული ყველა საპროექტო მონაცემი და ნებისმიერი კორექტირება შესაძლებელია მოხდეს არგუმენტირებული მოთხოვნის საფუძველზე, დამკვეთის თანხმობით და პროექტის ავტორთან შეთანხმებით კორექტირებული ნახაზის შედგენის შემდეგ.

გარე ჰაერი: ზამთარი   t=-8°c

გარე ჰაერი: ზაფხული  t=40°c  (მტკვრის პირას, შესაბამისი ტენიანობის გათვალისწინებით)

შიდა ჰაერი: ზამთარი  t=21/23°c  ზაფხულში 23/24°c.

კიბის უჯრედში, საწყობში, დერეფანში ადამიანებით არამუდმივად დაკომპლექტებულ სივრცეებში თბური სიმძლავრის კონცენტრაცია არის 18 ° /21°c ხოლო ზაფხულში 24/26°c

შემომზღუდი კონსტრუქციის პარამეტრები.

კედელი ბლოკი k=1.83

ფანჯარა ჩვეულებრივი მინაპაკეტი ალუმინის K=3,3

ფანჯარა  მინაპაკეტი K=2,5

გადახურვა ძირითადი- K=0,71

იატაკი K=2,53

იატაკი მიწა K=0,5

საპროექტო სივრცე შედგება :

სათავსი # 1 - საოფისე ფართი

სათავსი # 2 - სველი წერტილი

სათავსი # 3 - საწყობი

სათავსი # 4 - ტექნიკური ოთახი

შენობა დაყოფილია ცალკეულ სისტემებად ვენტილაციის კუთხით:

1 ადამიანზე გათვალისეწინებულია 40/50 მ3/სთ ოფისისთვის.

0 სართულსა და 0-ს ზევით 1 სართულის ნახევარს ემსახურება უკანა ეზოში განთავსებული სავენტილაციო დანადგარი.

1 სართულის ნახევარს ემსახურება 1 სართულისავე ბალკონში განთავსბეული სავენტილაციო დანადგარი (ეს დანადგარი ფაქტიურად სრულად იკავებს ბალოკნის ტერიტორიას, შედეგად ბალკონი ხდება ტექნიკური სივრცე)

2და3 სართულების მომსახურება ხდება სახურავზე განთავსებული სავენტილაციო დანადგარით.

4და5 ასრთულების მომსახურება ხდება სახურავზე განთავსებული სავენტილაციო დანადგარით.

VRF სისტემის განაწილება შემდეგ ნაირია. თითოეულ სართულს ემსახურება ინდივიდუალური გარე ბლოკი.

ტექნიკური ოთახებს რომლებიც განთავსბეულია 2,3,4და5 სართულებზე ემსახურება თითო დამოუკიდებელი 18000 ბტუ ინვენტორული სპლიტ კონდენციონერი.

შეხვედრების ოთახებისა და ისეთი სივრცეებისთვის სადაც ზამთარ ზაფხულ შესაძლოა გაგრილება იყოს საჭირო გამოყენებულია 3 მილოვანი VRF სისტემა. სიმძლავრის დასაბალანსებლად 2 შიდა ბლოკი კიბის უჯრედშა განთავსებული

VRF სისტემის შიდა ბლოკები დამკვეთის მოთხოვნის შესაბამისად არის კასეტური 4 მხრივი დაბერვის

სავენტილაციო დანდადგარების მართვა უნდა მოხდეს შესაბამის სართულზე განთავსებული მართვის პულტიდან.

VRF სისტემის მართვა უნდა მოხდეს ცენტრალური მართვის პულტით რომელითაც შესაძლებელი იქნება მუშა პარამეტრების გაწერა მუშა დღეების და ტელეფონში არსებული აპლიკაციით სისტემის მართვა. სისტემის მართა ასევე შესაძლებელი უნდა იყოს დისტანციური მართვის პულტრბიტ რომელიც თითოეული ფენკოილისთვის უნდა იქნეს გათვალისწინებული.

დრენაჟის სისტემა უდნა მოეწყოს შემდეგნაირად ფენკოილებიდან რიგელამდე ჭეზე მიეკროს და რიგრლთან ჩამოვა რიგელის დონეზე. მოეწყობა ჩამავალ ლოკაციებზე მშრალი სველი სიფონები და ყველა სისტემაზე საჰაეროები. სისტემა უნდა შეიფუთოს, გაყვანილობა უნდა მოხდეს შესაბამისი დახრების გატვალისწინებით.

ზოგადი ნაწილი

VRF სისტემის დგარებზე უნდა მოეწყოს სპეციალური ზეთის გადატუმბვისთვის დამხმარე უსებრი მილი მწარმოებლის რეკომენდაციის გათვალისიწნებით

ფრეონის მილგაყვანილობა არის პირობითი და დაზუსტდება კონკრეტული ბრენდის არჩევის შემდეგ თუმცა მითითებულია ხშირად გამოყენებადი.

აგრეგატების სადგამ საკიდი მოწყობა/მასალა შეთანხმდეს შესაბამისი აგრაგეტის მწარმოებლეთან/მომწოდებელთან.

ყველა სახის აგრეგატი აღებული უნდა იყოს-8 გრადუსზე და +40 გრადუსზე (შესაბამისი მითითებიდან გამომდინარე) სამუშაოდ შესაბამისადვე უდნა შეირჩეს მათი მახასიათებლები (მასალათა ჩამონათვალში მითითებულია საორიენტაციოდ არჩეული ვარიანტები რომელიც უნდა დაზუსტდეს კონკრეტული მწარმოებლის არჩევის შემდგომ და არჩეული აგრეგატები უნდა აკმაყოფილებდნენ ძირითადი თბოტექნიკური ანგარიშით მიღებულ სიმძლავრეებს)

ვენტილაციაში არ იფუთება მხოლოდ სველი წერტილის გამწოვი სისტემა.

ვენტილაცია გათვლილი და შეთანხმებულია ისე რომ მოდინებითი ცხაურების ქვევით ადამიანები არ უნდა იჯდნენ.

ზამთრის რეჟიმში აგრეგატის ხარისხიანად მუშაობისთვის მთლიანი სისტემა უნდა იყოს მუდმივრ რეჟიმში გადაყვანილი 16 გრადუსზე ხოლო ხოლო სამშაო საათების დადგომამდე 2/3 საატით ადრე მოხდეს სისტემის გადაყვანა 22/23 გრადუსიან რეჟიმზე (არსბობს რიგი გამონაკლისიები ადამიანების რომელთაც კომფორტის ზონა 22 გრადუსის მაგივრად არის 24 გრადუსი, ესეთ შემთხვევაში ესეთი სივრცეები გადაყვანილ უნდა იქნეს შესაბმის პარამეტრზე) თუ თანამშრომელბი არ ხელის პულტებს ესეთ შემთხვევასი ადამიანის დონეზე ტემპერატურის 22/23 გრადუსის შესაქმნელად შესაძლოა ფენკოილის დონეზე 25/26 გრადუსის დაჭერაც გახდეს საჭირო.

აუცილებელი პირობაა ფრეონ აგრეგატებში შიდა ბლოკების ფილტრების სისტემატიური რეცხვა და აგრე ბლოკების კალორიფერების რეცხვა სპეციალური ხსნარებითა და ყველა წესის დაცვით. გარეცხვებს შორის მინიმალური დრო არ უნდა აღემ,ატებოდეს 2,5/3 თვეს თუმცა რეცხვის საჭიროება ფასდება დაბინძურების ხარისხიდან გამომდინარე, თვეში ერთხელ უნდა მოხდეს სისტემის კონტროლი და დაბინძურების ხარისხის შემოწმება.

სავენტილაციო დანადგრებში ასევე უნდა მოხდეს ფილტრების სისტემატიური ცვლა რათა თვიდან ავიცილოთ აგრეგატების დაზიანება.

ძირითადი შენიშვები

ყველა სახის აგრეგატების  პარამეტრი თუ მახასიათებელი (რომელიც შეიძლება რაიმე სახით კავშირში იყოს მომხმარებლის უსაფრთხოებასთან ან კეთილდღეობასთან ან კომფორტთან) შეთანხმდეს დამკვეთთან.

ყევლა სახის ტექნიკური გადაწყვეტა საანგარიშო პარამეტრებიდან დაწყებული აგრეგატების ლოკაციით დამთავრებული წარმოადგენს დამკვეთის ერთპიროვნულ მოთხოვნას და ემყარება დამკვეთის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას.

შენიშვნები

- კონდესატის მილების პარამეტრები შესაბამისობაში უნდა იყოს  პროექტზე დართულ სპეციფიკაციაში მოცემულ ზომებთან.

- პროექტში მოცემული ცხაურების განლაგება და დიზაინი პირობითია, მათი განლაგების ადგილების  და დიზაინის საბოლოო შეთანხმება მოხდეს დიზაინერთან და დამკვეთთან შეთანხმებით.

- ყველა აგრეგატი და ხელსაწყო დამონტაჟდეს მწარმოებლის მიერ თანდართული ინსტრუქციების და მოთხოვნების შესაბამისად.

- მასალათა სპეციფიკაციებში მოცემული სამაცივრო და სავენტილაციო  აგრეგატების გაბარიტული ზომები პირობითია აგრეგატების მონტაჟისას უნდა მოხდეს სამონტაჟო ადგილების წინასწარი დათვალიერება და სამონტაჟო ფართობის განსაზღვრა.

- დაუშვებელია პროექტის თვითნებურად შეცვლა პროექტის ავტორის თანხმობის გარეშე. ცვლილება განიხილება შემდეგი ფორმით უნდა მოხდეს საჭირო გადაანგარიშება შემდგომ ნახაზში ასახვა და ესეთი ფორმით მიწოდოს პროექტის ავტორს გადასახედად.

- სამაცივრე და სავენტილაციო აგრეგატების ფაქტობრივი ზომები შემსრულებლის მიერ უნდა იქნეს განსაზღვრული. მონაცემებს მიაწვდის ქარხანა/მწარმოებელი დაკვეთის განხორციელებისას.