მოწყობილობის შეძენის ტექნიკური დავალება

დაბალი წნევის სამრეწველო ჰაერსაბერი

თბილისი 2024

- დანიშნულება

მოწყობილობა განკუთვნილია დაბალი წნევის ჰაერის მისაწოდებლად ფირმა METSO-ს საფლოტაციო საკნებში, თითოეული 20მ3 ტევადობისა (7 საფლოტაციო მანქანა) .

- მოთხოვნები მიმწოდებლის მიმართ

მოწყობილობის მიმწოდებელია მწარმოებელი ან ოფიციალური წარმომადგენელი. მას აქვს მონტაჟისა და მომსახურების გამოცდილება, მათ შორის, სამთო-გამამდიდრებელ საწარმოებში.

- ტექნიკური მახასიათებლები

# 4.1 ძირითადი მოთხოვნები

| № | მაჩვენებლები | ძირითადი ტექნიკური მოთხოვნები |
| --- | --- | --- |
| ექსპლუატაციის პირობები: |  |  |
| 1 | კლიმატური შესრულება | ზომიერი |
| 2 | ჰაერის ტემპერატურა ექსპლუატაციის დროს, ℃ | -15…+40 |
| 3 | ექსპლუატაციის რეჟიმი | სადღეღამისო, მთელი წლის განმავლობაში |
| 4 | მოწყობილობის გამოყენების კოეფიციენტი (КИО) | 0,9 |
| 5 | მოწყობილობის ერთეულების რაოდენობა, ც. | 2 (1 ძირითადი, 1 სარეზერვო) |
| მახასიათებლები: |  |  |
| 6 | მწარმოებლურობა, მნ3/სთ. | 3500 |
| 7 | სამუშაო წნევა, კპა | 41 |
| 8 | მაქსიმალური წნევა, კპა | 60 |
| 9 | ჰაერის აღების ჩაშენებული საფილტრაციო ბლოკი გამფილტრავი ელემენტის დაბინძურების მაჩვენებლის ინდიკაციით |  |
| 10 | PLS მართვის პანელი, დიაგონალი HMI (მმ) | 15 |
| ელექტროძრავა: |  |  |
| 11 | დაცვის ხარისხი, IP | 55 |
| 12 | ძაბვა, ვ | 400 |
| 13 | ქსელის ნომინალური სიხშირე, ჰც | 50 |
| 14 | სტანდარტები | NEMA, CSA და UL ან IEC |
| 15 | დაცვა | ძრავის თითოეული გრაგნილი აღჭურვილი უნდა იყოს ტემპერატურული დაცვის გადამწოდით (PTC სხვით) |
| დაყენების მონაცემები: |  |  |
| 16 | სიმაღლე ზღვის დონიდან, მ | 750 |
| 17 | განთავსება | სათავსში |
| 18 | ტენიანობა, მმ | 512 |
| 19 | სათავსის დამტვერვა, მგ/მ3 | 30 |
| 20 | მოწყობილობის დაკომპლექტება: | – სამანქანო ამძრავის სისტემა; – ელექტრული გამშვები სისტემა; – მართვის ინტეგრირებული სისტემა ლოგიკური კონტროლიორის ბაზაზე (PLC); - საკონტროლო-გამზომი ხელსაწყოები (КИП); – მაყუჩი (<85 დეციბელი 1 მ-ზე); – დამცავი მოწყობილობები; – ფილტრი დამტვერიანებულ სათავსში ჰაერის ასაღებად. |

  - ძირითადი ტექნიკური და ტექნოლოგიური მოთხოვნები მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების მიმართ

4.2.1. დეტალებისა და სისტემების კონსტრუქციებისა და მასალების მახასიათებლები კლიმატურ პირობებს უნდა შეესაბამებოდეს და უნდა იძლეოდეს ცვეთადი ნაწილების სწრაფი დაყენების შესაძლებლობას ჰაერსაბერის დაყენების ადგილზე.

4.2.2. ძირითადი ბლოკები და კვანძები უნდა მუშაობდეს ყველა სეზონისთვის გამოსადეგ ჰიდრავლიკურ და ტრანსმისიურ საპოხებსა და ზეთებზე.

4.2.3.ელექტრული ძრავისა და რედუქტორის გარანტირებული რესურსი უნდა იყოს არანაკლებ 10 000 საათისა.

4.2.4. ძირითადი კვანძებისა და დეტალების გარანტირებული დროითი ნამუშევრების წარმოდგენა.

- მოთხოვნები ელექტრომოწყობილობის მიმართ

კაბელებისა და სადენების პროდუქცია უნდა იყოს მოქნილი (მრავალძარღვიანი სადენებით), უწვავი იზოლაციით, რომელიც არ კარგავს პლასტიკურობას +40-დან -15℃-მდე.

- გაბარიტული ზომები

მიმწოდებელი განსაზღვრავს შიდა გაბარიტული ზომებიდან გამომდინარე.

- საგარანტიო ვადის პირობები

საგარანტიო ვადაა 12 თვე მიმღები გამოცდების დასრულების თარიღიდან ან 24 თვე დამკვეთის საწყობში მიწოდების თარიღიდან. მიმწოდებლის მიზეზით ექსპლუატაციის შეჩერების შემთხვევაში საგარანტიო ვადა გრძელდება მოცდენის პერიოდით.

- საქონლის დაკომპლექტება:

| რიგითი ნომერი | დასახელება | რაოდენობა, ერთეული |
| --- | --- | --- |
| 1 | ჰაერსაბერი | 2 ც. (1 ძირითადი, 1 სარეზერვო) |
| 2 | ხელსაწყოს სათადარიგო ქონების (ЗИП) კომპლექტი რემონტისთვის ექსპლუატაციის 24-თვიანი პერიოდის განმავლობაში. | 1 კომპლექტი |
| 3 | ხელსაწყოს სათადარიგო ქონების კომპლექტი გამშვებ-გასამართი სამუშაოებისთვის | 1 კომპლექტი |

- საჭირო დოკუმენტაციის სია

მიმწოდებელი დამკვეთს წარუდგენს ტექნიკურ დოკუმენტაციას:

| რიგითი № | დოკუმენტაცია | წარდგენის ვადა** |
| --- | --- | --- |
| 1 | გაბარიტული ნახაზი | 10 ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ |
| 2 | ექსპლუატაციის, ტექნიკური მომსახურების ინსტრუქცია | მოწყობილობასთან ერთად |
| 3 | სათადარიგო ნაწილების კატალოგი (ელექტრონული ვერსია) | მოწყობილობასთან ერთად |
| 4 | სწრაფცვეთადი დეტალების ნახაზები | მოწყობილობასთან ერთად |
| 5 | მოწყობილობის პასპორტი | 10 დღე ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ |
| 6 | ელექტრული სქემები | მოწყობილობასთან ერთად |
| 7 | აგრეგატის კონტროლიორის აღწერილობა | 10 დღე ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ |
| 8 | შესაბამისობის, წარმოშობის სერტიფიკატები | მოწყობილობასთან ერთად |

** ნახაზები წარმოდგენილი უნდა იქნეს ელექტრონული სახით pdf და dwg ფორმატში

დოკუმენტაცია მიეწოდება ინგლისურ, რუსულ ენებზე.

- მოთხოვნები საფუთავის მიმართ

არ არის რეგლამენტირებული.

- დამატებითი პირობები

არ არსებობს.

- ქვემიმწოდებლების მოზიდვა

დამკვეთთან შეთანხმებით დასაშვებია გამშვებ-გასამართი სამუშაოებისთვის.

- მიწოდების პირობები

საქონელი უნდა იქნეს მიწოდებული შემდეგი პირობებით: DDP ქალაქის ტიპის დასახლება კაზრეთის სადგური, საქართველო.