Техническое задание на  приобретение оборудования

| СОГЛАСОВАНО: Руководитель проекта «Обновление флотационных машин» ___________ А.Патракеев «___» __________2024 г. | УТВЕРЖДАЮ: Управляющий директор по производственным проектам АО «RMG Group» ___________ А. Немокаев «___» __________2024 г |
| --- | --- |

Промышленная воздуходувка низкого давления

Тбилиси 2024

- Назначение

Оборудование предназначено для подачи воздуха низкого давления во флотационные камеры фирмы METSO ёмкостью 30м3 каждая (7 флотомашин).

- требования к поставщику

Поставщик оборудования является производителем или официальным представителем. Имеет опыт монтажа и обслуживания, в том числе на горно-обогатительных предприятиях.

- технические характеристики

# 4.1 Основные требования

| № | Показатели | Основные технические требования |
| --- | --- | --- |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| 1 | Климатическое исполнение | Умеренный |
| 2 | Температура воздуха при эксплуатации, ℃ | -15…+40 |
| 3 | Режим эксплуатации | Круглосуточно, круглогодично |
| 4 | КИО | 0,9 |
| 5 | Количество единиц оборудования, шт. | 2 (1 основная, 1 резервная) |
| Характеристики: |  |  |
| 6 | Производительность, нм3/час | 3500 |
| 7 | Рабочее давление, кПа | 41 |
| 8 | Максимальное давление, кПа | 60 |
| 9 | Встроенный фильтрационный блок забора воздуха с индикацией показателя загрязнения фильтрующего элемента |  |
| 10 | PLS панель управления, диагональ HMI (мм) | 15 |
| Электродвигатель: |  |  |
| 11 | Степень защиты, IP | 55 |
| 12 | Напряжение, В | 400 |
| 13 | Номинальная частота сети, Гц | 50 |
| 14 | Стандарты | NEMA, CSA и UL или IEC |
| 15 | Защита | Каждая обмотка двигателя должна быть оборудована датчиком температурной защиты (PTC или другой) |
| Установочные данные: |  |  |
| 16 | Высота над уровнем моря, м | 750 |
| 17 | Расположение | В помещении |
| 18 | Влажность, мм | 512 |
| 19 | Запылённость помещения, млг/м3 | 30 |
| 20 | Комплектность оборудования: | - Система машинного привода; - Электрическая пусковая система; - Интегрированная система управления на базе логического контроллера (PLC); - КИП; - Глушитель (<85 Децибел на 1 м); - Защитные устройства. - Фильтр для забора воздуха в запылённом помещении. |

  - Основные технические и технологические требования к MTP

4.2.1 Характеристики конструкции и материалов деталей и систем должны соответствовать климатическим условиям и давать возможность быстро заменять изнашиваемые части на месте установки воздуходувок.

4.2.2 Основные блоки и узлы должны работать на всесезонных гидравлических и трансмиссионных смазках и маслах.

4.2.3 Гарантированный ресурс электрического двигателя и редуктора, должен быть не менее 10 000 час.

4.2.4 Предоставление гарантированных временных наработок основных узлов и деталей.

- Требования к электрооборудованию

Кабельно-проводниковая продукция должна быть гибкой (с многожильными проводами) с негорючей изоляцией, не теряющей пластичности при температуре от +45 до -15℃.

- Габаритные размеры

Определяет поставщик, исходя из выбранных внутренних габаритных размеров.

- Условия гарантийного срока

Гарантийный срок 12 месяцев с даты окончания приёмочного испытания или 24 месяца с даты поставки на склад заказчика. В случае приостановки эксплуатации по причине поставщика, гарантийный срок продляется на период простоя.

- Комплектность товара:

| п/п | Наименование | Количество, ед. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Воздуходувка | 2 шт. (1 основная, 1 резервная) |
| 2 | Комплект ЗИП для ремонта на период эксплуатации 24 месяца. | 1 компл. |
| 3 | Комплект ЗИП на ПНР | 1 компл. |

- Список требуемой документации

Поставщик предоставляет Заказчику техническую документацию:

| п/п | Документация | Срок предоставления** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Габаритный чертеж | 10 дней после подписания договора |
| 2 | Инструкции по эксплуатации, техобслуживанию | С оборудованием |
| 3 | Каталог запасных частей (электронная версия) | С оборудованием |
| 4 | Чертежи на быстроизнашиваемые детали | С оборудованием |
| 5 | Паспорт оборудования | 10 дней после подписания договора |
| 6 | Электрические схемы | С оборудованием |
| 7 | Описание контроллера агрегата | 10 дней после подписания договора |
| 8 | Сертификаты соответствия, происхождения | С оборудованием |

** Чертежи должны быть предоставлены в электронном виде в формате

Документацию предоставляется на Английском, Русском языке.

- Требования к упаковке

Не регламентируется.

- Дополнительные условия

Отсутствуют.

- Привлечение субпоставщиков

Допускается на ПНР, по согласованию с Заказчиком.

- Условия поставки

Товар должен быть поставлен на условиях: DDP станция пгт. Казрети, Грузия.

| Инженер по комплектации оборудования |  | И. Соболев |
| --- | --- | --- |