ელექტრო  ნაწილის სტრუქტურა

ფილიალში ელ. ენერგიის უწყვეტობისათვის საჭიროა გამოვიყენოთ შემდეგი  ელ. დანადგარები:

- UPS-უწყვეტი კვების წყარო

- გენერატორი

გენერატორისა და ქალაქის კვების  ავტომატური გადართვა მოხდეს ATS -ის მეშვეობით, ATS სისტემის გამართვა მოხდეს ქვემოთ მოცემული სქემის შესაბამისად.

გენერატორი

გენერატორის სიმძლავრე შეირჩევა დადგმული სიმძლავის 20 % მეტობით. გენერატორიდან დაიკვებოს მთლიანი ოფისი,

UPS

UPS-ის სიმძლავრე დგინდება იმ მომხმარებლების ჯამურ სიმძლავრეს დამატებული სიმძლავრის 20% რომელსაც არ უნდა შეუწყდეს ელ. ენერგია.

UPS-დან დაიკვებოს შემდეგი მომხმარებელი:

- სამუშაო მაგიდები, თითო მაგიდაზე როზეტების რაოდენობა 5, ქსელი 2.

- განათება,განათების ის მინიმალური რაოდენობა რაც საკმარისი იქნება ფილიალის ფუნქციონირებისათვის მანამ სანამ ATS სისტემა მოახდენს გადართვას.

- ავარიული განათება

- მანიშნებელი აბრა (EXIT…)

- ქსელის კვება (რეკი)

- დაცვის სისტემა

- ელ. კარი (სლაიდური)

- Q-matic

- Pay box

- ATM

- სარეკლამო მონიტორი

- გარე სარეკლამო აბრა

- შშმ პირების ელ. პანდუსი

- შენიშვნა: ჩამონათვალში ნახსენებ ზოგიერთ მოცემულობას  შესაძლებელია პროექტი არ ითვალისწინებდეს.

განათება

დროის რელეს არსებობის შემთხვევაში  განათების სისტემა გააკონტროლოს დროის რელემ შემდეგი განრიგით:

ორშაბათი-პარასკევი:  ჩართვა06:30სთ  გამორთვა 20:00სთ

შაბათი: ჩართვა 06:30სთ  გამორთვა 16:00სთ

კვირა: სრულად გამორთული

დროის რელეს საშუალებით გაკონტროლდეს განათების 80-90%.

ლომბარდებში ოფისის განათებისათვის არ არის საჭირო დროის რელე. განათების კონტროლი მოხდეს ცენტრალური მართვის ღილაკით. ხოლო გარე აბრის განათება აკონტროლოს ფოტო-რელემ.

განათების სისტემის კონტროლი უნდა ხდებოდეს  2 მართვით: (ავტომატური და ხელით მართვით)

ტექნიკური ოთახი

ფართი სადაც უნა განსთავსდეს ელ. დანადგარები: უპს+აკუმულატორები, ATS-სისტემა, გამანაწილებელი ფარი.   ფართის საშუალებიდან გამომდინარე უნდა მოხდეს ოთახის ორ ნაწილად გაყოფა: ერთში განთავსდეს UPS, მართვის ფარი, ATS სისტემა, მეორე ოთახში ქსელი-უსაფრთხოება.

- თავიდან უნდა იყოს აცილებული კონდიციონერის კონდესატის მოხვედრა ელ. დანადგარებზე. ასევე ტექნიკური ოთახი უნდა გრილდებოდეს  შესაბამისი სიმძლავრის კონდიცირების მუშა-რეზერვი სისტემით და დამატებით  ქონდეს გამწოვი სისტემა.

- ტექნიკურ ოთახში უნდა მოხდეს მონტაჟი ქალაქისა და გენერატორის ATS სისტემისა (გასათვალისწინებელია ფართის კუთხით)

- ფილიალში დამონტაჟდეს  ფაზირების ავტომატური გადამრთველი ქალაქის ხაზისათვის.( საკითხი წინასწარ  შესათანხმებელია ბანკის მხარესთან ენერგეტიკის მენეჯერებთან) .

გამანაწილებელი ფარი

- გამანაწილებელ ფარში განთავსებული იყოს სამივე ფაზის და ნეიტრალის ,,კლემა“  ( შემკრები)

- ფარზე, გარე მხრიდან იყოს ნაჩვენები განათების სისტემის მართვის ღილაკი (hand/auto) და განათების სისტემები დაყოფილი უბნებად

- ფარზე, გარე მხრიდან ქალაქის და გენერატორის სამივე ფაზის R, S, T, ძაბვის მაჩვენებელი შუქ-დიოდი

- ფარზე, გარე მხრიდან  მზომი კონტროლერი: ვოლტმეტრი, ვატმეტრი, ამპერმეტრი.

- ფარში არსებული ყველა შესაბამისი ამომრთველი დაინომროს გარკვევით ლოკაციის მიხედვით

- ფარის შიდა მხარეს მოეწყოს ცალხაზოვანი სქემის შესანახი ჯიბე და სქემა განთავსეს ჯიბეში, ასევე ცალხაზოვანი

სქემის ელექტრონული ვერსიის გამოგზავნა მოხდეს მეილზეც

- ფარში მოხდეს რეზერვი ამომრთველების განთავსება შემდეგი რაოდენობით  3 ცალი 16 ამპ.  1 P

3 ცალი 25 ამპ. 1 P

2 ცალი 25 ამპ. 3 P

2 ცალი 32 ამპ. 3 P

დამიწება

ფილიალში საჭიროა დამიწების მოწყობა, დამიწების კონტური უნდა მოეწყოს დამოუკიდებლად სხვა გარე არსებულ კონტურებისგან, შემოწმდეს მისი გამართულობა და შედგეს შესაბამისი ოქმი, ოქმი წარდგენილი იქნეს ბანკის მხარესთან.

დამიწება საჭიროა გენერატორისთვისაც. შესაბამისი ოქმით.

შენიშვნა: სულ საჭიროა 2 ცალი ინდივიდუალური დამიწების კონტურის მოწყობა.