საქართველოს ბანკი ამბროლაური

1. ელექტრო ოთახი გადადის დაცვის ოთახის მარჯვნივ .

2. საქვაბეში რჩება მხოლოდ წყლის სისტემები .

3. 2 იანი როზეტი არსად არ უნდა იყოს გამოყენებული , ერთიანებით უნდა ჩანაცვლდეს .

დარჩება მხოლოდ სამზარეულოში .

4. იატაკის როზეტები  (სამუშაო სივრცეში) არ გვინდა , პირდაპირ მაგიდაში შესვლა და არხის როზეტები .

5. გეგმაზე UPS -ის როზეტები იყოს განხსხვავებული , ქალაქის ქსელიდან .

6. ქალაქის ფარი ცალკე , UPS ის ფარი ცალკე .

7. ტელევიზორის (რეკლამის როზეტია გადასახედი)

8. განათებაზე უნდა იყოს 2x1.5mm სადენები .

9. ავარიულ მანიშნებლებზე 3x1.5mm რჩება .

10. სვ.წერტილებში თითო თითო როზეტის დაყენება , ასაყვანია როზეტზე . თავისი IP კლასით (შესაბამისი)

11. მწარმოებლის რეკომენდაცია გავითვალისწინოთ VRF-ზე .

12. დისპენსერი დგება SC11- ზე , ასაყვანია გაჟონვაზე .

13. იატაკიდან უნდა დაერთდეს პრინტერი და უბრალოდ სადენის დაერთება უნდა ვანახოთ პროექტზე . რაც არის იმ ადგილზე ის ქსელის როზეტი რჩება როგორც რეზერვი .

14. ფლორბოქსს უბრალოდ ვიყენებთ ამოსაყვანად . დარჩება მხოლოდ ინტერნეტის Floor box მოდულები . Floorbox მოდულებით რჩება Qmatic მენეჯერთან , ქვემოთ , დენის და ინტერნეტის მოდულებით .

15. 24/7 სივრცე უნდა დაჯდეს UPS ზე და უნდა იყოს მუდმივი განათება . ULC ხაზი , მწვანე აღნიშვნებით .

16. სვ.წერტილებში , დავაყენოთ 2 კლავიშიანი ჩამრთველი .

17. დამიწება ყველა მეტალის ნაწილის

18. პრინტერების საკითხი , სიმძლავრეში გასათვალისწინებელია .

19. 35მმ სპილენძის სადენით იცვლება 40x4mm ფოლადის ზოლოვანა . თავისტავად გამოიცვლება დამჭერი რომელიც ელექტროდს უერთდება , უნივერს. ის მაგივრად გვინდა სპილენძის დამჭერი .

20. დროის რელეზე არ დავსვათ EF-01 ვენტილატორი .

21. სვ.წერტილი განათებები დავსვათ გაჟონვის რელეზე .

22. წყალია მისაყვანი დისპენსერზე .