შეთანხმებულია:

RMG -ის საწარმოო პროექტების მართვის დირექტორის მოადგილე,                      პროექტის ხელმძღვანელი

______________ ალექსანდრ პატრაკეევი

«______»_______________2024წ.

ვამტკიცებ:

RMG-ის  საწარმოო პროექტების მართვის დირექტორი

______________ ალექსეი ნემოკაევი

«______»_______________2024წ.

ტექნიკუდი დავალება

ბექთაქარის ფაბრიკის პულპის სადენის მშენებლობა.

ობიექტის ადგილმდებარეობა:

საქართველო, ბოლნისი, 1103 დაბა კაზრეთი

დამკვეთი: არ ემ ჯი აურამაინ

სამუშაოს მოცულობა:

ტრასის სიგრძე: 580 მ.;

- Ø200მმ HDPE PN10 მილი -- 2 ხაზი;

- Ø250მმ. HDPE PN10 მილი --1 ხაზი;

მილების რკინაბეტონის საყრდენი -- 106 ცალი;

ფოლადის საყრდენების, საძირკვლერბის, მილსადენის მიწისქვეშა გარსაცმის და კრონშტეინების სამშენებლო მასალები:

ფოლადის მართკუთხა პროფილი #20 -- 114 მ.

(რკინა)ბეტონი -- 56 კუბ.მ.

არმატურა Ø12 – 2400მ (2131კგ)

შველერი #10 – 62მ.

მასალების მოცულობა დაკორექტირდება ადგილზე.

საპროექტო დოკუმენტაცია:

- გენგეგმა -- “007 BKR PULP.08sc.MASTER PLAN.dwg” -- დამკვეთი.

- ფოლადის საყრდენი კონსტრუქციები და რკინაბეტონის საძირკვლები -- შემსრულებელი.

მოვალეობები:

- მიწის  სამუშაოები -- შემსრულებელი, ტექნიკა და მასალები მოეწოდება დამკვეთის მიერ.

- რკინაბეტონის საყდრენების დამზადება -- დამკვეთი.

- რკინაბეტონის საყრდენების მონტაჟი --  შემსრულებელი.

- ფოლადის საყრდენების და სამაგრების მონტაჟი მასალების  ჩათვლით -- შემსრულებელი.

- მილსადენის მონტაჟი -- შემსრულებიელი (მილები, ფიტინგები და კომპენსატორები -მოეწოდება დამკვეთის მიერ)

მოთხოვნილებები შემსრულებლისადმი.

- ანალოგიური სამუშაოების შესრულების გამოცდილება (რეფერენს-ფურცლის წარდგენა)

- შემსრულებელი ასრულებს სამუშაოს საკუთარი მექანიზმებით და მოწყობილობით, ქვეკონტრაქტორი ორგანიზაციები  ერთვებიან დამკვეთთან შეთანხმებით.

- ტექნიკურ-კომერციული შეთავაზება უნდა შეიცავდეს სამუშაოს ერთეულის ფასს, საერთო ღირებულებას და სამუშაოს შესრულების გრაფიკს.

საწარმოო პროექტების სპეციალისტი:

_____________ სერგო კუსიანი

«_____»_______________2024წ.

მადნეულის ფაბრიკა,

მთავარი კორპუსი

მაღალი ძაბვის

გალერეა

ქვესადგური

ლაბორატორია

სარემონტო-მექანიკური საამქრო

პულპის სადენის ტრასა

ბექთაქარის ფაბრიკა