განათხარის (ტრანშეის) კედლების გამაგრების საშუალების შესყიდვის

ტექნიკური დავალება

შპს  „ჯორჯიან  უოთერ  ენდ  ფაუერი“  (ს/კ  203826002)  გიწვევთ  ტენდერში

განათხარის  (ტრანშეის) კედლების გამაგრების საშუალების შესყიდვასთან დაკავშირებით.

- განათხარის (ტრანშეის) კედლის გამაგრებითი კონსტურქცია (Trench Shoring): რაოდენობა - 3 კომპლექტი;

- განათხარის (ტრანშეის) კედლის გამაგრებითი მოწყობილობა ფარების გარეშე - 16 ცალი.

განიხილება მხოლოდ ევრუპული წარმოება - Euro Verbrau ბრენდის ან იდენტური ვარიანტები.

ტექნიკური მოთხოვნები:

- კომპლექტი უნდა შედგებოდეს 2 სეგმენტისგან: ქვედა (ძირითადი) და ზედა (დამატებითი);

კონსტრუქციის მასალა  - მყარი, მეტალის;

ორივე სეგმენტით სრულად აწყობილი კონსტუქციის ზომები: სიგრძე - 3 მ; სიგანე - 3 მ;

მანძილი კონსტრუქციის კედლებს შორის - 0,6 მ-დან - 0,9 მ-მდე;

სეგმენტური განაწილება:

- ძირითადი სეგმენტის ზომები - სიმაღლე - 2 მ; სიგანე - 3 მ;

მანძილი კონსტრუქციის გამბრჯენებს შორის - 0,6 მ-დან - 0,9 მ-მდე;

- დამატებითი (ზედა) სეგმენტის ზომები - სიმაღლე - 1 მ; სიგანე - 3 მ;

მანძილი კონსტრუქციის გამბრჯენებს შორის - 0,6 მ-დან - 0,9 მ-მდე;

- განათხარის (ტრანშეის) კედლის გამაგრებითი მოწყობილობა ფარების გარეშე - 16 ცალი.

ზომა: 640 - 808 მმ დიაპაზონით.

თავსებადი უნდა იყოს შემოთავაზებულ განათხარის (ტრანშეის) კედლის გამაგრებითი კონსტურქციასთან.

კონსტრუქციის მდგრადობა უნდა შეესაბამებოდეს შემდეგ მონაცემებს:

სიღრმე                                    გრუნტის ზეწოლის ძალა kn/m2

განათხარის კედლის გამაგრებითი ფარის ნიმუში.

საკონტაქტო პირი (შესყიდვების მიმართულებით)

შესყიდვების სპეციალისტი ქეთი კანდელაკი

+995 599 19 25 00

kekandelaki@gwp.ge