ქსელური ბრანდმაუერი (Firewall) NGFW (2 ერთეული)

ტექნიკური სპეციფიკაციები

ბრანდმაუერის ტიპი: ფიზიკური მოწყობილობა Form factor: Rack Mount, 1 Unit დენის კვება: არანაკლებ 1 კვების წყარო ინტერფეისების რაოდენობა: - არანაკლებ 8x 1GE RJ45 ინტერფეისი - არანაკლებ 1x RJ45 მართვის პორტი - არანაკლებ 4x SFP ინტერფეისი - არანაკლებ 1x Console RJ-45 ინტერფეისი - არანაკლებ 1x USB Type-A პორტი - 4x 10GE SFP+ პორტი (სასურველია) - HA პორტი (სასურველია)

გაგრილების სისტემა - ინტეგრირებული ქულერი.

SSD დისკი ლოგირებისთვის/სისტემისთვის (მინ. 120GB)

NGFW გამტარუნარიანობა - არანაკლებ 3.1 Gbps Threat Prevention Throughput გამტარუნარიანობა - არანაკლებ 2.8 Gbps SSL/TLS Throughput – არანაკლებ 1 Gbps

IPSec VPN Throughput - არანაკლებ 1.4 Gbps ერთდროული VPN სესიები - არანაკლებ 400

ერთდროული სესიების რაოდენობა - არანაკლებ 400000

წამში დაგენერირებული ახალი სესიების რაოდენობა - არანაკლებ 22000 სესია

მაღალმდგრადობა: - აქტიური/პასიური - აქტიური/აქტიური (სასურველია)

მართვა: - WEB GUI საშუალებით (ლოკალური/ცენტრალური) - ადმინისტრატორებისა და მომხმარებლების რამდენიმე დონის მხარდაჭერის ფუნქცია - ცენტრალიზირებული ავტორიზაციის მხარდაჭერა (AD, LDAP, RADIUS) - Firewall Policies - არანაკლებ 10000 - Firewall -ის ვირტუალურ ერთეულებად დაყოფილს შესაძლებლობა - სასურველია

ბრანდმაუერის მუშაობის რეჟიმები - L2/L3

მარშრუტიზაცია: - სტატიკური მარშრუტების მხარდაჭერა - დინამიური მარშრუტიზაციის პროტოკოლების მხარდაჭერა: OSPF, BGP, RIP

ლოგირება და ანგარიშების გენერირება: - შესაძლებელი უნდა იყოს ლოკალურად ტრაფიკის live ლოგების ნახვა - ტრაფიკის და სისტემური ლოგების remote server-ზე გაგზავნა

აპლიკაციების ფილტრაცია (optional): - შემოთავაზებულ Firewall-ს უნდა შეეძლოს SSL დაშიფრული აპლიკაციების ფილტრაცია (დაბლოკვა და მონიტორინგი)

Intrusion Prevention System (IPS): - ქსელური შეტევებისგან თავდაცვის მხარდაჭერა სიგნატურების გამოყენებით - IPS სიგნატურების ავტომატური განახლება

Sandbox Cloud(optional): - ნულოვანი დღის, უახლესი მავნე პროგრამების მოწყვლადობის აღმოჩენა, ანალიზი და ჩახშობა - SSL შიფრაციის მქონე პროგრამების მხარდაჭერა - ანგარიშების გენერირება მავნე ფაილების შესახებ

Firewall-ზე უნდა ვრცელდებოდეს მწარმოებლის არანაკლებ 1 წლიანი საგარანტიო მომსახურეობა, ტექნიკური მხარდაჭერა და პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება

Firewall-ს უნდა მოყვებოდეს არანაკლებ 1 წლიანი პროგრამული პაკეტის ლიცენზიები შემდეგ მოდულებზე: IPS (Threat Protection), Application Control, Anti-Malware (Optional), URL Filtering Firewall-ს სასურველია მოყვებოდეს ცენტრალური მართვის პროგრამული უზრუნველყოფა ვირტუალური გარემოსთვის, თავისი 1 წლიანი ლიცენზიით (საჭიროებისამებრ) Firewall-ს სასურველია მოყვებოდეს VPN კლიენტის ლიცენზიები 250-300 მომხმარებლისთვის (საჭიროებისამებრ)

დამატებითი მოთხოვნები:

- შემოთავაზებული ბრანდმაუერები უნდა იყოს ერთი და იმავე მწარმოებლის.

- ყველა მოთხოვნილ აპარატურაზე მომწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს მწარმოებლის ავტორიზაციის წერილი (Manufacturers Authorization Form).

- მომწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს მოთხოვნილი  ვენდორის არანაკლებ ერთი სერთიფიცირებული ინჟინრის სერტიფიკატი.

- მომწოდებელმა უნდა განახორციელოს მოთხოვნილი აპარატურის იმპლემენტაციის დაგეგმვა, კონფიგურაცია და სრული ინტეგრაცია ქსელურ ინფრასტრუქტურაში, HA ტესტირება და უნდა შეასრულოს ეს ყველაფერი აპარატურის მოწოდებიდან 2 თვეში