ქსელური კომუტატორი (SWITCH)

(2 ერთეული)

მოწყობილობა უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ ტექნიკურ სპეციფიკაციებს: 

1. მაქსიმალური წარმადობა არანაკლებ: 128 გბ/წმ, (448 გბ/წმ სტეკირებით), 95.23 Mpps (333.33 Mpps სტეკირებით); 
2. ინტერფეისები: არანაკლებ 24 პორტი ( 10/100/1000 მბ/წმ ethernet ტიპის);
                                    არანაკლებ 4 პორტი (1/10 გბ/წმ ოპტიკის ტიპის);
RS-232 სერიული პორტი; 1 USB პორტი (სასურველია); 1 RJ-45 მართვის პორტი; სტეკირების პორტი;
3. DRAM: არანაკლებ 8 GB 
4. Flash Memory: არანაკლებ 16 GB 
5. VLAN ID -ების რაოდენობა: 4094; 
6. MAC მისამართების რაოდენობა: არანაკლებ 32000
7. MTBF: არანაკლებ 387,700 საათი
8. დენის კვება: დუბლირებული (AC ტიპის)
9. Form factor: 1U rack mount
10. 2 ცალი სტეკირების კომპლექტი

მოწყობილობას უნდა გააჩნდეს Layer 3 (v4/v6) unicast და multicast მარშრუტიზაციის პროტოკოლების მხარდაჭერა: BGP, Open Shortest Path First (OSPF), Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP), Routing Information Protocol Version 2 (RIPv2)

მოწყობილობაზე უნდა ვრცელდებოდეს მწარმოებლის არანაკლებ 1 წლიანი საგარანტიო მომსახურეობა, ტექნიკური  მხარდაჭერა და პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება. ასევე სრული მარშრუტიზაციისთვის საჭირო ლიცენზია.

დამატებითი მოთხოვნები:

- შემოთავაზებული კომუტატორები უნდა იყოს ერთი და იმავე მწარმოებლის.

- ყველა მოთხოვნილ აპარატურაზე მომწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს მწარმოებლის ავტორიზაციის წერილი (Manufacturers Authorization Form).

- მომწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს მოთხოვნილი  ვენდორის არანაკლებ ერთი სერთიფიცირებული ინჟინრის სერტიფიკატი.

- მომწოდებელმა უნდა განახორციელოს მოთხოვნილი აპარატურის იმპლემენტაციის დაგეგმვა, კონფიგურაცია და სრული ინტეგრაცია ქსელურ ინფრასტრუქტურაში, HA ტესტირება და უნდა შეასრულოს ეს ყველაფერი აპარატურის მოწოდებიდან 2 თვეში