სს ”RMG GROUP”-ის მოწყობილობის შეძენის ტექნიკური დავალება

| შეთანხმებულია: სს ”RMG GROUP”-ის მადნეულის გამამდიდრებელი ფაბრიკის უფროსი _______________ კ. კეკელიძე 2024 წლის "___"____________ | ვამტკიცებ: RMG Group-ის სამრეწველო პროექტების მმართველი დირექტორი ________________ ა. ნემოკაევი 2024 წლის "______"__________ |
| --- | --- |
| შეთანხმებულია: სს ”RMG GROUP”-ის „მშრალი ნარჩენების საცავის“ პროექტის ხელმძღვანელი _______________ ა. პატრაკეევი 2024 წლის "___"____________ |  |

ხიდური ელექტრული ერთკოჭიანი კიდული

2 ტ ტვირთამწეობის ამწე

(საკომპრესორო სათავსი)

თბილისი 2024

1. 	დანიშნულება

მოწყობილობა განკუთვნილია ფილტრაციის უბანზე, საკომპრესორო სათავსში დატვირთვა-განტვირთვის სამუშაოების შესასრულებლად.

2.	მოთხოვნები მიმწოდებლის მიმართ

მოწყობილობის მიმწოდებელია მწარმოებელი ან ოფიციალური წარმომადგენელი. მას აქვს მონტაჟისა და მომსახურების გამოცდილება, მათ შორის, სამთო-გამამდიდრებელ საწარმოებში.

3. 	ტექნიკური მახასიათებლები

3.1. ძირითადი მოთხოვნები: ხიდური ელექტრული ერთკოჭიანი კიდული 2 ტ ტვირთამწეობის ამწე (A3 რეჟიმი). დისტანციური მართვა იატაკიდან დუბლირებული საკაბელო მართვით.

| მთლიანი სიგრძე L, მ | მალი Lп, მ | კონსოლების სიგრძე l, მ | 11, 12 მმ | A | B | b | h* | h1 | ამწის გზის ორტესებრი პროფილების № | დატვირთვა გზაზე ბორბლიდან, კნ | კონსტრ-უქციული მასა, ტ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | მმ, არაუმეტეს |  |  |  |  |  | არაუმეტეს |  |
| 10,8 | 9,0 | 0,9 | 710 | 1120 | 1460 | 730 | 1680 | 520 | 45М1 ГОСТ 19425 | 7 | 1,35 |

* ზომა განისაზღვრება არჩეული ტალის ტიპით.

ამძრავი და უქმი ბორბლების დიამეტრი – 160 მმ, ტელფერის ბორბლის დიამეტრი – 125 მმ.

დადგენილია ძრავების ჯამური სიმძლავრე არაუმეტეს 5 კვტ, ამწეების გადაადგილების სიჩქარე – 0,5 მ/წმ. ტვირთის აწევისა და ტალის გადაადგილების სიჩქარე – ტალის პასპორტის მიხედვით. აწევის მექანიზმი – ორსიჩქარიანი. მართვა: იატაკიდან დისტანციური რადიოსიხშირული პულტით. მუშაობის რეჟიმი 3К სახელმწიფო სტანდარტის ГОСТ 25546-82 (А3 ИСО 4301) მიხედვით. სამუშაო ძაბვა 380 ვ.

3.2. დამატებითი მოთხოვნები

| მალი Lп, მ: | 9 | ამწეების რაოდენობა | 1 ც. |
| --- | --- | --- | --- |
| ამწის მთლიანი სიგრძე L, მ: | 10,8 | გარემოს Т(°С): | -20…+40 |
|  |  | კლიმატური შესრულება: | У |
| აწევის სიმაღლე, მ | 9 | განთავსების კატეგორია: | 4 |
| ამწის შესრულება | ხანძარმედეგი, ხანძრის საშიშროების ზონის კლასი III |  |  |
| სეისმურობა, МSK-64 | 9 | დაცვის ხარისხი | IP-54 |

3.3.	ძირითადი ტექნიკური და ტექნოლოგიური მოთხოვნები მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების მიმართ

3.3.1. დეტალებისა და სისტემების კონსტრუქციებისა და მასალების მახასიათებლები კლიმატურ პირობებს უნდა შეესაბამებოდეს და უნდა იძლეოდეს ცვეთადი ნაწილების სწრაფი დაყენების შესაძლებლობას ძრავის დაყენების ადგილზე.

3.3.2. ძირითადი ბლოკები და კვანძები უნდა მუშაობდეს ყველა სეზონისთვის გამოსადეგ ჰიდრავლიკურ და ტრანსმისიურ საპოხებსა და ზეთებზე.

3.3.3. ელექტრული ძრავისა და რედუქტორის გარანტირებული რესურსი უნდა იყოს არანაკლებ 10 000 საათისა.

3.3.4. ძირითადი კვანძებისა და დეტალების გარანტირებული დროითი ნამუშევრების წარმოდგენა.

3.3.5. ამწე უნდა დაკომპლექტდეს ამწისა და ტალის გადაადგილების მექანიზმის მდოვრე გაშვებით.

3.3.6. დაკომპლექტდეს მუხრუჭით ტალის გადაადგილების მექანიზმზე.

3.3.7. დაკომპლექტდეს ტვირთამწეობის შემზღუდველით.

3.3.8. ტალი დისკური მუხრუჭით ამწევ მექანიზმზე.

4.	მოთხოვნები ელექტრომოწყობილობის მიმართ

კაბელებისა და სადენების პროდუქცია უნდა იყოს მოქნილი (მრავალძარღვიანი სადენებით), უწვავი იზოლაციით, რომელიც არ კარგავს პლასტიკურობას +45-დან –20℃-მდე.

5.	გაბარიტული ზომები

მიმწოდებელი განსაზღვრავს მის მიერ არჩეული შიდა გაბარიტული ზომებიდან გამომდინარე.

6	საგარანტიო ვადის პირობები

საგარანტიო ვადაა 12 თვე მიმღები გამოცდების დასრულების თარიღიდან ან 24 თვე დამკვეთის საწყობში მიწოდების თარიღიდან. მიმწოდებლის მიზეზით ექსპლუატაციის შეჩერების შემთხვევაში საგარანტიო ვადა გრძელდება მოცდენის პერიოდით.

7.	საქონლის დაკომპლექტება:

| რიგითი ნომერი | დასახელება | რაოდენობა, ერთეული |
| --- | --- | --- |
| 1 | ხიდური ელექტრული ერთკოჭიანი კიდული 2 ტ ტვირთამწეობის ამწე | 1 ცალი |
| 2 | ხელსაწყოს სათადარიგო ქონების (ЗИП) კომპლექტი რემონტისთვის ექსპლუატაციის 24-თვიანი პერიოდის განმავლობაში. | 1 კომპლექტი |

8.	საჭირო დოკუმენტაციის სია

მიმწოდებელი დამკვეთს წარუდგენს ტექნიკურ დოკუმენტაციას:

| რიგითი № | დოკუმენტაცია | წარდგენის ვადა*** |
| --- | --- | --- |
| 1 | გაბარიტული ნახაზი | 10 დღე ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ |
| 2 | მონტაჟის, ექსპლუატაციის, ტექნიკური მომსახურების ინსტრუქცია | მოწყობილობასთან ერთად |
| 3 | სათადარიგო ნაწილების კატალოგი (ელექტრონული ვერსია) | მოწყობილობასთან ერთად |
| 4 | სწრაფცვეთადი დეტალების ნახაზები | მოწყობილობასთან ერთად |
| 5 | მოწყობილობის პასპორტი, კვანძებისა და მაკომპლექტებლების პასპორტი | 10 დღე ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ |
| 6 | ელექტრული, სამონტაჟო და პრინციპული სქემები | მოწყობილობასთან ერთად |
| 7 | შესაბამისობის, წარმოშობის სერტიფიკატები | მოწყობილობასთან ერთად |

** ნახაზები წარმოდგენილი უნდა იქნეს ელექტრონული სახით dwg და pdf ფორმატში.

დოკუმენტაცია მიეწოდება ინგლისურ, რუსულ ენებზე.

9.	მოთხოვნები საფუთავის მიმართ

არ არის რეგლამენტირებული.

10.	დამატებითი პირობები

არ არსებობს.

11.	ქვემიმწოდებლების მოზიდვა

დამკვეთთან შეთანხმებით დასაშვებია გამშვებ-გასამართი სამუშაოებისთვის.

12.	მიწოდების პირობები

საქონელი უნდა იქნეს მიწოდებული შემდეგი პირობებით: DDP ქალაქის ტიპის დასახლება კაზრეთის სადგური, საქართველო.