Техническое задание на приобретение оборудования АО «RMG GROUP»

| СОГЛАСОВАНО: Начальник ОФ Маднеули АО «RMG Copper» ___________ К. Кекелидзе «___» __________2024 г. СОГЛАСОВАНО: Руководитель проекта «Сухое хвостохранилище» АО «RMG Group» ___________ А. Патракеев «___» __________2024 г. | УТВЕРЖДАЮ: Управляющий директор по производственным проектам АО «RMG Group» ___________ А. Немокаев «___» __________2024 г. |
| --- | --- |

Кран мостовой электрический

однобалочный подвесной г/п 2 т

(помещение компрессорной)

Тбилиси 2024

- Назначение

Оборудование предназначено для выполнения погрузочно-разгрузочных работ на участке фильтрации в помещении компрессорной.

- требования к поставщику

Поставщик оборудования является производителем или официальным представителем. Имеет опыт монтажа и обслуживания, в том числе на горно-обогатительных предприятиях.

- технические характеристики

3.1 Основные требования: Кран мостовой электрический однобалочный подвесной г/п 2 т (режим A3). Управление с пола с дистанционного радиочастотного пульта

| Полная длина L, м | Пролёт Lп, м | Длина консолей l, м | l1,l2,мм | A | B | b | h* | h1 | № профилей двутавров кранового пути | Нагрузка на путь от колеса, кН | Конструк-тивная масса, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мм, не более |  |  |  |  |  | не более |  |
| 10,8 | 9,0 | 0,9 | 710 | 1120 | 1460 | 730 | 1680 | 520 | 45М1 ГОСТ 19425 | 7 | 1,35 |

* размер определяется типом выбранной тали;

Диаметр приводных и холостых колес – 160 мм, диаметр колеса тельфера – 125 мм.

Установленная суммарная мощность двигателей не более 5 кВт. Скорость передвижения кранов 0,5 м/с. Скорость подъема груза и передвижения тали – по паспорту тали. Механизм подъема – двухскоростной. Управление: с пола с дистанционного радиочастотного пульта. Режим работы 3К ГОСТ 25546-82 (А3 ИСО 4301). Рабочее напряжение 380 В.

3.2 Дополнительные требования:

| Пролет Lп, м: | 9 | Количество кранов | 1 шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Полная длина крана L,м: | 10,8 | Т(°С) окружающей среды: | -20…+40 |
|  |  | Климатическое исполнение: | У |
| Высота подъёма, м: | 9 | Категория размещения: | 4 |
| Исполнение крана: | Пожаробезопасное, класс пожароопасной зоны III |  |  |
| Сейсмичность, МSK-64 | 9 | Степень защиты | IP-54 |

3.3 Основные технические и технологические требования к MTP

3.3.1 Характеристики конструкции и материалов деталей и систем должны соответствовать климатическим условиям и давать возможность быстро заменять изнашиваемые части на месте установки двигателя.

3.3.2 Основные блоки и узлы должны работать на всесезонных гидравлических и трансмиссионных смазках и маслах.

3.3.3 Гарантированный ресурс электрического двигателя и редуктора, должен быть не менее 10 000 час.

3.3.4 Предоставление гарантированных временных наработок основных узлов и деталей двигателя.

3.3.5 Укомплектовать кран плавным пуском механизма передвижения крана и тали.

3.3.6 Укомплектовать тормозом на механизме передвижения тали.

3.3.7 Укомплектовать ограничителем грузоподъемности.

3.3.8 Таль с дисковым тормозом на механизме подъема.

- Требования к электрооборудованию

Кабельно-проводниковая продукция должна быть гибкой (с многожильными проводами) с негорючей изоляцией, не теряющей пластичности при температуре от +45 до -20℃.

- Габаритные размеры

Определяет поставщик, исходя из выбранных внутренних габаритных размеров.

- Условия гарантийного срока

Гарантийный срок 12 месяцев с даты окончания приёмочного испытания или 24 месяца с даты поставки на склад заказчика. В случае приостановки эксплуатации по причине поставщика, гарантийный срок продляется на период простоя.

- Комплектность товара:

| п/п | Наименование | Количество, ед. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кран мостовой электрический однобалочный подвесной г/п 2 т | 1 шт. |
| 2 | Комплект ЗИП для ремонта на период эксплуатации 24 месяца. | 1 ком. |

- Список требуемой документации

Поставщик предоставляет Заказчику техническую документацию:

| п/п | Документация | Срок предоставления** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Габаритный чертеж | 10 дней после подписания договора |
| 2 | Инструкции по монтажу, эксплуатации, техобслуживанию | С оборудованием |
| 3 | Каталог запасных частей (электронная версия) | С оборудованием |
| 4 | Чертежи на быстроизнашиваемые детали | С оборудованием |
| 5 | Паспорт на изделие, паспорт узлов и комплектующих | 10 дней после подписания договора |
| 6 | Электрические, монтажные и принципиальные схемы | С оборудованием |
| 7 | Сертификаты соответствия, происхождения | С оборудованием |

** Чертежи должны быть предоставлены в электронном виде в формате dwg и pdf.

Документацию предоставляется на Английском, Русском языке.

- Требования к упаковке

Не регламентируется.

- Дополнительные условия

Отсутствуют.

- Привлечение субпоставщиков

Допускается по согласованию с Заказчиком.

- Условия поставки

Товар должен быть поставлен на условиях: DDP станция пгт. Казрети, Грузия.