ტექნიკური აღწერილობა

# შესასყიდი ობიექტების ჩამონათვალი:

- ქსელური ჩამწერი მოწყობილობა (შესაბამისი რაოდენობით, ორი ობიექტისთვის), რომელიც მოახდენს  ქსელური კამერის ჩანაწერის შენახვას 6 თვის ვადით.  თავსებადი იქნება არსებულ ქსელურ ჩამწერებთან და კამერებთან;

- მეხსიერების მყარი დისკები - ჯამური რაოდენობით 115 ცალი (გათვლილი სპეციალურად ჩამწერებისთვის, 24 სთ-იანი მუშაობის რეჟიმის რესურით);

- სასერვერო კარადა (2 ცალი, 2 ობიექტისთვის), ქსელური ჩამწერებისთვის, შესაბამისი სექციების რაოდენობით  გაგრილების სისტემით, უწყვეტი კვების წყაროთი და საჭირო აქსესუარებით;

# შესასრულებელი სამუშაო:

- აპარატურის ინსტალაცია, გამართვა და სამუშაო რეჟიმში გაშვება;

ტექნიკური დავალება - ვიდეო-სათვალთვალო სისტემის ჩანაწერის მეხსიერების გაზრდა შემსყიდველის ორ ობიექტზე.

აუცილებელი პირობა - მინ. 2 წლიანი გარანტია შემოთავაზებულ პროდუქციაზე.

# I ობიექტი - ქ. თბილისი:

ქსელური ჩამწერი მოწყობილობ(ებ)ა, რომელიც დაიტევს 85 მყარ დისკს (6ტ). თავსებადი იქნება ქვემოთ ცხრილში მოყვანილ  მოწყობილობებთან და უზრუნველყოფს ჩანაწერის შენახვას 6 თვის ვადით. აქვე გათვალისწინებული უნდა იქნას დამატებითი ქსელური საშუალებები, რომელთა მეშვეობითაც მოხდება დაკავშირება არსებულ სისტემებთან.

56 ცალი ქსელური კამერის ჩანაწერი  შენახული უნდა იქნას 6 თვის (185 დღე) ვადით. კერძოდ:  56 ქსელური კამერის ჩანაწერი, საიდანაც 21 ცალი 4 მგპ-იანი და 35 ცალი 1,3მგპ-იანი. ამასთან კამერის ჩანაწერის ხარიხი უნდა იყოს მაღალი:

-H264(ip)  კომპრესია,

- ჩაწერის მაღალი ხარისხი,

- 4მგპ კამერებისათვის  მინიმუმ 2048X1520 რეზოლუციით ჩაწერა, ხოლო 1,3მგპ-თვის - 1280X1024 რეზოლუციით.

- მინიმუმ 15კ/წ(FPS) ჩაწერა, მოძრაობის რეჟიმი.

- ჩანაწერი ინახებოდეს 180-185 დღე.

- კამერის ბიტრეიტი მინიმუმ 4000 Kbps

ასევე გათვალისწინებული უნდა იქნას მეხსიერების ბლოკების სისტემური წყობა, რომელიც დაიცავს ინფორმაციის დაკარგვისაგან, კერძოდ: RAID 5 წყობა, აგრეთვე მოწყობილობაზე „ცხელ რეჟიმში“  მყარი დისკის შეცვლის შესაძლებლობა.

## ქვემოთ ცხრილში მოცემულია არსებული ქსელური მოწყობილობების სპეციფიკაციები:

| დასახელება | ქსელური ჩამწერი NVR | ქსელური ჩამწერი NVR | ქსელური ჩამწერი NVR | კამერა | კამერა | კამერა | კამერა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოდელი | nvr 608-128-4k | nvr 608-32-4k | HIKVISION DS -9632NI-IB | DAHUA-IPC-HFW5421E-Z --- 4მგპ_2,7-12მმ | DAHUA-IPC-HDW4120M ----1.3მგპ-3,6 | HIKVISION DS-2CD2742FWD-IZ -4მგპ_2,7-12მმ---- | HIKVISION DS-2CD2110F-I -1.3მგპ_2,8მმ |
| რაოდენობა | 1 | 1 | 1 | 18 ცალი | 34 ცალი | 3 ცალი | 1 ცალი |

# II ობიექტი - ქ. ბათუმი:

ქსელური მოწყობილობ(ებ)ა, რომელიც დაიტევს 30 მყარ დისკს (6 ტ). თავსებადი იქნება ქვემოთ ცხრილში მოყვანილ  მოწყობილობებთან და უზრუნველყოფს ჩანაწერის შენახვას 6 თვის ვადით. აქვე გათვალისწინებული უნდა იქნას დამატებითი ქსელური საშუალებები, რომელთა მეშვეობითაც მოხდება დაკავშირება არსებულ სისტემებთან.

19 ცალი ქსელური კამერის ჩანაწერი  შენახული უნად იქნას 6 თვის ვადით. კერძოდ:  19 ქსელური კამერის ჩანაწერი, საიდანაც 5 ცალი 4 მგპ-იანი და 14 ცალი 1,3მგპ-იანი. ამასთან კამერის ჩანაწერის ხარიხი უნდა იყოს მაღალი:

H264(ip)  კომპრესია,

- ჩაწერის მაღალი ხარისხი,

- 4მგპ კამერებისათვის  მინიმუმ 2048X1520 რეზოლუციით ჩწერა, ხოლო 1,3მგპ-თვის - 1280X1024 რეზოლუციით.

- მინიმუმ 15კ/წ(FPS) ჩაწერა, მოძრაობის რეჟიმი ( დღის განმავლობაში აქტიური ჩაწერა 12სთ).

- ჩანაწერი ინახებოდეს 180-185 დღე.

- კამერის ბიტრეიტი მინიმუმ 4000 Kbps

ასევე გათვალისწინებული უნდა იქნას მეხსიერების ბლოკების სისტემური წყობა ,რომელიც დაგვიცავს ინფორმაციის დაკარგვისაგან, კერძოდ: RAID 5 წყობა, აგრეთვე მოწყობილობაზე „ცხელ რეჟიმში“  მყარი დისკის შეცვლის შესაძლებლობა.

## ქვემოთ ცხრილში მოცემულია არსებული ქსელური მოწყობილობების სპეციფიკაციები

| დასახელება | ქსელური ჩამწერი NVR | კამერა | კამერა |
| --- | --- | --- | --- |
| მოდელი | HIKVISION DS -9632NI-IB | HIKVISION DS-2CD2742FWD-IZ -4მგპ_2,7-12მმ---- | HIKVISION DS-2CD2110F-I -1.3მგპ_2,8მმ |
| რაოდენობა | 1 | 5 ცალი | 14 ცალი |