Техническое задание на модернизацию оборудования для слива высоковязких нефтепродуктов на эстакаде №5 Кулевского Терминала

| 1 | Заказчик | - ООО "Терминал Черного моря" |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место Модернизации | - Нефтяной терминал ООО «Терминал Черного моря», п. Кулеви , Хобский район, Грузия |
| 3 | Цель Модернизации | Увеличение производственной мощности существующей системы для слива высоковязких нефтепродуктов на эстакаде №5. |
| 4 | Характеристика района | - Климатические условия принять по СНиП 23-01-99 для г.Поти, Грузия |
| 5 | Исходные данные для модернизации: |  |
|  | Технические параметры существующего оборудования: - Время слива битума - Мощность установки - Потребляемая электрическая мощность установки- | от 12 до 24 часов в зависимости от температуры окружающей среды, температуры продукта и прочих. 350 КВт. 20 кВт |
|  | Технические характеристики существующего битумного насоса - Тип насоса битумный ДС125 шестеренный - Подача, м3/ч - Номинальная частота вращения, об/мин - Рабочее давление, МПа (кгс/см2) - Диаметр условного прохода, мм - Высота всасывания, м, не более - Вязкость жидкости, см2/с, не более - Максимальное давление теплоносителя, МПа (кгс/см2) - Максимальная температура теплоносителя, °С | ДС125 32 450 0,59 (6) 80 1 35 0,78 (8) 180 |
| 7 | Объем работ | Объем работ должен включат: - изготовление, поставка, монтаж и пуск оборудования для модернизации Системы разгрузки железнодорожных цистерн (на 10 установок) - модернизация существующей системы разгрузки железнодорожных цистерн, - доставка оборудования на объект Покупателя - монтажными доставленного оборудования на объекте - проведение работ по пуско-наладке, испытания и пуска оборудования в эксплуатацию - обучение персонала Заказчика правилам эксплуатации и технического обслуживания оборудования - предоставление Заказчику расчеты нагрузок на фундаменты, схемы подключения трубопроводов, клапанов, датчиков. - интеграция контрольной системы модернизиронного оборудования в существующую систему АСУ ТП Заказчика. |
| 8 | Снабжение объектов эл.энергией, теплом, водой | - От существующих источников терминала Кулеви (КТП-6, КТП-9) |
| 9 | Контроль и управление техническим процессом | - из существующей операторной, - Программное обеспечения для работы с установками с открытым кодом |
| 10 | Нормативная база | - В соответствии с действующими международными нормами, правилами и требованиями |
| 11 | Сроки выполнения работ | - Согласно условиям договора |
| 12 | Техническая документация на оборудование | габаритный чертёж оборудования - схемы электрических подключений - руководство по эксплуатации - схема нагрузок на фундамент |

13. Описание работы существующего технологического оборудования

На эстакаде №5 эксплуатируются 10 установок для разгрузки вязких нефтепродуктов (битум, гудрон, мазут) с тремя внешними теплообменниками и одним погружаемым теплообменником типа «игла». Установки оборудованы шестеренчатым насосам ДС-60 производительностью 60 м3/ч. В горловину цистерны с холодным продуктом с помощью консольного поворотного крана помещается погружной теплообменник (в качестве теплоносителя используется термальное масло), который через определенное время образует вокруг себя объем разогретого продукта. Данный продукт отбирается из цистерны через подключенное УСН.

Подогретый продукт попадает в систему теплообменников. Горячий продукт через устройство верхнего размыва продукта, установленное на погружном теплообменнике, подается в цистерну.

Устройство верхнего размыва представляет собой раскладывающиеся трубопроводы, которые под давлением начинают подавать горячий продукт в так называемые «мертвые зоны» цистерны. В результате объем циркулирующего горячего продукта постепенно увеличивается, и цистерна разогревается полностью.

После того, как цистерна полностью разогрета, включается насос на слив продукта в резервуарный парк.