AP -ს ტიპი: Indoor WiFi 6E

AP ვენდორები: Cisco, Fortinet, Cambium, Juniper, HP Aruba, Ruckus

AP -ების რაოდენობა: 50 ცალი

AP -ს მართვა: ცენტრალური (ვირტუალური) ან cloud მართვის საშუალება

რადიოს სიხშირე: 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz (სამივე სიხშირეზე ერთდროულად მუშაობის შესაძლებლობით)

Wifi სტანდარტი: 802.11 a/b/g/n/ac/ax მხარდაჭერა

კვების ტიპი: PoE 802.3af/at

ანტენის ტიპი: ინტეგრირებული (omni)

ანტენის რაოდენობა: თითოეულ სიხშირეზე 2 ანტენა (მინიმუმ)

ოპერირების ტიპი: თითოეულ სიხშირეზე მინიმუმ 2x2:2 (mu-mimo)

ანტენის სიმძლავრე (მინიმუმ): 2.4GHz – 4 dBi; 5GHz – 5 dBi; 6GHz – 5 dBi

გამტარუნარიანობა (მინიმუმ): 2.4 GHz - 400 Mbps; 5 GHz - 800 Mbps; 6 GHz - 2.4 Gbps

SSID რაოდენობა: მინიმუმ 8 (ერთდროულად)

ერთდროული მოწყობილობების რაოდენობა: თითო რადიოზე მინიმუმ 200 მოწყობილობა

აუთენტიფიკაციის ტიპი: wpa2, wpa3

ინტერფეისი: Rj-45 (1 x IEEE 100/1000 Mbps Ethernet მინიმუმ); ცალკე მენეჯმენტ პორტი

სამაგრის ტიპი: ჭერზე მისამაგრებელი

გარანტია: მინიმუმ 3 წელი

- შემოთავაზებული მოწყობილობები უნდა იყოს ერთი და იმავე მწარმოებლის.

- ყველა მოთხოვნილ აპარატურაზე მომწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს მწარმოებლის ავტორიზაციის წერილი (Manufacturers Authorization Form).

- მომწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს მოთხოვნილი  ვენდორის არანაკლებ ერთი სერთიფიცირებული ინჟინრის სერტიფიკატი.