ტექნიკური დავალება

ბექთაკარის გ/ფაბრიკის დაფქვის განყოფილებაში ნახევრად დაფქვის წისქვილის ფუტიროვკების მონტაჟებაზე.

დამკვეთი: არ ემ ჯი აურამაინი

ობიექტის ადგილმდებარეობა: ბექთაკარის გ/ფაბრიკა, დაბა კაზრეთი, ბოლნისის რაიონი

სამუშაოების მოცულობა

ფუტიროვკის მონტაჟი ნახაზის მიხედვით (დანართი1). მონტაჟის სქემა დანართი2-ის მიხედვით ანალოგიური სქემა.

The size of the liners can be read from the descriptions. Example Head liner double: 77 thickness plate; 211 height lifter; 1020 coord length; 921 plate length.

| Item | Qty. | Part No. | Description | Weight kg/ea | Weight kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 | MM1664392 | HEAD LINER DOUBLE METALLIC S-S-77/211-1020-921-9 | 586,30 | 5 276,70 |
| 2 | 18 | MM1664396 | HEAD LINER METALLIC S-S-77/211-817-923-18- | 534,30 | 9 617,40 |
| 3 | 28 | MM1664398 | FILLING SEGMENT METALLIC P-117-167-1100-20- | 161,50 | 4 522,00 |
| 4 | 28 | MM1664400 | SHELL LINER METALLIC A-C-76/281-539-1255- | 695,00 | 19 460,00 |
| 5 | 28 | MM1659150 | SHELL LINER METALLIC A-C-76/281-539-1255- | 695,40 | 19 471,20 |
| 6 | 19 | MM1664402 | SUPPORT SEGMENT 408-110-849-20-0-02 6160002 | 41,50 | 788,50 |
| 7 | 18 | MM1664404 | DISCHARGER OUTER METALLIC 383/383-815-1177-18- | 834,40 | 15 019,20 |
| 8 | 9 | MM1664406 | DISCHARGER INNER METALLIC 383/383-942-817-09- | 628,80 | 5 659,20 |
| 9 | 18 | MM1664403 | GRATE LINER METALLIC S-77/223-815-1177-50- | 611,10 | 10 999,80 |
| 10 | 9 | MM1664407 | HEAD LINER DOUBLE METALLIC S-S-77/223-852-678-09 | 417,10 | 3 753,90 |
| 11 | 1 | MM1671493 | DISCHARGE CONE 1224/1389-565-9-02 | 560,50 | 560,50 |
| 12 | 168 | ML-217583-003 | OVAL HEAD BOLT 1.5"/M36X160/125-8.8-X-UNPLTD ISO | 2,10 | 352,80 |
| 13 | 36 | ML-217583-006 | OVAL HEAD BOLT 1.5"/M36X190/125-8.8-X-UNPLTD ISO | 2,30 | 82,80 |
| 14 | 36 | ML-217583-007 | OVAL HEAD BOLT 1.5"/M36X200/125-8.8-X-UNPLTD ISO | 2,40 | 86,40 |
| 15 | 27 | ML-217583-008 | OVAL HEAD BOLT 1.5"/M36X210/125-8.8-X-UNPLTD ISO | 2,50 | 67,50 |
| 16 | 27 | ML-217583-010 | OVAL HEAD BOLT 1.5"/M36X230/125-8.8-X-UNPLTD ISO | 2,70 | 72,90 |
| 17 | 18 | ML-217583-029 | OVAL HEAD BOLT 1.5"/M36X580/160-8.8-X-UNPLTD ISO | 5,50 | 99,00 |
| 18 | 27 | ML-217583-030 | OVAL HEAD BOLT 1.5"/M36X600/160-8.8-X-UNPLTD ISO | 5,60 | 151,20 |
| 19 | 9 | ML-217583-031 | OVAL HEAD BOLT 1.5"/M36X620/160-8.8-X-UNPLTD ISO | 5,80 | 52,20 |
| 20 | 348 | ML-248523 | RUBBER SEALER 90/36-13 REINFORCED | 0,20 | 69,60 |
| 21 | 348 | ML-217327 | CUP WASHER ML-CUPWASHER 110/90/40-31 27MnCrB5-2 | 1,10 | 382,80 |
| 22 | 348 | 704203927360 | NUT, HEXAGONAL, TORQUE ISO7040-M36-8-A3A Steel | 0,50 | 174,00 |
| 23 | 110 | ML-251894 | PLUG TEX TEX3-37TO45 | 0,20 | 22,00 |
| 24 | 56 | ZX11366305 | RUBBER BEADING INSERT 10MM SHORE | 2,30 | 128,80 |
|  |  |  |  |  | 96 870,40 |

დამკვეთის მოვალეობები:

- სამშენებლო მზადყოფნა მონტაჟისთვის – 01 თებერვალი 2025 წ.

- 25 ტონიანი ხიდური ამწე

- წიქვილის მწარმოებელი ქარხნის შეფ-ზედამხედველობა.

დამატებითი მოთხოვნები შემსრულებლის მიმართ:

- სამრეწველო დანადგარების მონტაჟის გამოცდილება.

- კომერციულ წინადადებაში მითითებული უნდა იყოს სამუშაოს შესრულების ვადა (სამუშაო განრიგი)