ტ ე ქ ნ ი კ უ რ ი  დ ა ვ ა ლ ე ბ ა

საველე სამუშაოების შესრულება მადნეულის კარიერის ჰიდროგეოლოგიური შესწავლის ფარგლებში

| № | ძირითადი მონაცემების ჩამონათვალი და მოთხოვნები | ძირითადი მონაცემები და მოთხოვნები |
| --- | --- | --- |
| 1 | ზოგადი ინფორმაცია |  |
| 1.1 | დამკვეთი | შპს „RMG Copper“ |
| 1.2 | შემსრულებელი | გამოვლინდება ფასთა გამოკითხვის მეშვეობით |
| 1.3 | სამუშაოს შესრულების საფუძველი | ხელშეკრულება |
| 1.4 | ობიექტის დასახელება | სს RMG Copper-ის მადნეულის კარიერი |
| 1.5 | ობიექტის განთავსების ადგილი | საქართველო, ბოლნისის მუნიციპალიტეტი |
| 1.6 | პროექტის დასახელება | საველე სამუშაოების შესრულება მადნეულის კარიერის ჰიდროგეოლოგიური შესწავლის ფარგლებში |
| 1.7 | მომსახურების ტიპი: | მადნეულის კარიერის ჰიდროგეოლოგიური შესწავლის ფარგლებში უნდა ჩატარდეს საველე ცდები, მოეწყოს პიეზომეტრული ჭაბურღილები, ერთ ჭაბურღილში უნდა ჩატარდეს ლუჟონის ცდა და ერთი ჭაბურღილი უნდა აღიჭურვოს პიეზომეტრული სენსორებით. - ჭაბურღილების ბურღვა შესრულდება დამკვეთის მიერ: - ბურღვის ტიპი - კერნული ბურღვა, ბურღვის დიამეტრი - PQ და HQ; - ჭაბურღილები იქნება ვერტიკალური; - ერთ ლოკაციაზე იქნება 2 ჭაბურღილი (ჭაბურღილების აღჭურვის ინსტრუქცია მოცემულია ქვემოთ ცხრილში); - ღრმა ჭაბურღილების გაბურღვა მოხდება PQ და HQ დიამეტრებით, რათა მოხდეს მათში პიეზომეტრების სათანადოდ მოწყობა; - არაღრმა ჭაბურღილები გაიბურღება PQ დიამეტრით, რათა სათანადოდ მოხდეს მათში პიეზომეტრების მოწყობა; 2. ჭაბურღილებში უნდა ჩატარდეს საველე ცდები, რომელიც შესრულებული იქნება დამკვეთის მიერ (“არემჯი ჯგუფის“ გეოტექნიკური სამსახური). - საველე ცდები: ჩასხმის ცდები ჭაბურღილებში, ყოველი ცვლის დაწყების წინ წყლის დონეების გაზომვა, ქიმიური ანალიზისათვის წყლის სინჯების აღება; სამუშაო, რომელიც უნდა შესრულდეს კონტრაქტორი ორგანიზაციის მიერ: - ყველა ჭაბურღილში (10 ერთეული ჭაბურღილი) პიეზომეტრული მილების მოწყობა; - ღრმა ჭაბურღილები დასრულდება HQ საბურღი მილებით და პიეზომეტრები უნდა მოეწყოს დიამეტრის შესაბამისად; - არაღრმა ჭაბურღილები გაიბურღება PQ საბურღი მილების გამოყენებით და პიეზომეტრები უნდა მოეწყოს დიამეტრის შესაბამისად; - 1 ჭაბურღილში უნდა მოეწყოს ავტომატური პიეზომეტრული ქსელი - VWP, HG24-05 ჭაბურღილში; - კონტრაქტორმა ორგანიზაციამ უნდა მოგვაწოდოს სენსორები და პასუხისმგებლობა აიღოს მის ინსტალაციაზე და გამართულად მუშაობაზე; - სენსორები უნდა მოეწყოს 140, 190 და 240 მეტრ სიღრმეებზე; - სენსორები უნდა იყოს მთლიანად ცემენტირებული; - ლუჟონის (პაკერის) ცდები უნდა შესრულდეს 1 ჭაბურღილში - HG24-01, სავარაუდოდ, ორმაგი პაკერის გამოყებით; |
| 2. | საწყისი მონაცემები პროექტირებისათვის |  |
| 2.1 | დამკვეთის მიერ მიწოდებული საწყისი მონაცემები | - ტერიტორიის ტოპო გადაღება საპროექტო ჭაბურღილების განლაგებით; |
| 3. | მოთხოვნები დოკუმენტაციასთან |  |
| 3.1 | სამუშაოს დაწყების თარიღი | ხელშეკრულების თანახმად |
| 3.2 | სამუშაოს დასრულების თარიღი | ხელშეკრულების თანახმად |
| 3.3 | მოთხოვნები გაწეული მომსახურებისა და საპროექტო დოკუმენტაციის შემადგენლობის შესახებ | - მომსახურება უნდა იყოს დამკვეთის მიერ დადგენილ გრაფიკთან შესაბამისობაში, ერთჯერადი მომსახურება; |
| 3.4 | მარეგულირებელი დოკუმენტების მოთხოვნები და განხორციელების წესები | - შეასრულოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნები, მათ შორის "გარემოს დაცვის შესახებ" და "ნიადაგის შესახებ", "წყლისა და ბუნებრივი რესურსების გამოყენებისათვის გადახდის შესახებ" საქართველოს კანონით დადგენილი სხვა პირობები, კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები და სააგენტოს მიერ მოწოდებული გეო-ინფორმაციული პაკეტის საფუძველზე გარემოს დაცვის ეროვნული სააგენტოს No229 მიწისქვეშა რესურსების გამოყენებით. 2012 წლის 2 მარტის "მინერალური რესურსები". |
| 3.5 | მოთხოვნები შემსრულებლის მიმართ | - კონტრაქტორ კომპანიას უნდა გააჩნდეს შესაბამისი გამოცდილება მსგავსი ტიპის საველე ჰიდროგეოლოგიური სამუშაოების ხარისხიანად შესრულებისათვის; |
| 3.6 | სხვა მოთხოვნები კონტრაქტორის მიმართ | - ჩატარებული სამუშაოები შესაბამისობაში უნდა იყოს სს “RMG Copper-ში“ მოქმედ შრომის დაცვისა და უსაფრთხოების, საწარმოში მოქმედი გარემოს დაცვის ნორმატივებთან; |
| 3.7 | მომსახურების შესრულების მარეგულირებელი ნორმატიული დოკუმენტები | ხელშეკრულება, ტექნიკური დავალება. |

| ID | Depth | Packer or wiper seal | Perforated interval | Bentonite seal | Cement seal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HG24-01D | 280 | 180 | 200-280 | 160-180 | Above 160 m |
| HG24-01S | 140 | 100 | 110-140 | 80-100 | Above 80 m |
| HG24-02D | 260 | 180 | 200-260 | 160-180 | Above160 m |
| HG24-02S | 120 | 90 | 100-120 | 70-90 | Above 70 m |
| HG24-03D | 280 | 180 | 200-280 | 160-180 | Above 160 m |
| HG24-03S | 140 | 100 | 110-140 | 80-100 | Above 80 m |
| HG24-04D | 280 | 180 | 200-280 | 160-180 | Above 160 m |
| HG24-04S | 140 | 100 | 110-140 | 80-100 | Above 80 m |
| HG24-05D | 240 | 180 | 200-240 | 160-180 | Above 160 m |
| HG24-05S | 110 | 80 | 90-110 | 70-80 | Above 70 m |

ჭაბურღილების მოწყობის ინსტრუქცია