Техническое задание

Предприятие: RMG GOLD

Объект: Электролизная ванна

Пос. Казрети   Грузия

2025г

Исходные Данные

- Цель приобретения:

Замена изношенной электролизной ванны , отработавший свой ресурс

- Наименование :

Электролизная ванна. Раствор электролиза поступает из цикла десорбции драгметаллов процесса регенерации ионообменной смолы в непрерывном режиме. Электролизная ванна должна быть оснащена удобным днищем ,

позволяющим беспрепятственно смывать катодный осадок ,  иметь оградительное приспособление для успокоения потока прходящего раствора, и иметь крышу которая открывается на 90 0  вертикально

- ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:

| Наименование материалов | Внутри/снаружи/ частично | Внутри |
| --- | --- | --- |
| Мин. Температура | С0 | 50 |
| Макс. Температура | С0 | 98 |
| Скорость потока через электролизер | м3/ч | 14 - 33 |
| Цикл |  | замкнутый |
| Тип Электролизера |  | проточный |
| Материал корпуса |  | полипропилен |
| Описание материалов раствара |  | Насыщенный раствор цыкла десорбции драг.металлов С использованием NaOH 30-40 gr/l ,тиомочевина-15-25гр/л, также присудствует NaCN,-2.5-3% ,PH-11.5-12.5 |
| Кол-во катодов | шт | 9 |
| материал катодов |  | SS-316 |
| Площадь катодной рамки | м2 | 0.7 |
| Кол-во анодов | шт | 10 |
| материал анодов |  | SS-316 |
| материал шин |  | МЕДЬ |
| Патрубок входа | Диа. мм | 76 |
| Патрубок выхода | Диа. мм. | 76 |
| Патрубок дренажа раств. | Диа. мм. | 60 |
| Патрубок для смывания Катодного остатка | Диа. мм. | 60 |
| Габариты ванны | Д.Ш.В | 1600*850*860 |
| Высота ножек ванны | мм | 400 |

- Проектные требования:

| Ванна электролиза | Включено |
| --- | --- |
| Запорная арматура питающего трубопровода, сливного и слива Катодного осадка | Включено |
| Укрытие для отвода газов и испарений образующихся в процессе электролиза | Включено |
| Катоды и аноды | Включено |
| Инструкция по эксплуатации для ванны | Включено |
| Гарантия работоспособности | Включено |
| Важные /критические запчасти | Включено |
| Запчасти для эксплуатации на 1 год | Включено |
| Специнструмент для установки | Включено |