ტექნიკური დავალება

საწარმო: RMG GOLD

ობიექტი: ელექტროლიზური აბაზანა

კაზრეთის დასახლება, საქართველო

2025 წელი

საწყისი მონაცემები

- შეძენის მიზანი:

გაცვეთილი ელექტროლიზური აბაზანის შეცვლა, რომელმაც ამოწურა თავისი რესურსი.

- დასახელება:

ელექტროლიზური აბაზანა. ელექტროლიზის ხსნარი უწყვეტ რეჟიმში მიეწოდება იონმიმოცვლითი ფისების რეგენერაციის პროცესის ძვირფასი ლითონების დესორბციის ციკლიდან. ელექტროლიზური აბაზანა აღჭურვილი უნდა იყოს მოხერხებული ძირით, რომელიც იძლევა კათოდური ნალექის შეუფერხებლად ჩამორეცხვის შესაძლებლობას, აქვს შემომფარგვლელი მოწყობილობა გამდინარე ხსნარის ნაკადის დასამშვიდებლად და, ასევე, აქვს სახურავი, რომელიც იღება ვერტიკალურად 90°-ზე.

- ტექნიკური პირობები:

| მასალების დასახელება | შიდა/გარე/ ნაწილობრივ | შიდა |
| --- | --- | --- |
| მინიმალური ტემპერატურა | °С | 50 |
| მაქსიმალური ტემპერატურა | °С | 98 |
| ელექტროლიზერში ნაკადის გატარების სიჩქარე | მ3/სთ | 14 - 33 |
| ციკლი |  | ჩაკეტილი |
| ელექტროლიზერის ტიპი |  | გამდინარე |
| კორპუსის მასალა |  | პოლიპროპილენი |
| ხსნარის მასალების აღწერილობა |  | ძვირფასი ლითონების დესორბციის ციკლის ნაჯერი ხსნარი, 30-40 გ/ლ NaOH-ის, 15-25 გ/ლ თიოშარდოვანას გამოყენებით, ასევე, შეიცავს 2.5-3% NaCN-ს, pH-11.5-12.5 |
| კათოდების რაოდენობა | ცალი | 9 |
| კათოდების მასალა |  | SS-316 |
| კათოდური ჩარჩოს ფართობი | მ2 | 0.7 |
| ანოდების რაოდენობა | ცალი | 10 |
| ანოდების მასალა |  | SS-316 |
| სალტეების მასალა |  | МЕДЬ |
| შესასვლელის მილყელი | ∅ მმ | 76 |
| გამოსასვლელის მილყელი | ∅ მმ | 76 |
| ხსნარის დრენაჟის მილყელი | ∅ მმ | 60 |
| მილყელი კათოდური ნარჩენის ჩამოსარეცხად | ∅ მმ | 60 |
| აბაზანის გაბარიტები | სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე | 1600×850×860 |
| აბაზანის ფეხების სიმაღლე | მმ | 400 |

- საპროექტო მოთხოვნები:

| ელექტროლიზის აბაზანა | მოითხოვება |
| --- | --- |
| მკვებავი, ჩამოსასმელი და კათოდური ნალექის ჩამოსასხამი მილსადენის ჩამკეტი არმატურა | მოითხოვება |
| ელექტროლიზის პროცესში წარმოქმნილი აირებისა და ანაორთქლების სარინი საფარი | მოითხოვება |
| კათოდები და ანოდები | მოითხოვება |
| აბაზანის ექსპლუატაციის ინსტრუქცია | მოითხოვება |
| შრომისუნარიანობის გარანტია | მოითხოვება |
| მნიშვნელოვანი/კრიტიკული სათადარიგო ნაწილები | მოითხოვება |
| სათადარიგო ნაწილების მარაგი ერთწლიანი ექსპლუატაციისთვის | მოითხოვება |
| სპეციალური ხელსაწყო დასაყენებლად | მოითხოვება |