„ბექთაკარის“ საბადოსთვის მტვირთავ-გამომტანი მანქანის

ტექნიკური დავალება

შინაარსი

ნაწილი 1. ზოგადი მონაცემები.

ქვეგანყოფილება 1.1. დასახელება..

ქვეგანყოფილება 1.2. გამონამუშევარის გეომეტრიული მახასიათებლები

ქვეგანყოფილება 1.3. ცნობები სიახლის შესახებ.

ნაწილი 2. გამოყენების არე.

ნაწილი 3. ექსპლუატაციის პირობები.

ნაწილი 4. ტექნიკური მოთხოვნები.

ქვეგანყოფილება 4.1. ძირითადი პარამეტრები და ზომები.

ქვეგანყოფილება 4.2. ძირითადი ტექნიკურ-ეკონომიკური და საექსპლუატაციო 
                    			           მაჩვენებლები.

ქვეგანყოფილება 4.3. საიმედოობის მოთხოვნები.

ქვეგანყოფილება 4.4. მოთხოვნები ელექტროკვების მიმართ.

ქვეგანყოფილება 4.5. მოთხოვნები დოკუმენტაციის მიმართ.

ნაწილი 5. მოთხოვნები გარანტიების მოცულობის ან/და წარდგენის ვადის მიმართ.

ნაწილი 6. მოთხოვნები რემონტისთვის ვარგისიანობის მიმართ.

ნაწილი 7. ეკოლოგიური მოთხოვნები.

ნაწილი 8. უსაფრთხოების მოთხოვნები.

ნაწილი 9. დანართების ჩამონათვალი.

1. ზოგადი მონაცემები

1.1. დასახელება.

მტვირთავ-გამომტანი მანქანა.

1.2 გამონამუშევარის გეომეტრიული მახასიათებლები.

გამონამუშევარის სიმაღლე: 5 000 მმ. გამონამუშევარის სიგანე: 5 000 მმ. მობრუნების მინიმალური გარე რადიუსი, მმ: 8600 მმ. მობრუნების მინიმალური შიდა რადიუსი, მმ: 4400 мм. დახრილი ჩამოსასვლელის მაქსიმალური დაქანება: 14°.

1.3 ცნობები სიახლის შესახებ.

მიმწოდებელმა უნდა მისცეს გარანტია, რომ მიწოდებული მოწყობილობა ახალია, წარსულში არ ყოფილა გამოყენებული, სერიული მოდელისაა, მასში ასახულია ყველა უკანასკნელი მოდიფიკაცია და მიწოდების მომენტისთვის მწარმოებლის მიერ არ არის მოხსნილი წარმოებიდან.

2. გამოყენების არე.

მტვირთავი თვითმავალი მანქანა გამოიყენება ტვირთის გადასაადგილებლად წატაცებით, აწევით, ტრანსპორტირებით და შემდგომი გადატანისთვის სხვა სატრანსპორტო საშუალებაში დაწყობით.

3. ექსპლუატაციის პირობები.

ჰაერის ტემპერატურა -15°C-დან +30°C-მდე. შახტის დატბორვა (ტენიანობა) / Deposit inundation (humidity) 50 %. ჰაერით მომარაგება: - 6000 მ³. აგრესიული მინარევების შემცველობა წყალში рН 5-7. ჰაერის დაბინძურება - არა. დამტვერიანება - 1.6.

4. ტექნიკური მოთხოვნები.

4.1 ძირითადი პარამეტრები და ზომები.

საოპერაციო სისტემა ციცხვის ტევადობა: 4 მ3. ნომინალური ატვირთვა: 10,000 კგ ცარიელი მასა: 29,000 კგ მოწყვეტის ძალვა: 188 კნ წევის ძალა: 200 კნ ძრავა მოდელი: TAD853VE სიმძლავრე: 235 კვტ @ 2200 ბრ/წმ-ზე. მგრეხი მომენტი: 1064 ნმ @ 1500 ბრ/წმ-ზე. ტიპები: ელექტრორეაქტიული, წყლით გაცივებით, ტურბოშებერვით. გამონაბოლქვის ნორმა: Tier3Stage Ш ამძრავის სისტემა ჰიდროტრანსფორმატორი: DANAC5000 სერია გადაცემათა კოლოფი (КПП): DANAR36000 სერია; ხიდი: Kessler D102 მუხრუჭი: Posi-Stop ბორტული სალტეების ზომები: 18.00-25 კაბინა სერტიფიკაცია FOPS/ROPS მთლიანად დახურული კამერა კონდიციონერითა და გამათბობელით. კარი დაცვის ბლოკირებით. კონტროლის ორბერკეტიანი ოპერაციები. LED ნათურები წინა და უკანა. გაბარიტები სიგრძე: 9777 მმ. სიგანე: 2602 მმ. სიმაღლე: 2385 მმ. კლირენსი: 380 მმ. ჩამოტვირთვის სიმაღლე: 1914 მმ. მობრუნების კუთხე: ±42.5°. შიდა რადიუსი: 3211 მმ. გარე რადიუსი: 6502 მმ. ჰიდრავლიკური სისტემა ჰიდრავლიკური ტუმბო: Rexroth. უკუკავშირი დატვირთვის მიხედვით, ორმაგი. ცვლადი ტუმბო, აქსიალურ-დგუშიანი. ჰიდრავლიკური სარქველი: Rexroth, Parker, Mico ჰიდრავლიკური ავზის მოცულობა ჰიდრავლიკური სისტემა: 240 ლ. მუხრუჭების უკუჯაჭვი. საწვავის ავზის მოცულობა: 310 ლ. კონტროლის სისტემა FET ელექტრონული ტექნოლოგი. CAN-bus კონტროლის მაგისტრალი. 5.7 ინჩი ფერადი დისპლეი. დაპროექტების მოდული დისტანციური მართვის მოწყობილობა ხილულ დიაპაზონში. გაუმართაობის სიგნალიზაცია. გაუმართაობის თვითდიაგნოსტიკა. ჩანაწერის მონაცემების ჩატვირთვა. სხვები გაპოხვის ცენტრალიზებული, ხელით მართული სისტემა. ცეცხლსაქრობი. ისრის საკეტის თითი, სახსრის ღერძი, უკანა სიგნალიზაციები. უკანა სვლის სიგნალი. ციმციმა შუქურა. ოფციები გაპოხვის ავტომატური ცენტრალიზებული სისტემა. ხანძრის ქრობის ცენტრალიზებული სისტემა. ციცხვის შენჯღრევის სისტემა. ციცხვის ამონაგი, მოსახსნელი კბილები.

4.2. ტექნიკურ-ეკონომიკური და საექსპლუატაციო მაჩვენებლები

მუშაობის რეჟიმი მოთხოვნისამებრ.

4.3. საიმედოობის მოთხოვნები.

ექსპლუატაციის ნორმატიული ვადა – არანაკლებ 4 წელი.

4.4. მოთხოვნები ელექტროკვების მიმართ.

ელექტრომოწყობილობა დამზადებული უნდა იყოს მტვრისგან დაცვის გათვალისწინებით IP65. ბორტის ქსელის ძაბვა – 24 ვ. ელექტრული სტარტერისა და გენერატორისა – 24 ვ.

4.5 მოთხოვნები დოკუმენტაციის მიმართ.

- ექსპლუატაციის, ტექნიკური მომსახურებისა და რემონტის ინსტრუქცია ელექტრონული სახით. - ექსპლუატაციის, ტექნიკური მომსახურებისა და რემონტის ინსტრუქცია ნაბეჭდი სახით. - პასპორტი.

5. მოთხოვნები გარანტიების მოცულობისა და წარდგენის ვადის მიმართ.

საგარანტიო მომსახურების ვადა – არანაკლებ 12 თვისა. მოტოსაათის მიმართ შეზღუდვების გარეშე.

6. მოთხოვნები რემონტისთვის ვარგისიანობის მიმართ.

ავტომანქანის დეტალები და შეერთებები უნდა უძლებდეს იმ ძალისხმევასა და დაძაბულობას, რომელიც მათზე მოქმედებს აქტიური ექსპლუატაციის პირობებში. გამოყენებული მასალების ხანგამძლეობა უნდა შეესაბამებოდეს გათვალისწინებულ ექსპლუატაციას, მხედველობაში უნდა იღებდეს დაღლილობის, დაბერების, კოროზიისა და ცვეთის მოვლენებთან დაკავშირებული საშიშროების წარმოქმნას. ავტომანქანის ექსპლუატაციის სახელმძღვანელოში (ინსტრუქციაში) მითითებული უნდა იყოს კონტროლისა და ტექნიკური მომსახურების ის ტიპი და პერიოდულობა, რომლებიც მოითხოვება უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. მითითებული უნდა იყოს ცვეთადი ნაწილები, კვანძები, აგრეგატები, მათი შეფასებისა და შეცვლის კრიტერიუმები.

7. ეკოლოგიური მოთხოვნები.

გამონაბოლქვი აირების შემცველობა უნდა შეესაბამებოდეს ევრო-5-ის ნორმას.

8. უსაფრთხოების მოთხოვნები.

მტვირთავ-გამომტანი მანქანა უნდა მიეწოდებოდეს „ფხვიერი მასალების ტრანსპორტირების წარმოებისას უსაფრთხოების წესებთან“ მკაცრი შესაბამისობით.

9. დანართების ჩამონათვალი.

არ არის

შეადგინა: მთავარმა მექანიკოსმა    ი. ბ. სტაცენკომ ______________