| PROJECT NAME პროექტის სახელწოდება |  |  |
| --- | --- | --- |
| ELEVATOR SPECIFICATION ლიფტების სპეციფიკაცია | L1 | L2 |
| TYPE OF ELEVATOR ლიფტის ტიპი | სერვის ლიფტი GEN2MR_HZ- GEN2 სამანქანე ოთახით EN81-20 | სერვის ლიფტი GEN2MR_HZ- GEN2 სამანქანე ოთახით EN81-20 |
| CAPACITY (KG) ტვირთამწეობა | 1600კგ | 2000კგ |
| SPEED (m/s) სიჩქარე | 1.6 მ/წ | 1.6 მ/წ |
| STOPS გაჩერებების რაოდენობა | 8 | 8 |
| FLOORS სართულების რაოდენობა | 8 | 8 |
| Door Type კარის გარების ტიპი | ცენტრალური გაღებით | ცენტრალური გაღებით |
| OVERHEAD (mm) ბოლო სათულის სიმაღლე | 4280მმ | 4280მმ |
| SHAFT DIMENSIONS (mm) შახტის ზომები | 2310X2655მმ | 2840X3720მმ |
| TRAVEL HEIGHT (mm) აწევის სიმაღლე | 25860მმ | 25860მმ |
| SHAFT BOTTOM PIT (mm) შახტის თანაორმო | 1400მმ | 1400მმ |
| DOOR DIMESIONS WxH (mm) ლიფტის კარების ზომები | 1000X2100მმ | 1200X2100მმ |
| CAR DIMENTIONS (MM) კაბინის ზომები | 1550X2250X2500მმ | 1600X2600X2500მმ |
| CAR WALL DESING კაბინის კედლების | უჟანგავი ფოლადი 304 დამცავი ბამპერებით | უჟანგავი ფოლადი 304 დამცავი ბამპერებით |
| CAR CEILING კაბინის ჭერი | 4600L უჟანგავი ფოლადი 304 | 4600L უჟანგავი ფოლადი 304 |
| MIRROR სარკე | სარკისებური უჟანგავი ფოლადი 304 კაბინის უაკანა კედელზე | სარკისებური უჟანგავი ფოლადი 304 კაბინის უაკანა კედელზე |
| Handrail სახელური | 4900_A უჟანგავი ფოლადი - კაბინის უკანა კედელზე | 4900_A უჟანგავი ფოლადი - კაბინის უკანა კედელზე |
| CAR OPERATION PANEL შიდა გამოძახების ღილაკი | COP2 -LED7.2-BS34DB-stainless steel square button - უჟანგავი ფოლადი 304- LED7.2 დისფლეით | COP2 -LED7.2-BS34DB-stainless steel square button - უჟანგავი ფოლადი 304- LED7.2 დისფლეით |
| LANDING OPERATION PANEL გარე გამოძახების ღილაკი | LOP-HBP17-BS34HB -უჟანგავი ფოლადი 304 დისფლეით | LOP-HBP17-BS34HB -უჟანგავი ფოლადი 304 დისფლეით |
| FLOORING იატაკის მოპირკეთება | 25 მმ ღიობი | 25 მმ ღიობი |
| DOOR FINISH (MAIN FLOOR) კარი მთავარ სართულზე | უჟანგავი ფოლადი | უჟანგავი ფოლადი |
| DOOR FINISH (MAIN FLOOR) კარი მთავარ სართულზე | უჟანგავი ფოლადი | უჟანგავი ფოლადი |
| FIRE RATED DOORS ხანძარმედეგი კარები | E120 (EN81-58) | E120 (EN81-58) |

დანართი #1