Монтаж опорных столов под солнечную станцию 1234 кВт.

Площадка строительства с Скра, расположена  41.99890693956168, 43.992914672423524 координаты. На площадке расположено 3 станции

Подготовка земельного участка к проведению строительно-монтажных работ выполняется Заказчиком, а именно: очистка от зеленых насаждений, мусора, планировка участка от резких перепадов высот.

Заказчиком выполнены изыскания грунтов, которые показывают:

Грунт на ИГЭ 1 – Суглинок коричневого цвета, твердый.  ИГЭ 1 – Суглинок коричневого цвета, твердый. Значения основных физико-механических характеристик грунтов: − объемная плотность р=1,87 г/см3; − условное расчетное сопротивление R0=2,43 кг/см3; − угол трения В=19,50; − адгезия С=0,25 кг/см2; − модуль деформации Е=190 кг/см2; − балл по трудности обработки р-33/г, III категория. Элемент 1 покрыт 40-50-сантиметровым валковым слоем – галькой и монетами с включениями крупных блоков до 5% и с засыпкой из песка разной крупы. На территории исследований не обнаружено никаких геотехнических процессов, которые могли бы представлять какую-либо опасность. Грунтовые воды не появлялись ни в одной яме до 4,0 м.

В соответствии с данным Техническим заданием подрядчик должен выполнить следующие работы:

- Выполнить  геодезическую раскладку столов на площадках, с обозначением реперных точек. Количество и расстановку реперных точек согласовать с Заказчиком.

- На каждом участке необходимо забить сваи с помощью специализированных сваебойных машин под столы с учетом рельефа местности, глубина забивки свай 1500мм. Растановка свай осуществляется по геопозиционным точкам с помощью геодезиста. При забивке свай необходимо соблюдать рядность и целостность диагоналей.

Участок 1

Сваи (90х50х18,5х3) х 2531 -704 шт

Сваи (90х50х18,5х3) х 3602 -704 шт

ИТОГО 1408 свай.

Генеральный план СЭС и расстановка столов, прилагается.