სოფ. ურბნისი სოკარის ბენზინგასამართი სადგურის, ტერიტორიაზე ცალკე მდგომი შენობის სახურავზე ჩასატარებელი ჰიდროსაიზოლაციო სარემონტო სამუშაოების ჩამონათვალი

- ბეტოპანელის სახურავის დამუშავება პოლიურეთანის გრუნტით 200 მ2

- ბეტონის პანელების გადაბმის ადგილები, სადაც გამოვლენილი იქნება დაზიანებები ან   ნაპრალები, რომელიც უნდა შეივსოს პოლიურეთანის PU ჰერმეტიული მასალით.

- ბეტონის პანელური სახურავი უნდა დამუშავდეს პოლიურეთანის PU ჰიდროსაიზოლაციო ელასტიური, ულტრაიისფერი სხივებისადმი მედეგი მასალით, ორი პირი (1 კვ.მ-ზე 1.2-1.5 კგ. 200 მ2).