|  | ვამტკიცებ: |  |
| --- | --- | --- |
|  | საყდრისის მაღაროს წარმოების დირექტორი |  |
|  | შპს არემჯი გოლდი |  |
|  | _____________ ვ. აბაშმაძე |  |
|  | <<____ >>__________ 2025წ. |  |
| საყდრისის მაღაროს ადგილობრივი განიავების ვენტილატორის ტექნიკური დავალება |  |  |
| 1 | ვენტილატორის განლაგება ზღვის დონიდან (მეტრი) | 600-700 მ (ზღვის დონიდან) |
| 2 | ვენტილატორის უშუალო განთავსების ადგილი | მიწისქვეშა/მიწისზედა |
| 3 | გათავსების გარემო ( მაღაროს ატმოსფერო) | უსაფრთხო აირებით |
| 4 | ფრთები საპირისპირო ბრუნვით, ორი ელ. ძრავით. | 2x75kw/140kw. |
| 5 | მაღაროს ტემპერატურა | 16°დან 20°С |
| 6 | ტემპერატურა ზედაპირზე | -6°C დან +35°C მდე |
| 7 | ელ. აღჭურვილობის დაცვის შესრულების დონე | IP55 |
| 8 | გათვლილი სტატიკური წნევა (საპროექტო) | 3000-4000Pa |
| 9 | საჭირო წარმადობა | მაქს. 30-45მ3/წმ |
| 10 | განიავების მეთოდი | დაბერვითი |
| 11 | გამავალი ადაპტერის დიამეტრი | 1200-1400მმ |
| 12 | მუშაობის რეჟიმი | სადღეღამისო |
| 13 | ძაბვა ქსელში | 400 ვოლტი |
| 14 | სიხშირე | 50 ჰერცი |
| 15 | მაყუჩები | დიახ |
| 16 | ვენტილატორის დაფიქსირება: მიწისზედა, ჩამოკიდებული | დიახ |
| მართვა |  |  |
| 1 | სიხშირული გარდამქმნელის მეშვეობით | დიახ |
| 2 | დისტანციური მართვა/ ადგილობრივი მართვა | დიახ |
| 3 | სიხშირული გარდამქმნელის განთავსება მართვის კარადაში | დიახ |
| კონტროლირებადი პარამეტრები |  |  |
|  | ელ. ძრავის მუშაობის პარამეტრები | დიახ |
| ინფორმაცია საბადოს შესახებ |  |  |
| 1 | შესვლა ზედაპირიდან დახრილი პანდუსის მეშვეობით | დიახ |
| 2 | დამუშავების მეთოდი | ბურღვა-აფეთქება |
| 3 | ყველა სამუშაო სრულდება შიდა წვის ძრავაზე მომუშავე ტექნიკის მეშვეობით | დიახ |
| მოამზადა: |  |  |
|  | საყდრისის მიწისქვეშა მაღაროს მთ. ენერგეტიკოსი | ო. დოხლენკო |
| შეათანხმა: |  |  |
|  | საყდრისის მაღაროს წარმოების მთ. ინჟინერი | თ. ჯამანოვი |