სააქციო საზოგადოება „ლიბერთი ბანკი“

სატენდერო   დოკუმენტაცია

4 (ოთხი) ერთეული ავტომანქანა  მიცუბიში L 200-ის და 2 (ორი) ერთეული მიკროავტობუსის Ford Transit VAN 350L L3H2 ჯავშნირება

2025 წელი

1. შესყიდვის ობიექტი

1.1. 4 (ოთხი) ერთეული ავტომანქანა  მიცუბიში L 200-ის და 2 (ორი) ერთეული მიკროავტობუსის Ford Transit VAN 350L L3H2 ჯავშნირება სატენდერო განცხადების მე-8-ე პუნქტის და ფასების ცხრილის (დანართი #1) შესაბამისად;

2. პრეტენდენტის მიერ სავალდებული წარმოსადგენი დოკუმენტ(ებ)ი

- სამეწარმეო ამონაწერი;

- კომპანიის მოკლე მიმოხილვა;

- სატენდერო წინადადება ფასების ცხრილის მიხედვით (დანართი #1);

3. პრეტენდენტის მიერ გამარჯვების შემდეგ, ხელშეკრულების გაფორმებამდე სავალდებული წარმოსადგენი დოკუმენტ(ებ)ი

- კლიენტების სია, რეკომენდაციები;

- განიხილება კომპანიები, რომლებიც მინიმუმ 2 ორი) წელიწადია დაფუძნებული;

- კომპანიის სერტიფიკატები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

- ინფორმაცია წარსულში ანალოგიური გამოცდილების შესახებ;

- ცნობა საგადასახადოდან დავალიანების არ არსებობის შესახებ;

- რეკვიზიტები;

- პირის (პროექტის მენეჯერის) მონაცემები;

4. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა, ადგილი და მიწოდების პირობა

4.1.საქონლის მოწოდება უნდა განხორციელდეს  შემდეგ მისამართზე: საქართველო, ქ.თბილისი, სს „ლიბერთი ბანკი“, ი.ჭავჭავაძის გამზ. #74, 0162;

5. პრეტენდენტის წინადადების ფასი და ანგარიშსწორების პირობები

5.1.ხარჯები, რომლებიც სატენდერო წინადადების ფასში არ იქნება გათვალისწინებული, არ დაექვემდებარება ანაზღაურებას;

5.2.ბანკის მიერ ანაზღაურება განხორციელდება ფაქტიურად შესრულებული მომსახურების თაობაზე შედგენილი მიღება-ჩაბარების აქტის, სასაქონლო ზედნადებისა და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის  წარმოდგენიდან  10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში;

5.3.ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის მხრიდან საავანსო თანხის მოთხოვნის შემთხვევაში, ბანკის მოთხოვნის საფუძველზე, კომპანია ვალდებულია მოთხოვნილ თანხაზე წარმოადგინოს ბანკისთვის მისაღები საბანკო ან/და სადაზღვევო გარანტია;

6. ზოგადი პირობები

6.1.პრეტენდენტის მიერ მოწოდებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში წარმოდგენილი უნდა იქნას მინდობილობა);

6.2. სატენდერო დოკუმენტაციით მოთხოვნილი ყველა დოკუმენტ(ებ)ი წარმოდგენილ უნდა იქნეს ქართულ ენაზე. დოკუმენტების და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში, მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი;

6.3.გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულება გაფორმდება, ხელშეკრულების დრაფტის (დანართი #2) მიხედვით. ხელშეკრულების ხელმოწერაზე უარის თქმა ავტომატურად გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას და შავ სიაში მოხვედრას;

7. ინფორმაცია პრეტენდენტებისათვის

7.1. შემოთავაზების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2025  წლის 04 აპრილი, 17:00 საათი.

7.2.სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია: შესყიდვების მენეჯერი შორენა თავაძე, 595 901 200; ელ-ფოსტა: Shorena.tavadze@lb.ge

8. მინიმალური მოთხოვნები ჯავშნისთვის:

4 (ოთხი) ერთეული მიცუბიში L 200-ის ჯავშნირება

- სექტორი - სალონი - დაცვის დონე B4+

- სექტორი - კუნგი - დაცვის დონე B3, ერთი კარით

- მინები - პოლიკარბონი B4+

- ჯავშნის ელემენტები იმგვარად უნდა იყოს კაბინაში განლაგებული, რომ იცავდეს 90°-იანი გვერდითი სროლისგან და ზედა მხრიდან 30°-იანი სროლისგან;

- კარებების ჭრილში უნდა იყოს ჯავშნის თანხვედრა (კარსა და ძარას შორის ჭრილი, ჯავშნით გადაფარული უნდა იყოს არანაკლებ 2 სმ-ით);

ბ) მძღოლის და ეკიპაჟის კაბინა:

- მძღოლისა და ეკიპაჟის კარის ჩამკეტი ელექტრო სისტემა (ჩამკეტი ღილაკი დამონტაჟებული უნდა იყოს მძღოლის სიახლოვეს);

- ავტომანქანის ელექტრო წრედის მექანიკური ჩამრთველ/გამომრთველი (აალების ან ხანძრის შემთხვევაში შესაძლებელი უნდა იყოს ელექტროობის სრული გათიშვა ღილაკზე თითის დაჭერით და/ან ბერკეტის დატრიალების საშუალებით);

- საავარიო სირენა;

- 4 ცალი სასროლი ნიშა ყველა კარზე (ცეცხლსასროლი იარაღის ლულა უნდა ეტეოდეს ისეთნაირად, რომ  მანქანაში მჯდომს შესაძლებლობა ქონდეს ყველა მიმართულებით ისროლოს);

- ცეცხლმაქრი 2კგ (დიზელის/ბენზინის/ელექტროობის ჩასაქრობად გათვალისწინებული);

- უკანა ხედვის კამერა მონიტორით;

- ჭერზე დამონტაჟებული ტურბო გამწოვი ვენტილაცია;

- კაბინის შიდა კედლები დაფარული უნდა იყოს ე.წ. „ხალიჩის“ მსგავსი მატერიით;

- სატრანსპორტო საშუალების აკუმულატორი და ელ. ბლოკი უნდა იყოს დაცული ტყვიის მოხვედრის დაზიანებისგან (ჩასმული უნდა იყოს ტყვიაგაუმტარ ჩარჩოში);

- კარის და სტერჟნების გამაგრება, რათა აიტანოს დაჯავშნილი კარის ზეწოლა და კარის მოძრაობისას აიცილოს დეფორმაცია;

- დამატებითი დამჭერები (ე.წ. რემნით), გაღებისას კარის მოწყვეტისგან დასაცავად;

- კარის დამატებითი შემზღუდავები მძღოლის და გვერდით კარებებზე, რათა კარებების მოძრაობის დროს არ მოხდეს მისი უსაზღვრო მოძრაობა;

- კაბინის შიდა LED განათება;

- გამოყენების ინსტრუქცია ქართულ ან რუსულ ენაზე;

- საკომუნიკაციო სისტემა როგორც ხმამაღლა მოლაპარაკეზე, ასევე მიკროფონზე (მანქანის სალონიდან გარეთ ლაპარაკის საშუალება, ასევე მანქანის გარეთ ლაპარაკის შიგნით მოსმენა);

- ხელსაწყოების ყუთი (უნდა შეიცავდეს საბურავის გასაღებს, დამატებით საბურავის, 12 ვოლტიანი „ნასოსი“ საბურავებისთვის, ავტომობილის წონის შესაბამისი ამწე, აფთიაქი);

- 5 ცალი ციმციმა (2 წინ, 2 უკან და 1 ცალი ჭერზე, მარჯვენა წითელი და მარცხენა ლურჯი);

- შიდა მექანიკური საკეტები ყველა კარისთვის;

- ორკამერიანი ვიდეორეგისტრატორი (ფრონტალური და სალონის გადაღების და ჩაწერის ფუნქციით, მეხსიერების ჩიპზე ძველი ინფორმაციის ავტომატურად წაშლის და ახალი ინფორმაციის ზედ გადაწერის ფუნქციით);

- გაძლიერებული წინა ბამპერი (ლითონის ბამპერი დუგებით);

- კუნგის გაღების დუბლირებული (სალონიდან ელექტრო და საჭიროების შემთხვევაში გარედან მექანიკური) სისტემა;

- გარანტია: ქარხნულ წუნზე - არანაკლებ 2 წელი, შუშებზე - არანაკლებ 5 წელი, ჯავშანზე - არანაკლებ 5 წელი.

2 (ორი) ერთეული მიკროავტობუსის Ford Transit VAN 350L L3H2 ჯავშნირება

- კონფიგურაცია - ეკიპაჟის სექტორი და სატვირთო ნაკვეთული - ერთი მთლიანი სივრცე კაფსულა

- სექტორი - სალონი - დაცვის დონე B4+

- მინები - პოლიკარბონი B4+

- ჯავშნის ელემენტები იმგვარად უნდა იყოს კაბინაში განლაგებული, რომ იცავდეს 90°-იანი გვერდითი სროლისგან და ზედა მხრიდან 30°-იანი სროლისგან;

- კარებების ჭრილში უნდა იყოს ჯავშნის თანხვედრა (კარსა და ძარას შორის ჭრილი, ჯავშნით გადაფარული უნდა იყოს არანაკლებ 2 სმ-ით);

- მძღოლისა და ეკიპაჟის კარის ჩამკეტი ელექტრო სისტემა (ჩამკეტი ღილაკი დამონტაჟებული უნდა იყოს მძღოლის სიახლოვეს);

- ავტომანქანის ელექტრო წრედის მექანიკური ჩამრთველ/გამომრთველი (აალების ან ხანძრის შემთხვევაში შესაძლებელი უნდა იყოს ელექტროობის სრული გათიშვა ღილაკზე თითის დაჭერით და/ან ბერკეტის დატრიალების საშუალებით);

- საავარიო სირენა;

- 4 ცალი სასროლი ნიშა წინა კარებებზე და სატვირთო ნაკვეთურის ორივე მხარეს   (ცეცხლსასროლი იარაღის ლულა უნდა ეტეოდეს ისეთნაირად, რომ  მანქანაში მჯდომს შესაძლებლობა ქონდეს ყველა მიმართულებით ისროლოს);

- ცეცხლმაქრი 2კგ (დიზელის/ბენზინის/ელექტროობის ჩასაქრობად გათვალისწინებული);

- უკანა ხედვის კამერა მონიტორით;

- ჭერზე დამონტაჟებული ტურბო გამწოვი ვენტილაცია;

- ჭერზე დამონტაჟებული საევაკუაციო ლუქი

- კაბინის შიდა კედლები დაფარული უნდა იყოს ე.წ. „ხალიჩის“ მსგავსი მატერიით;

- სატრანსპორტო საშუალების აკუმულატორი და ელ. ბლოკი უნდა იყოს დაცული ტყვიის მოხვედრის დაზიანებისგან (ჩასმული უნდა იყოს ტყვიაგაუმტარ ჩარჩოში);

- კარის და სტერჟნების გამაგრება, რათა აიტანოს დაჯავშნილი კარის ზეწოლა და კარის მოძრაობისას აიცილოს დეფორმაცია;

- დამატებითი დამჭერები (ე.წ. რემნით), გაღებისას კარის მოწყვეტისგან დასაცავად;

- კარის დამატებითი შემზღუდავები მძღოლის და გვერდით კარებებზე, რათა კარებების მოძრაობის დროს არ მოხდეს მისი უსაზღვრო მოძრაობა;

- სატვორთო ნაკვეთურშ შესასვლელი გვერდითა დაჯავშნული კარის გაღების სისტემა ანჯამებით, მაგნიტური და მექანიკური საკეტებით

- კაბინის შიდა LED განათება;

- გამოყენების ინსტრუქცია ქართულ ან რუსულ ენაზე;

- საკომუნიკაციო სისტემა როგორც ხმამაღლა მოლაპარაკეზე, ასევე მიკროფონზე (მანქანის სალონიდან გარეთ ლაპარაკის საშუალება, ასევე მანქანის გარეთ ლაპარაკის შიგნით მოსმენა);

- ხელსაწყოების ყუთი (უნდა შეიცავდეს საბურავის გასაღებს, დამატებით საბურავის, 12 ვოლტიანი „ნასოსი“ საბურავებისთვის, ავტომობილის წონის შესაბამისი ამწე, აფთიაქი);

- 5 ცალი ციმციმა (2 წინ, 2 უკან და 1 ცალი ჭერზე, მარჯვენა წითელი და მარცხენა ლურჯი);

- შიდა მექანიკური საკეტები ყველა კარისთვის;

- ორკამერიანი ვიდეორეგისტრატორი ( ფრონტალური და სალონის გადაღების და ჩაწერის ფუნქციით, მეხსიერების ჩიპზე ძველი ინფორმაციის ავტომატურად წაშლის და ახალი ინფორმაციის ზედ გადაწერის ფუნქციით);

- გარანტია: ქარხნულ წუნზე - არანაკლებ 2 წელი, შუშებზე - არანაკლებ 5 წელი, ჯავშანზე - არანაკლებ 5 წელი.