# Cisco-ს ქსელური აპარატურა

მინიმალური ტექნიკური მოთხოვნები:

2x Cisco Nexus  93180YC-FX3 ქსელური კომუტატორის მოთხოვნები:

- ფორმ ფაქტორი

  - Rack-mount სტანდარტულ სასერვერო კარადაში, უნდა მოყვებოდეს მონტაჟისთვის საჭირო ყველა აქსესუარი;

  - Rack Units – 1 RU;

- პროცესორი

  - მინ. 4 Cores;

- მეხსიერება

  - სისტემური მახსოვრობა - არანაკლებ 16GB;

- ქსელური ინტერფეისები

  - 48 პორტიანი 1/10/25GB [SFP+/SFP28] ინტერფეისის მხარდაჭერა;

  - Uplink Modules - 6 x QSFP28 პორტი

- მართვის ინტერფეისი

  - მინ. 1 მართვის პორტი

- კონსოლის ინტერფეისი

  - მინ. 1 კონსოლის პორტი

- კვება და გაგრილება :

  - გაგრილება: დუბლირებული; აირის მიმართულება - Standard-airflow (front-to-back airflow)

  - კვება: დუბლირებული (Hot Swap);

  - კვების ბლოკი:  650W, 220V

- პროტოკოლების მხარდაჭერა:

  - AAA მხარდაჭერა;

  - SSH

  - Storm Control;

  - QoS;

  - SNMP v2/v3;

- ლიცეზია

  - L3 ფუნქციონალის მხარდაჭერით - Essential License

- კაბლები

  - Cisco QSFP to QSFP Optical Cable – 6 ცალი 10 მეტრიანი კაბელი

  - Cisco QSFP-40G to SFPand SFP+ adapter module – 4 ცალი

  - C13/C14 Power Cables

- საგარანტიო მომსახურება და ტექნიკური მხარდაჭერა

  - 3-5 წლიანი სრული აპარატურული და პროგრამული  მხარდაჭერით;

სამუშაოს აღწერილობა და სკოუპი

- არსებული სვიჩები სარეზერვო დატაცენტრის მხარეს უნდა ჩანაცვლდეს მითითებული ორი ცალი სვიჩით

- მოთხოვნილ სვიჩებზე უნდა აეწყოს როუტინგი, OSPF პროტოკოლის გამოყენებით

- მთავარი სასერვეროს სვიჩები და მითითებული ახალი სვიჩები უნდა დაკავშირდეს Dark Fiber-ის საშუალებით ერთმანეთთან

- მოთხოვნილი სვიჩებზე უნდა გაკეთდეს დაერთება და კონფიგურაცია სარეზერვო სასერვეროს ქსელის ინფრასტრუქტურასთან

- QSFP ადაპტერის საშალებით SFP მოდულების გამოყენებით უნდა გადაებას Dark Fiber-ი

- მოთხოვნილი სვიჩებზე უნდა აეწყოს VPC დომეინი

4x Cisco Nexus 93108TC-FX3 ქსელური კომუტატორის მოთხოვნები:

- ფორმ ფაქტორი

  - Rack-mount სტანდარტულ სასერვერო კარადაში, უნდა მოყვებოდეს მონტაჟისთვის საჭირო ყველა აქსესუარი;

  - Rack Units – 1 RU;

- პროცესორი

  - მინ. 4 Cores;

- მეხსიერება

  - სისტემური მახსოვრობა - არანაკლებ 16GB;

- ქსელური ინტერფეისები

  - 48 პორტიანი 1/10GB BASE-T ინტერფეისის მხარდაჭერა;

  - Uplink Modules – 6 x QSFP+ ports

- მართვის ინტერფეისი

  - მინ. 1 მართვის პორტი

- კონსოლის ინტერფეისი

  - მინ. 1 კონსოლის პორტი

- კვება და გაგრილება :

  - გაგრილება: დუბლირებული; აირის მიმართულება - Standard-airflow (front-to-back airflow)

  - კვება: დუბლირებული (Hot Swap);

  - კვების ბლოკი:  650W, 220V

  - კვების კაბელი: C13/C14 ტიპის

- პროტოკოლების მხარდაჭერა:

  - AAA მხარდაჭერა;

  - SSH

  - Storm Control;

  - QoS;

  - SNMP v2/v3;

- ლიცეზია

  - საბაზისო

- კაბელები და SFP-ები

  - Cisco QSFP to QSFP Optical Cable – 4 ცალი 1 მეტრიანი კაბელი

  - Cisco QSFP-40G to SFPand SFP+ adapter module – 4 ცალი

  - C13/C14 Power Cables

- საგარანტიო მომსახურება და ტექნიკური მხარდაჭერა

  - 3-5 წლიანი სრული აპარატურული და პროგრამული  მხარდაჭერით;

სამუშაოს აღწერილობა და სკოუპი

- მოთხოვნილი 4 ცალი სვიჩით უნდა ამოიცვალოს არსებული ინფრასტრუქტურა

- 2 ცალი სვიჩი უნდა ამოიცვალოს მთავარ საიტზე ხოლო 2 ცალი უნდა ამოიცვალოს სარეზერვო საიტზე

- მოთხოვნილი სვიჩების წყვილზე უნდა აეწყოს VPC დომეინი

- QSFP ადაპტერის საშალებით SFP მოდულების გამოყენებით უნდა გადაებას Dark Fiber-ი

- მთავარი საიტისა და სარეზერვო საიტის სვიჩები უნდა გადაებას Dark Fiber-ის ორი წვერით VPC Port Chanel-ით.

- მოთხოვნილი სვიჩებზე უნდა გაკეთდეს დაერთება და კონფიგურაცია მთავარ და სარეზერვო სასერვეროს ქსელის ინფრასტრუქტურასთან

- მოთხოვნილი სვიჩები არ საჭიროებს L3 ფუნქციონალს

Დამატებითი ინფორმაცია:

- შემოთავაზებულ გადაწყვეტიელბაში არ უნდა იყოს EoS 3 წლის განმავლობაში არცერთ კომპონენტზე;

მოთხოვნები მომწოდებლის მიმართ:

- პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემოთავაზებული პროდუქტის მწარმოებლის ავტორიზაციის წერილი (MAF) ;

- პრეტენდენტმა უნდა წარადგინოს შემოთავაზებული პროდუქტის სრული ტექნიკური მახასიათებლები;

- სისტემის აპარატურული და პროგრამული კომპონენტები უნდა იყოს ერთი და იგივე მწარმოებლის;

- მოწოდებული საქონელი (მისი ყველა კომპონენტი) უნდა იყოს ახალი (არ უნდა იყოს მეორადი გამოყენების);

- პრეტენდენტს უნდა ჰყავდეს შემოთავაზებული შესყიდვის ობიექტის მწარმოებლის მიერ მინიმუმ 2 (ორი) სერტიფიცირებული, სახელმწიფო ენაზე მოსაუბრე ინჟინერი, რომელიც აკრედიტებული იქნება შემოთავაზებული სისტემის ინსტალაციაზე. აღნიშნულის დასადასტურებლად წარმოადგენილი უნდა იქნას სერტიფიკატის ასლი და ცნობა დამსაქმებელი კომპანიიდან;

- პრეტენდენტს ბოლო 3 წლის განმავლობაში საქართველოში განხორციელებული უნდა ჰქონდეს არანაკლებ 2 (ორი) პროექტი შემოთავაზებული საქონლის მწარმოებლის მსგავსი ტექნოლოგიის გამოყენებით;

- პრეტენდენტს უნდა შეეძლოს  წარმოადგინოს კონცეფციის მტკიცებულება (POC) მოთხოვნისამებრ;