# ქსელური აპარატურა

მინიმალური ტექნიკური მოთხოვნები:

2x ქსელური კომუტატორის მოთხოვნები:

- ფორმ ფაქტორი

  - Rack-mount სტანდარტულ სასერვერო კარადაში, უნდა მოყვებოდეს მონტაჟისთვის საჭირო ყველა აქსესუარი;

  - Rack Units – 1 RU;

- პროცესორი

  - მინ. 4 Cores;

- მეხსიერება

  - სისტემური მახსოვრობა - არანაკლებ 16GB;

- ქსელური ინტერფეისები

  - 48 პორტიანი 1/10 [SFP+/SFP28] ინტერფეისის მხარდაჭერა;

- თვისებები

  - Stackable;

  - In-Service Software Upgrade;

  - Ip routing;

- მართვის ინტერფეისი

  - მინ. 1 მართვის პორტი;

- კონსოლის ინტერფეისი

  - მინ. 1 კონსოლის პორტი;

- კვება და გაგრილება :

  - გაგრილება:აირის მიმართულება - Standard-airflow (front-to-back airflow);

  - კვება: დუბლირებული (Hot Swap);

  - კვების ბლოკი:  650W, 220V;

  - კვების კაბელი: C13/C14 ტიპის;

- პროტოკოლებისა და სერვისების მხარდაჭერა:

  - SSH v2;

  - SNMP v2/v3

  - STP

  - Storm Control;

  - QoS;

- ლიცეზია

  - L3 ფუნქციონალის მხარდაჭერით;

- კაბლები

  - C13/C14 Power Cables;

- საგარანტიო მომსახურება და ტექნიკური მხარდაჭერა;

  - 3-5 წლიანი სრული აპარატურული და პროგრამული  მხარდაჭერით;

სამუშაოს აღწერილობა და სკოუპი

- არსებული სვიჩები უნდა ჩანაცვლდეს მითითებული ორი ცალი სვიჩით;

- არსებული სვიჩების განახლების, მწყობრიდან გამოსვლის ან გათიშვის შემთხვევაში მომხმარებლებს არ უნდა ქონდეთ სერვისის წყვეტა;

- ტოპოლოგიის ანალიზი, კონფიგურაციის და დაერთებების best practice-ების შემოთავაზება;

- მოთხოვნილი სვიჩებზე უნდა აეწყოს სტეკში;

- მოთხოვნილ სვიჩები  უნდა გადავაბათ  ძირითად და სარეზერვო დატაცენტრში არსებულ ქორ სვიჩებთან ოპტიკური კაბელებით;

- მოთხოვნილ სვიჩებზე უნდა აეწყოს როუტინგი, OSPF პროტოკოლის გამოყენებით;

- არსებული და ახალი სვიჩები უნდა დაკავშირდეს ერთმანეთთან ტრანკ პორტებით;

- მოთხოვნილ სვიჩებზე  უნდა დაერთდეს სართულის სვიჩები ოპტიკური კაბელებით;

დამატებითი მოთხოვნები

- ბიდირექშენალ ტრანსსივერები 10კმ  10G - 45 წყვილი

- ბიდირექშენალ ტრანსსივერები 40კმ  10G - 2 წყვილი

Დამატებითი ინფორმაცია:

- შემოთავაზებულ გადაწყვეტიელბაში არ უნდა იყოს EoS 3 წლის განმავლობაში არცერთ კომპონენტზე;

მოთხოვნები მომწოდებლის მიმართ:

- პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემოთავაზებული პროდუქტის მწარმოებლის ავტორიზაციის წერილი (MAF) ;

- პრეტენდენტმა უნდა წარადგინოს შემოთავაზებული პროდუქტის სრული ტექნიკური მახასიათებლები;

- სისტემის აპარატურული და პროგრამული კომპონენტები უნდა იყოს ერთი და იგივე მწარმოებლის;

- მოწოდებული საქონელი (მისი ყველა კომპონენტი) უნდა იყოს ახალი (არ უნდა იყოს მეორადი გამოყენების);

- პრეტენდენტს უნდა ჰყავდეს შემოთავაზებული შესყიდვის ობიექტის მწარმოებლის მიერ მინიმუმ 2 (ორი) სერტიფიცირებული, სახელმწიფო ენაზე მოსაუბრე ინჟინერი, რომელიც აკრედიტებული იქნება შემოთავაზებული სისტემის ინსტალაციაზე. აღნიშნულის დასადასტურებლად წარმოადგენილი უნდა იქნას სერტიფიკატის ასლი და ცნობა დამსაქმებელი კომპანიიდან;

- პრეტენდენტს ბოლო 3 წლის განმავლობაში საქართველოში განხორციელებული უნდა ჰქონდეს არანაკლებ 2 (ორი) პროექტი შემოთავაზებული საქონლის მწარმოებლის მსგავსი ტექნოლოგიის გამოყენებით;

- პრეტენდენტს უნდა შეეძლოს  წარმოადგინოს კონცეფციის მტკიცებულება (POC) მოთხოვნისამებრ;