СОГЛАСОВАНО:	УТВЕРЖДАЮ:

Директор по производству                                                                Главный инженер

На поземных горных работах                                                         На поземных горных работах

RMG Auramine LLC	RMG Auramine LLC

___________ Абашмадзе В.В.	___________ Джаманов Т.

«____» ___________    2025 г.	«____» ___________    2025 г.

Техническое задание

на вилочный погрузчик для рудника «Бектакари»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные технико-экономические и эксплуатационные 
                    показатели

Подраздел 4.2. Требования по надежности

Подраздел 4.3. Требования к материалам и комплектующим автомобиля

Подраздел 4.4. Требования к электропитанию

Подраздел 4.5. Требования к документации

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование

Универсальная самоходная спецтехника, разновидность вилочного погрузчика, предназначенная для погрузки и транспортировки различных материалов.

1.2 Сведения о новизне

Поставщик должен гарантировать, что поставляемое оборудование является новым, ранее неиспользованным, серийной моделью, отражающей все последние модификации и не снятое с производства производителем на момент поставки.

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для перевозки разгрузки материалов.

- УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для всех макроклиматических районов на суше, кроме климатического района с антарктическим холодным климатом

| - ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 Основные параметры и размеры |  |  |  |
| Стандартная высота подъема | 3000 мм. |  |  |
| Максимальная высота подъема | 6500 мм. |  |  |
| Центр загрузки | 500 мм. |  |  |
| Свободный ход вил | 165 мм |  |  |
| Вилы (длина, ширина, толщина) | 1200 х 125 х 45 мм. |  |  |
| Регулирование вил | 200 х 1300 мм. |  |  |
| Наклон мачты (вперед, назад) гр. | 10-12 |  |  |
| Передний свес | 600 мм. |  |  |
| Задний свес | 600 мм. |  |  |
| Минимальный дорожный просвет под мачтой | 220мм. |  |  |
| Длина до спинки вил | 3081 мм. |  |  |
| Ширина общая | 1600 мм |  |  |
| Высота мачты в сложенном положении | 2265 мм. |  |  |
| Высота мачты в поднятом положении | 2330 мм. |  |  |
| Грузоподъемность | 3500 кг |  |  |
| Двигатель |  |  |  |
| Тип двигателя | Дизельный с жидкостным охлаждением |  |  |
| Тип привода |  |  |  |
| Колёсная формула (х-ведущие) |  | 4/4 |  |
| Трансмиссия |  |  |  |
| Автоматическая |  |  |  |
| Количество передач вперед, назад |  | 2/1 |  |
| Колесная база |  | 1880 мм. |  |
| Колея задняя |  | 1190 мм. |  |
| Колея передняя |  | 1250 мм |  |
| Нагрузка на переднюю ось с грузом |  | 8130 кг. |  |
| Нагрузка на заднюю ось с грузом |  | 900 кг |  |
|  |  | Шины |  |
| Передние колеса |  | 14-17.5L-14 PR |  |
| Задние колеса |  | 10.0/75-15.3 |  |
| Тип колес |  | Пневматические |  |
| Рулевое управление |  |  |  |
| Внешний радиус поворота |  | 3120 мм. |  |
| Электрическая система |  |  |  |
| Рабочее напряжение |  | 12 В |  |
| Аккумуляторная батарея |  | 12/90 А |  |
| Защита |  | 65 IP |  |
| Основные и задние фары: |  | LED |  |
| Дополнительные фары и сигнальные лампы: |  | LED |  |
| Звуковая и световая сигнализации заднего хода |  | Звуковая и световая сигнализации заднего хода |  |
| Электропроводка |  | Жгуты электропроводки в несгораемой и водонепроницаемой оболочке |  |
| Кабина оператора |  |  |  |
| Наружная защита кабины от падающих предметов |  |  |  |
| Сидение оператора |  |  | Эргономичное сиденье с ремнем безопасности |
| Другое оборудование |  |  |  |
| Автоматическая противопожарная система |  |  |  |
| Огнетушитель |  |  | Переносной огнетушитель 1 x 8 кг |
| Информационные таблички |  |  | Предупреждающие таблички и надписи на русском и английском языке |
| Сигнальные огни |  |  | Проблесковый маячок |
| 4.1 Технико-экономические и эксплуатационные показатели |  |  |  |
| Режим работы по требованию |  |  |  |
| 4.2 Требования по надежности |  |  |  |
| Нормативный срок эксплуатации не менее 4 лет. |  |  |  |
| 4.3 Требования к документации |  |  |  |
| Инструкция по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту на электронном и бумажном носителе. Инструкция по эксплуатации, техническому обслуживанию двигателя внутреннего сгорания на электронном и бумажном. Паспорт вилочного погрузчика. |  |  |  |
| - ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЁМУ И СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ |  |  |  |
| Гарантийный срок обслуживания не менее 12 месяцев. Без ограничения к моточасам. |  |  |  |
| - ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ |  |  |  |
| Детали погрузчика и её соединения должны выдерживать усилия и напряжения, которым они подвергаются при активной эксплуатации. Долговечность применяемых материалов должна соответствовать предусматриваемой эксплуатации, учитывать появление опасности, связанной с явлениями усталости, старения, коррозии и износа. В руководстве (инструкции) по эксплуатации машины должны быть указаны тип и периодичность контроля и технического обслуживания, требуемые для обеспечения безопасности. Должны быть указаны части, узлы, агрегаты подверженные износу, и критерии их оценки и замены. |  |  |  |
| - ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |
| Содержание выхлопных газов должно соответствовать норме Евро - 3 |  |  |  |
| - ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ |  |  |  |
| Вилочный погрузчик должен поставляться в строгом соответствии с «Правилами безопасности при ведении погрузо-разгрузочных работ» |  |  |  |

СОГЛАСОВНО:

Главный механик                                                                                      Стаценко И.Б