  - gruntis wylis qimiuri analizis Sedegebi

wylis qimiuri da sanitaruli analizis Sedegebi

The chemical and sanitary water  rezults

danarTi 3

obieqti: bodorna hesi Subject: Bodorna HPP aRebis adgili:

Sampling place: BH-1 h=10m

aRebis TariRi:	laboratoriuli # 12

Date: 29.08.2016	No laboratory book 12

| anionebi Anions | Semadgenloba litrSi Content in litre |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | miligramebi mg | mg.eqv. mg-eq. | mg.eqv.%% %mg-eq |
| Cl | 8.4 | 0.24 | 7.57 |
| SO4II | 15.8 | 0.33 | 10.41 |
| HCO3I | 158.6 | 2.60 | 82.02 |
| jami/ S u m | 182.8 | 3.17 | 100.00 |
| kaTionebi Cations |  |  |  |
|  | miligramebi mg | mg.eqv. mg-eq. | mg.eqv.%%/ %mg-eq |
| NaI +KI | 8.5 | 0.37 | 11.67 |
| CaII | 54.1 | 2.70 | 85.17 |
| MgII | 1.2 | 0.10 | 3.16 |
| S u m | 63.8 | 3.17 | 100.00 |
| saerTo mineraliza- cia, mg/l General mineralization, mg/l | 247 |  |  |
| mkvrivi naSTi gamomSrali 105°C, g/l Dry residual at t 105º C gr/l | 0.2280 |  |  |

sixiste

Hardness

gradusebi-mg/eqv.

Degree-mg-eq.

saerTo:	7.8°  - 2.8

General

karbonatuli:  7.3°  - 2.6

Carbonate

PH:	7.0

sanitaruli analizi/ Physical properties

gamWvirvaloba: gamWvirvale

Transparence:

feri:	uferuli

Colour:

suni balebSi:	0.0

Odour in marks:	0.0

gemo balebSi:	0.0

Taste in marks:	0.0

naleqi:	mniSvnelovani

Sediment:

cvlilebani mdgar mdgomareobaSi

Changing at stagnation

NH4

mg/l/ mg/l:  0.2

NO2 mg/l mg/l/: 0.02

NO3  mg/l mg/l/:  0.1 Jangvadoba O2  mb/l mb/l  /: 3.4

CO2 agresiuli /agresssive/:  2.2 mg/l/ mg/l

marilebis Semcvelobis formula/ Formula of water salt composition

M	 	Hco3’85

0.2	Ca’’ 85

daskvna /Note:

wyali normaluri mineralizaciisaa (0.2gr/l) da zomierad xistia (7.8°) igi