DUSETIS MUNICIPALITETI

BODORNA  HESTAN MISASVLELI GZA ( I monakveti )

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА КОНСТРУКЦИИ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ

| Категория дороги - | 4 | Общее число полос - | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип дорожной одежды - | капитальный | Ежегодный прирост интенсивности - | - |
| Дорожно-климатическая зона - | IV | Тип расчетной нагрузки - | А11.5 |
| Тип местности по увлажнению - | 2 | Срок службы - | - |
| Уровень надежности - | 0,90 | Глубина промерзания грунта, м - | 0,30 |
| Приведенная интенсивность на одну полосу, авт/сут - | - | Уровень грунтовых вод от низа дорожной одежды, м - | 3,00 |

Таблица 1

| Наименование | Интенсивность, авт/сут | Коэффициент приведения | Приведенная интенсивность на год, на который задана интенсивность, авт/сут |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 2

| № Слоя | Наименование | Модули упругости, МПа |  |  | Сдвиговые характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Упругий прогиб | Сдвиг | Изгиб | Прочность на растяжение при изгибе, МПа | Угол внутреннего трения, град | Статический угол внутреннего трения, град | Сцепление, МПа | Статическое сцепление, МПа | Плотность, кг/м3 | Коэффициент М | Коэффициент | Влажность |
| 1 | Бетон мелкозернистый, класса Btb = 4.4, E = 28000 | 28000 | 1400 | - | 4,40 | - | - | - | - | 2400 | - | - | - |
| 2 | Щебеночные смеси с непрерывной гранулометрией при максимальном размере зерен С6 - 40 мм E=250 МПа | 250 | - | - | - | - | - | - | - | 1900 | - | - | - |
| 3 | Гравийные смеси с непрерывной гранулометрией при максимальном размере зерен С3 - 120 мм E=240 МПа | 240 | - | - | - | - | - | - | - | 1900 | - | - | - |
| 4 | Грунтсуглиноклегкийпылеватый | 37 | - | - | - | 4,55 | 14,66 | 0,00454 | 0,01432 | - | - | - | 0,758 |

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА

Таблица 3

| № слоя | Наименование | Толщина слоя, см | Показатель прочности |  |  |  | Стоимость, руб/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Критерий | Допустимое значение, МПа | Фактическое значение, МПа | Кпр |  |
| 1 | Бетон мелкозернистый, класса Btb = 4.4, E = 28000 | 24 | Растяжениеприизгибе | 2,087 | 2,022 | 1,032 | 24,00 |
| 2 | Щебеночные смеси с непрерывной гранулометрией при максимальном размере зерен С6 - 40 мм E=250 МПа | 30 |  |  |  |  | 30,00 |
| 3 | Гравийные смеси с непрерывной гранулометрией при максимальном размере зерен С3 - 120 мм E=240 МПа | 30 |  |  |  |  | 30,00 |
| 4 | Грунтсуглиноклегкийпылеватый | 0 | Сдвиг | 0,00903 | 0,00953 | 0,947 | 0,00 |

Суммарная толщина слоев:  84см