Bbodorna hesis saeqspluatacio da samSeneblo gzebi.

ss “saqwyalproeqti”-s specialistebis mier daproeqtda duSeTis municipalitetSi bodorna hesTan misasvleli saavtomobilo gzebis qseli. aRniSnul saproeqto qselSi gaerTianebulia sami ZiriTadi (I ubani, II ubani da VI ubani) da I da II ubnebis damakavSirebeli III, IV da V ubnebi.

saproeqto ubnebis daniSnulebaa bodorna hesis mSeneblobisa da funqcionirebisaTvis samSeneblo masalebis da manqana-danadgarebis miwodeba.

Sps “jorjian uoTer end fauer”-is specialistebis mier Catarda Sesabamisi topo geodeziuri da sainJinro geologiuri samusaoebi, romlebic safuZvlad daedo saavtomobilo gzebis daproeqtebas. (geologiuri daskvna proeqts Tan erTvis.

saproeqto ubnebis saerTo sigrZe Seadgens 1206 m-s. (I ubani 220 m, II ubani 700 m, III ubani 46.5 m, IV ubani 82.5 m, IV ubani 27.5 m, VI ubani 129.5 m.)

I ubani iwyeba mSenebare Senobidan da mTavrdeba saerTaSoriso mniSnelobis nataxtari - larsis saavtomobilo gzasTan.

II ubani iwyeba pirveli ubnis pk 0+26-dan, Sedis samSeneblo moedanze pk 3+60-ze mkveTrad uxvevs marcxniv da  mTavrdeba isev pirveli ubnis pk 1+60 –ze.

VI ubani iwyeba saerTaSoriso mniSnelobis nataxtari - larsis saavtomobilo gzidan da Sedis samSeneblo moedanze.

I ubanze gaTvaliswinebulia cemento betonis safaris mowyoba, xolo sxva ubnebze qviSa-xreSovani safaris.

Ggzebis daniSnulebidan gamomdinare moZraobis intensivoba naklebia 100 avt. dR/RameSi. Aamitom savali nawilis siganed miRebulia 4.5 m. amasTanave I ubanze sadac ewyoba cemento betonis safari gaTvaliswinebulia orive mxares gverdulebis mowyobac siganiT 1.0 m.

sagzao samosis konstruqciad I ubanze miRebulia.

- safuZvlis qveda fena – qviSa-xreSovani narevi sisqiT  30 sm.

- safuZvlis zeda fena – fraqciuli RorRi (0-40 mm) sisqiT 30  sm.

- safari – cement betoni sisqiT 24  sm

- gverdulebi – qviSa-xreSovani narevi

rogorc zemoT iyo aRnisnuli sxva ubnebze gaTvaliswinebulia qviSa-xresovani safaris mowyoba sisqiT 30 sm.

miwis vakisidan wylebis mosacileblad daproeqtebulia d=500 mm. diametris liTonis milebi, romelTa saerTo sigrZe Seadgens  54 m-s.

P

mTavari specialisti:                      g. nikolaSvili