ტექნიკური დავალება

(თბილისის ელექტროგადამცემი ხაზისა და ქვესადგურის დიზაინი)

კონტრაქტორი ვალდებულია თბილისის ქარის ელექტროსადგურის პროექტის განვითარების ფარგლებში ურუნველყოს შემდეგი სამუშაოს შესრულება:

- თბილისის ქარის ელექტროსადგურის 33/110კვ ქვესადგურის პროექტირება.

- ტრანსფორმატორის ტიპი

- შემყვანების ტიპები (საკაბელო ან საჰაერო)

- ტრანსფორმატორის სიმძლავრე

განისაზღვროს პროექტით და იქნეს შეთანხმებული GRPC-თან.

- თბილისის ქარის ელექტროსადგურის ქვესადგურისა და ქ/ს „ლისი 220“ -ის შემაერთებელი დაახლოებით 9,3კმ (სიგრძე დაზუსტდება ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტირების დროს) 110კვ ორჯაჭვა ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტირება, რომელზეც შესაძლებელი იქნება:

- პირველ ეტაპზე დამონტაჟდეს მხოლოდ ერთი ჯაჭვი

- თითეული ჯაჭვის გამტარუნარიანობა უნდა იყოს 60 მგვტ.

ელექტროგადამცემი ხაზის მარკა და განიკვეთი განისაზღვროს პროექტით.

- ელექტროგადამცემი ხაზის პარამეტრების შერჩევა ქარის ელექტროსადგურის სიმძლავრის, თერმული და დინამიური მდგრადობის გათვალისწინებით.

- ელექტროგადამცემი ხაზის მარშუტის ალტერნატივების შედარება, მიწის საკუთრების ტიპის, ფასის და ალტერნატიული ტრასის შემთხვევაში ხაზის გაზრდილი  ფასის შედარება მიწის ფასთან, GRPC - თან შეთანხმებით.

- ელექტროგადამცემი ხაზის წინასწარი ხარჯთაღრიცხვა.

- იდენტიფიცირებულ იქნეს მაღალი ძაბვის ეგხ-ების გადაკვეთები და ასეთის არსებობის შემთხვევაში, გათვალისწინებულ იქნას ეგხ-ის პროექტირების დროს.

- პროექტირების ეტაპზე აუცილებლობის შემთხვევაში იქნეს მიღებული ტექნიკური პირობა კომიუნიკაციების გადაკვეთებზე.

- ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტირების დროს იქნეს გათვალისწინებული გარემოზე ზემოქმედება და ე.გ.ხ-ის ტრასა იქნეს შეთანხმებული  GRPC -ის კონტრაქტორ კომპანიასთან რომელიც ასრულებს გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას.

- ეგხ-ის ტრასის შერჩევისათვის გეოლოგიური სამუშაოების ჩატარება.

- ელექტროგადამცემი ხაზისა და ქვესადგურის პროექტი უნდა იქნეს შედგენილი როგორც ქართულ ასევე ინგლისურ ენაზე.

ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტი უნდა შეიცავდეს:

- პროექტის მიმოხილვა.

- პროექტის ალტერნატივები.

- თბილისის ქარის ელექტროსადგურის ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტის დიზაინი.

- ანძების განლაგების გეგმა თითოეული ანძის კოორდინატით.

- ელექტრო გადამცემი ხაზის მთლიან ტრასაზე ოპტიკურ ბოჩკოვანი კაბელის განთავსების და დამხმარე აღჭურვილობის და საინჟინრო გადაკვეთების გეგმა.

- ელექტროგადამცემი ხაზის მთლიან ტრასაზე განთავსების და სხვა ელექტროგადამცემი ხაზების კვეთების გეგმა.

- ეგხ-ის თერმული და დინამიური მდგრადობის ანგარიში.

- რაიონის ზოგად ფიზიკურ-გეოგრაფიული, კლიმატური, გეოლოგიური და ჰიდროლოგიური დახასიაება: მონაცემები ადგილმდებარეობის, კლიმატის, ქარის გაბატონებული მიმართულებები, სიჩქარე, დაწნევა, ატმოსფერული ნალექების ( მ.შ თოვლის საფარის სისქე, წონა, ყინულმოცვა) და გეოლოგიური აგებულების და ჰიდროგეოგრაფიული პირობების შესახებ.

- ანძებისა და მათი განლაგების ადგილების საინჟინრო- გეოლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური პირობები: მონაცემები ადგილმდებარეობის ამგები გრუნტების (მათი განლაგების სიღრმე, შემადგენლობა, აგრესიულობის ხარისხი, კუთრი ელექტროწინაღობა) გრუნტის წყლების (დონე , მინერალიზაცია, აგრესიულობის ხარისხი) და ზედაპირული წყლების (წარეცხვა, დატბორვის საშიშროება და ა.შ.) შესახებ.

- დასკვნა და რეკომენდაციები

- საველე და კამერალური სამუშაოებზე დაყრდნობით შედგენილი გრაფიკული მასალა.

- ლაბორატორიული კვლევების შედეგები.

ქვესადგურის პროექტი უნდა შეიცავდეს:

- პროექტის ტექნოლოგიური ნაწილი

- პირველადი ელ.მოწყობილობების ტექნიკური სპეციფიკაცია

- ქვესადგურის გეგმა

- თერმული და დინამიური მდგრადობის ანგარიში

- ქვესადგურის ჭრილები

- ქვესადგურის საძირკვლების გეგმა

- ძალოვანი ტრანსფორმატორის საძირკვლის გეგმა და ჭრილი

- ავარიული ზეთშემკრები სისტემის გეგმა

- ქვესადგურის დამიწების კონტური

- მოწყობილობის დამიწების კონტურთან მიერთება

- ქვესადგურის მეხდაცვა

- ქვესადგურის ღობე

- სახაზო არმატურა

- ქვესადგურის განათება

- შენობის პროექტი

- აღრიცხვის პროექტი

დანართები:

- დანართი № 1- ქვესადგურის სავარაუდო ლოკაცია

- დანართი № 2- ეგხ-ის სავარაუდო ტრასის ალტერნატივები