ტექნიკური დავალება

ზოგადი ინფორმაცია: ”ჯორჯიან  უოთერ  ენდ  ფაუერი”-ს  ლაბორატორია ახორციელებს სასმელ, ზედაპირულ და მიწისქვეშა  წყლის ხარისხის კონტროლს. კვლევა ტარდება სხვადასხვა მაჩვენებლებზე, მათ შორის მეტალებზე.

მიზანი: ატომურ-ემისიური სპექტოფოტომეტრის (ICP-OES) საშუალებით სასმელ, ზედაპირულ და მიწისქვეშა წყალში შემდეგი მეტალების: Ca, Mg, Na, Zn, Fe, B, Ba, As, Cd, Mn, Mo, Ni, Se, Cu, Pb, Cr,Sb,Al,Si,Sr,Be, Hg  კონცენტრაციის ერთდროული განსაზღვრა.

ტექნიკური მონაცემები და სპეციფიკაცია:

- ინდუქციურად შეწყვილებული პლაზმის ოპტიკურ ემისიური სპექტრომეტრის (ICP-OES) სრული ნაკრები: დეტექტორით, გამფრქვევი ნემსით(Nebulizer), სპრეის კამერით, ფაკელით, პერისტალტიკური ტუმბოთი, პერისტალტიკური ტუმბოს მილების ნაკრებით, არგონის ფილტრით, ხელსაწყოს ელ.კვებასთან მისაერთებელი ელ.სადენით;

- ავტოსემპლერის სრული ნაკრებით (ვიალობით, მილებით, ხელსაწყოსთან დამაკავშირებელი კაბელით);

- ხელსაწყოს სამართავი კომპიუტერის ნაკრებით (პროცესორი, მონიტორი, პრინტერი, კლავიატურა, მაუსი); ხელსაწყოს კომპიუტერთან დამაკავშირებელი კაბელით;

- შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფით;

- არგონის რეზერვუარის ორსაფეხურიანი რედუქტორის სრული ნაკრებით, ადაფტირებული 3/4 დიუმიან გარეხრახნიან არგონის რეზერვუართან; წყლის გამაცივებელი სამაცივრე მოწყობილობით (ჩილერით, საცირკულაციო ფილტრით, წყლის სადენებით);

- დასაკალიბრებელი სტანდარტული ხსნარებით;

- შესაბამისი, მეტალების განსასაზღვრი სტანდარტული მეთოდებით;

მინიმალური სარეზერვო სათადარიგო ნაწილები: გამფრქვევი ნემსი 2 ცალი, ფაკელი 2 ცალი, სპრეის კამერა 1 ცალი;

საგარანტიო პერიოდი და პირობები:

მოწოდების პერიოდი დანადგარის / სათადარიგო ნაწილების:

შემოთავაზებული დანადგარის ბრენდი, წარმოშობის ქვეყანა

დანადგარის მონტაჟის უზრუნველყოფა:

თანამშრომლებისთვის ტრეინინგის უზრუნველყოფა:

გადახდის პირობა (იმ შემთხვევაში თუ სატენდერო განაცხადში მითითებული გადახდის პირობა თქვენთის არაა მისაღები):