შპს „ქუთაისის ავტომექანიკური ქარხანა“ აცხადებს ტენდერს

მომსახურების (შემსრულებლის მასალით), კერძოდ,

40 მვა T1 ტრანსფორმატორის ძალოვანი და მეორადი წრედების აღდგენა

19/12 -S/T1-KAMP-2019

მომსახურების აღწერა:

110 კვ მხარე:

- 110 კვ-ის განმმუხტველების გაზომვა. (სტანდარტის დაუკმაყოფილების შემთხვევაში გამოცვლა)

- სალტეების მიერთების აღდგენა, გამთიშველის ორივე მხარეს.

- სალტეების დაერთება 40 მვა ძალოვან ტრანსფორმატორზე.

- აღრიცხვის კვანძი T2 დან გადატანილი იქნას T1-ზე. ან მოეწყოს T1-ზე აღრიცხვის კვანძი.

10 კვ მხარე:

- ჩაიხსნას ყველა T2 ტრანსფორმატორის მომხმარებელი 2T2B(2QF3) და  2T4B(2QF2) უჯრედებზე.

- ჩაიხსნას T2 ტრანსფორმატორის 10 კვ-ის გამომყვანებზე 2T2B(2QF3) და  2T4B(2QF2) უჯრედები.

- T1 ტრანსფორმატორის 10 კვ-ის გამომყვანები დაერთდეს 2T2B(2QF3) და  2T4B(2QF2) უჯრედების შემყვანებზე.

- უჯრედებზე РП6 და ТП92 დაერთდეს 2T2B(2QF3) უჯრედის გამომყვანი.

- 2T4B(2QF2) უჯრედის გამომყვანები დაერთდეს ქარხნის უჯრედზე - КП3.

მეორადი წრედები (დაცვა და სიგნალიზაცია):

- 1QF1; 2QF3;  2QF2 ამომრთველების წრედებში ჩამონტაჟებული და T1 ტრანსფორმატორის 110კვ-ის მხარეს ჩაშენებული დენის ტრანსფორმატორების გამოყენებით მოეწყოს (აღდგეს) T1 ტრანსფორმატორის დენური დაცვები.

- მოეწყოს T1 ტრანსფორმატორის სარეზერვო დაცვები.

- აღდგეს T1 ტრანსფორმატორის სიგნალიზაციის და მართვის წრედები.

- აღდგეს T1 ტრანსფორმატორის ელეგაზური დაცვა.

- მოეწყოს აღრიცხვის კვანძი T1 ტრანფორმატორის 110 კვ-ის მხარეს.

- სარელეო დაცვის ფარის მოწყობა

- მართვის და კონტროლის წრედების მოწყობა.

- სიგნალიზაციის ფარის მოწყობა.

სამუშაოების შესრულების ვადა:   25-30 დეკემბერი.

შპს „ქუთაისის ავტომექანიკური ქარხანა“ იწვევს დაინტერესებულ პირებს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

დოკუმენტაცია უნდა შედგებოდეს:

- კომერციული წინადადება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით;

- შემოთავაზებული მოწყობილობის დეტალური ტექნიკური სპეციფიკაცია;

- ინფორმაცია ანგარიშსწორების ვადებისა და პირობების შესახებ

  - შენიშვნა: ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში დამკვეთი უფლებამოსილია მოითხოვოს საბანკო გარანტია მოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე;

- ინფორმაცია პროდუქტის მიწოდების ვადების შესახებ;

- დეტალურად გაწერილი საგარანტიო ვადა და პირობები.

- ინფორმაცია ანალოგიური მიწოდების შესახებ;

- გამარჯვებულის გამოვლენის შემდგომ დამკვეთი იტოვებს უფლებას  პრეტენდენტს მოთხოვოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

- ცნობა, რომ პრეტენდენტი არ არის ჩართული სასამართლო პროცესში და არ მიმდინარეობს მისი გაკოტრება, რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;

- ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან პირის მიმართ საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის არ არსებობის შესახებ;

- სარეკომენდაციო წერილ(ებ)ი.

- წინადადების წარდგენის წესი:

- დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე ბეჭდური სახით და მოთავსებული უნდა იყოს დალუქულ კონვერტში. კონვერტს დალუქვის ადგილას დასმული უნდა ჰქონდეს როგორც ორგანიზაციის ბეჭედი ან/და ხელმოწერა, ასევე ტენდერის დასახელება და ნომერი -  შპს „ქუთაისის ავტომექანიკური ქარხანა“-ის  40 მვა ტ1 ტრანსფორმატორის ძალოვანი და მეორადი წრედების აღდგენა 19/12 -S/T1-KAMP-2019  წინადადების ჩაბარება ხდება მისამართზე: ქ.თბილისი, გაზაფხულის ქუჩა N18 საკონტაქტო პირი: ლევან წიკლაური. Ltsiklauri@gig.ge ; 568 76 76 59.

საკონტაქტო პირი ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით: ილია კამკამიძე; 598 76 07 96.

წინადადებების წარდგენის ბოლო ვადა: 24.12.2019, 17:00 სთ.

სამუშაოების შესრულების ვადა :   25.12.2019 – 30.12.2019