| # მოთხოვნილი ტექნიკური სპეციფიკაციები |  |  | შემოთავაზებული ტექნიკური სპეციფიკაციები |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | გთხოვთ შეავსოთ ქვევით ყველა ცარიელი ადგილი რათა დავაზუსტოთთ შემოთავაზებული აღჭურვილობის ვალიდურობა |  |
| ნივთი |  | ნივთის დახასიათება და დანიშნულება | მწარმოებელი/ბრენდი და ნივთის მოდელი |  |
| ორბორბლიანი ტრაქტორი |  | სატარებელი 12ცხძ ერთ-ღერძიანი როტოვატორით (მოტობლოკი) |  |  |
| ერთეული |  | ტრაქტორი + როტოვატორი+ ნაწილები |  |  |
| მოთხოვნილი ერთეულების სრული რაოდენობა |  | 16 | ნივთის მწარმოებლის დასახელება და მისამართი |  |
| ქვეყანა |  |  |  |  |
| საქართველო |  |  |  |  |
| 1.0. | ტექნიკური მახასიათებლები: ძირითადი |  |  |  |
| 1.1 | გაძლიერებული ჩარჩო აქსესუარების შეცვლის შესაძლებლობით ზემოაღნიშნული ინვენტარის გამოყენებისთვის. |  |  |  |
| 1.2 | ძრავის სიმძლავრე (შეფასება-უწყვეტი მუშაობით): მინ. 12 ცხძ / 8.9 კვტ |  |  |  |
| 1.3 | ძრავის ტიპი: 1 ცილინდრიანი დიზელის |  |  |  |
| 1.4 | ძრავის საქოქი მოწყობილობა: ხელის საქოქი |  |  |  |
| 1.5 | ჰაერის გამწმენდი: გაძლიერებული ტიპის |  |  |  |
| 1.6 | გაგრილების სისტემა: რადიატორი ან მსგავსი |  |  |  |
| 1.7 | გადაბმა: ერთფირფიტიანი |  |  |  |
| 1.8 | გადაცემათა კოლოფი: მინიმუმ 5 წინსვლის და 2 უკუსვლის გადაცემები |  |  |  |
| 1.9 | რევერსული გადაცემა მორგებული უსაფრთხოების მოწყობილობასთან როტოვატორის მუშაობის დროს რომ არ დაუშვას გადაცემის გადაბმა |  |  |  |
| 1.10 | გადაცემა: კბილანით გადაცემა ზეთის ავზში. |  |  |  |
| 1.11 | აღჭურვილი დიფერენციალის ჩამკეტით ან მსგავსი |  |  |  |
| 1.12 | საჭის მუხრუჭები: დიფერენციალი/ჩამკეტის ტიპი |  |  |  |
| 1.13 | მუხრუჭები: დოლური ტიპის |  |  |  |
| 1.14 | საჭის სახელური: აღჭურვილი სრული კონტროლით სიმაღლის/დახრის კუთხის მარეგულირებლით, ამორტიზატორით გამაგრებული |  |  |  |
| 1.15 | პნევმატური წამყვანი თვლები: აღჭურვილი 6.50/80 x12 (4PR) საბურავებით ან მსგავსი. |  |  |  |
| 1.16 | წამყვანი თვლები რეგულირებადი სვლით. |  |  |  |
| 1.17 | მიწიდან დაშორება: მინ. 210 მმ |  |  |  |
| 1.18 | სამუშაო წონა, მისაბმელის ჩათვლით დაახლ. 450 კგ |  |  |  |
| 1.19 | მთავარი გადაბმის ბერკეტი |  |  |  |
| 1.20 | გადაბმულობის გამოსართავი ბერკეტი |  |  |  |
| 1.21 | დროსელის ბერკეტი |  |  |  |
| 1.22 | საჭის/მუხრუჭის მუფტის ბერკეტი |  |  |  |
| 2.0 | ტექნიკური მახასიათებლები: ძრავი |  |  |  |
| 2.1 | ნომინალური სიმძლავრე: 12 ცხძ (8.9 კვტ) |  |  |  |
| 2.2 | საწვავის ტიპი: დიზელი |  |  |  |
| 2.3 | ძრავის მოცულობა: 1000 სმ3 დაახლ. |  |  |  |
| 2.4 | ბრუნვის სიჩქარე: 2000 ბრ/წთ დაახლ. |  |  |  |
| 2.5 | საწვავის მოხმარების მახასიათებელი: 300 გრ/კვტ |  |  |  |
| 2.6 | საწვავის მოხმარება ხვნისას: მაქს. 1.3 ლ /სთ |  |  |  |
| 3.0 | ტექნიკური მახასიათებლები: როტოვატორი |  |  |  |
| 3.1 | სამუშაო სიგანე: 600 – 720 მმ |  |  |  |
| 3.2 | სამუშაო სიღრმე: 150 მმ მდე |  |  |  |
| 3.3 | საჭის სიმაღლის რეგულირება საჭრელი სიღრმის მოთხოვნის შესაბამისად |  |  |  |
| 3.4 | გადაცემა: ჯაჭვური და კბილანური ან/და კბილანური |  |  |  |
| 3.5 | დანები: შერეული |  |  |  |
| 3.6 | დანების რაოდენობა: 18 ან მეტი |  |  |  |
| 3.7 | როტორის სიჩქარე: 180 - 200 ბრ/წთ |  |  |  |
| 3.8 | აღჭურვილი დასაჯდომი სკამით |  |  |  |
| 4.0 | გამოყენების ინსტრუქციები: |  |  |  |
| 4.1 | თითო სახელმძღვანელოს ეგზემპლარი და გამოყენების ინსტრუქცია ინგლისურ ენაზე ოპერატორისთვის ყოველ ნაკრებზე (ტრაქტორისთვის და მოწყობილობისთვის), სასურველია ორივე იყოს ბეჭდური ასლი. |  |  |  |
| 4.2 | გამოყენების ინსტრუქციების ღირებულება უნდა შეიდიოდეს აღჭურვილობის DAP/DAT ღირებულებაში. |  |  |  |
| 5.0 | ნაწილები: |  |  |  |
| 5.1 | თითოეული ტრაქტორისთვის უნდა იყოს მოწოდებული სწრაფი სერვისის და ცვეთადი ნაწილების სია 2 წლიან ექპლოატაციის პირობებში. სია უნდა იქნეს მოწოდებული დეტალიზირებულად, განსაზღვრული ფასთან ერთად. სია უნდა შეიცავდეს როგორც მინიმუმ შემდეგს: |  |  |  |
| 5.1.1 | სტანდარტული სარტყელი(ზომა დამოკიდებული იქნება ძრავის ცხენისძალასა და სიჩქარეზე) |  |  |  |
| 5.1.2 | სარტყელის საფარი |  |  |  |
| 5.1.3 | V-სარტყლის აქსესუარები |  |  |  |
| 5.1.4 | ანთების სანთელი |  |  |  |
| 5.1.5 | საწვავის ფილტრი. |  |  |  |
| 5.1.6 | ზეთის ფილტრი. |  |  |  |
| 5.1.7 | ზეთსაკავი ჩობალი |  |  |  |
| 6.0 | Accessories |  |  |  |
| 6.1 | ხელსაწყოს ყუთის სტანდარტული ნაკრები (ხელსაწყოები) მინიმალური სარემონტო მოთხოვნებისთვის, მათ შორის: |  |  |  |
| 6.1.1 | ძრავის ჭანჭიკის ზომების შესაბამისი გასაღების ქანჩები |  |  |  |
| 6.1.2 | ექვსწახნაგა შლიცის გასაღების ნაკრები |  |  |  |
| 6.1.3 | გასაშლელი ქანჩის გასაღები |  |  |  |
| 6.1.4 | ბრტყელპირიანი ჯვრისებრი სახრახნისი |  |  |  |
| 6.1.5 | ბრტყელტუჩა |  |  |  |
| 6.1.6 | ღრეჩოსაზომის ერტი ნაკრები |  |  |  |
| 7.0 | ნორმების ან სტანდარტების დაცვა |  |  |  |
| 7.1 | ყველა მბრუნავი და სწრაფად მოძრავი ნაწილი სრულად უნდა იყოს დაცული |  |  |  |
| 8.0 | ##### შეკრება, შემოწმება და გაყიდვების შემდეგ მომსახურება: |  |  |  |
| 8.1 | - ვარიანტი 1: ადგილობრივი უფლებამოსილი დისტრიბუტორი / აგენტის მეშვეობით (სასურველია): გთხოვთ, მიუთითოთ თქვენი სამსახურის აგენტების სახელი, ტელეფონი / ფაქსი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი ან საფოსტო მისამართი, დანიშნულების ქვეყანაში ან მეზობელ ქვეყნებში. |  |  |  |
| 8.2 | გადაზიდვის ან მიტანის წინ, მიმწოდებელმა უნდა განახორციელოს აწყობა და საბოლოო შემოწმება. |  |  |  |
| 8.3 | ტრაქტორები უნდა იყოს მოწოდებული წინასწარ აწყობილად და გამოსაყენებლად მზად. |  |  |  |
| 8.4 | შემოთავაზების ფასი უნდა შეიცავდეს მიწოდების ღირებულებას |  |  |  |
| 9.0 | გარანტია: |  |  |  |
| 9.1 | სასურველი ვარიანტი: მწარმოებლის სრული და მკაფიო საგარანტიო განცხადება, რომელიც გადაეცემა აღჭურვილობის საკუთრებასთან ერთად, უნდა იყოს წარმოდგენილი თქვენს წინადადებასთან, სადაც აღწერილია შემოთავაზებული პირობები. მინიმალური მოთხოვნაა საგარანტიო ვადა თორმეტი თვის ან ფუნქციონირების პირველი 2000 საათის განმავლობაში. ამ სადაზღვევო დაფარვისთვის საჭირო მომსახურებას უზრუნველყოფს ადგილობრივი უფლებამოსილი დისტრიბუტორი / აგენტი. |  |  |  |